Першаков В.М., Лоза І.П.

ПРОЕКТУВАННЯ РАМНИХ КАРКАСІВ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД АЕРОДРОМІВ СІЛЬГОСПАВІАЦІЇ

- На кафедрі КТБ було проведено аналіз конструктивних схем типових проектів будівель та споруд аеродромів сільгоспавіації з метою використання ефективних рамних каркасів при проек-туванні і будівництві будівель та споруд.

Проектним і науково-дослідним інститутом  „Аеропроект”  розроблено проект аеродрому сільгоспавіації  з варіантами конструктивних рішень тимчасового з ґрунтовим покриттям та постійного з твердим покриттям смуги. Аеродром сільгоспавіації включає в себе злітну смугу 500х60 м та бокові смуги безпеки 20 і 75м кожна. Злітно-посадкову смугу 400х20 м, місця стоянки літаків, завантажувальні площадки, рульові доріжки.

Крім того в склад аеродрому сільгоспавіації ( на 6 чоловік літаючого складу і 10 чоловік обслуговуючого персоналу ) входять: літне поле; службове приміщення для льотного складу, зблоковане з гуртожитком на 6 чоловік; склад мінеральних добрив і отрутохімікатів на 7500 т; два резервуари для розчинів отрутохімікатів на 5 м³ під навісом ; склад сильних та токсичних  отрутохімікатів на 10 т; склад ГСМ на 53 м³ для авіа палива і для авіа масла; службова  бітове приміщення на 16 чоловік ; наземна станція водопостачання з водонапірною баштою; пожежний сарай; пожежне водоймище на 25 м³ води, септик, головний фільтр, збірник  для вод забруднених отрутохімікатами /1/.

Склади мінеральних добрив розташовані поблизу завантажувальної площадки з підвітряної сторони. Склад малотоксичних отрутохімікатів може розташовуватися окремо, або бути з’єднаним (при повній ізоляції ) зі складом мінеральних добрив. Склад високотоксичним отрутохімікатів розташовують з підвітряної сторони від жилих, бітових та промислових будівель та споруд та інших побудов на відстані не менше  1000 м.

Нижче приводимо об’ємно-планувальні та конструктивні рішення вищезазначених будівель з описом можливості використання рамних конструкцій.

Проект №506-106 ”Службово бітовий будинок сільгоспавіації для  виконання авіа хімічних робіт,  включає кімнату зв’язку , жилі кімнати, бітові та службові приміщення,  кімнату наглядача та столову. Будівля прямокутна в плані з розміром 12х18 м з повздовжніми несучими стінами з цегли. При переробці проектів можна використовувати рамні каркаси. При цьому, при використанні рамних конструкцій прольотом 12 м типу „А” з кроком 6м потрібно 4 рами, а по „Б” з кроком 3м -7 рам.

Типовий проект №503-1-2 „Гараж на 25 автомобілів” включає приміщення: склад ГСМ; ділянки техобслуговування, тех. ремонту та діагностики; закрита стоянка; підсобне  приміщення та ін. Будівля гаража з прибудовою з розмірами 18х54м каркасна, перекрита металевими фермами по залізобетонним колонам. Для споруди гаража можна застосовувати рамні каркаси по наступним схемам. Рам типу „А” необхідно 10шт прольотом 18м з кроком 3м.

Пожежне депо на 1 і 2 машини. Т.п. №416-6-12  і  416-6-13 розроблені УкрНДІгипросільгоспом. Будівля в плані 12х18, 12х24 м  та висотою 4,8 і 5,4 м.

Господарський корпус із дезостанцією. Типовий проект №817-171 розроблений Гипронисельхозом. Будинок у плані 18x18 м і висотою 6,0 м.

Станція біологічного очищення стічних вод з установкою заводського виготовлення продуктивністю 50 м3/добу. Виробничий будинок  по т.п. № 902-2-263 розроблений  інститутом "Гипрокомунводоканал". Будинок у плані 6x6 м і висотою 3 м.

Блок котельної на твердому паливі з 2 ковзанами "Универсал-6" по 41,8 м2. Т.п. № 903-1-197. Будинок у плані 6x12 м і висотою 3,0-3,3 м.

Проведений анализ ряду проектов сільськогосподарських промислових будівель та споруд по каталогу показав,  що тришарнірні залізобетонні рами прольотом  12, 18, 21 м, призначені для каркасів сільгосп. будівель, можуть бути використані в даних проектах. При використанні рамних конструкцій у будинках і спорудах сільгоспавіації досягається ефект по матеріалоємності, вартості й трудовитратам.

1.УСТРОЙСТВО  и  эксплуатация  аэродромов  ПАНХ.  Учебное  пособие.  Авт.  Л.А. Макарова,  М.А.Фиников.  ОЛАГА,  1983, -58с.