Розрахункова графічна робота №1

(рольова гра)

Розробка плану заходів по підвищенню надійності парку ПС експлуатаційного підприємства

Мета роботи:

Придбати практичні навички аналізу результатів експлуатації парку ПС й розробки програм заходів по забезпеченню надійності АТ.

Завдання:

1. Оцінити показники надійності виробів АТ на основі результатів експлуатаційних спостережень.

2. Розробити план заходів, що забезпечать підвищення надійності парку ПС.

# Методичні вказівки

Підвищенню надійності сприяють такі фактори:

- підвищення якості роботи ІТС (включаючи умови роботи):

- впровадження ефективних методів й засобів підвищення та контролю технічного стану виробів АТ;

- удосконалення процесів організації ТОіР ПС;

- управління постачанням запасних частин;

- удосконалення методів пошуку пошкоджень та відмов АТ;

- впровадження ефективних засобів механізації технологічних процесів ТО.

# Зміст звіту

- Схема розподілу календарного часу за станом ПС.

- Розрахункова таблиця показників надійності.

- План засобів по забезпеченню надійності АТ.

# Оперативні показники надійності АТ

| Найменування показників | Позн. | Формула | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Середній наробіток (наліт) на відмову у польоту, год. | Тп | Tn=tΣm |  |
| 2. Середній наробіток на відмову виробу АТ (виявлених у польоті та при ТО ПС) | То | T0=tΣmn+mTO |  |
| 3. Середня ймовірність виникнення складної ситуації (на 1 год. нальоту) | qсс | qcc=mcctΣ |  |
| 4. Середня ймовірність виникнення ускладнення умов польоту (на 1 год. нальоту) | qyyn | qууп=myyntΣ |  |
| 5. Відносна кількість відмов виробів АТ, що виявлена під час польоту | Kn | Kn=mnmTO+mn |  |
| 6. Трудомісткість ТО на 1 годину польоту (люд.-год. на 1 год. нальоту) | ТTO | TTO=T0+T1y+TptΣ |  |
| 7. Час простою ПС в несправному стані на 1 год. нальоту | Тн | TH=H1+PtΣ |  |
| 8. Час простою ПС в несправному стані на 1 год. нальоту у рейсі | Ткр | THP=P1tΣ |  |
| 9. Час пошуку відмов на 1 год. нальоту | Тпо | TΠO=tn+tnptΣ |  |
| 10. Час простою ПС в очікуванні ЗіП на 1 год. нальоту | ТЗіП | Tоч=H1.2+P1.2tΣ |  |
| 11. Час простою ПС з організ. причин на 1 год. нальоту | Тор | Tорг=H1.1+P1.1tΣ |  |
| 12. Трудомісткість ТОіР на 1 год. нальоту | ТТОіР | TТОіР=ТТОіР+TptΣ |  |

Вихідні дані

|  | Найменування | Позн. | Варіанти завдань |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Кількість літаків | N | 20 | 30 | 10 | 20 |  |
| 2 | Час у рейсі | Р | 62200 | 90000 | 45000 | 70000 |  |
| 3 | Простій у рейсі (н/с) | Р1 | 22200 | 30000 | 9000 | 20000 |  |
| 3.1 3.2 3.3 | Організаційний час Час постачання ЗіП Час усуненнф ВіН Час пошуку відмов Час відновлення працездатності Трудомісткість усунення відмов, люд.год. | Р1.1 Р1.2 Р1.3 tпр tур Тур | 20000 700 1500 600 900 3000 | 26750 1200 2050 850 1200 4300 | 8000 300 700 300 400 1200 | 28100 600 1300 500 800 2500 |  |
| 4 | Сумарний наліт Кількість відмов у польоті Кількість складних ситуацій Кількість ускладнень умов польоту | t mn mcc myyn | 40000 1500 1 36 | 60000 2000 2 43 | 36000 600 0 12 | 50000 1200 1 24 |  |
| 5 | Час простою ПС | Н | 113000 | 172800 | 42600 | 105200 |  |
| 6 | Час справного стану | Н0 | 63800 | 103900 | 18600 | 58300 |  |
| 7 | Час несправного стану | Н1 | 49200 | 68900 | 24000 | 46900 |  |
| 7.1 7.2 7.3 7.4 | Організаційний час Час постачання ЗіП Час ремонту ПС Трудомісткість ремонту, люд.год. Час на ТО Оперативні види ТО Періодичні види ТО Трудомісткість ТО Час усунення ВіН Кількість відмов Час пошуку ВіН Час усунення ВіН Трудомісткість усунення ВіН, люд.год. | Н1.1 Н1.2 Н1.4 Тр Н1.3 Н1.2.3 Н1.3.2 ТТО Н1.3.3 mTO tn tу Ту | 11000 2500 5000 200000 30700 22000 1400 70000 7300 3500 2700 4600 8000 | 15000 3200 7500 300000 43200 32000 2000 100000 9200 5000 3200 6000 1100 | 5000 1200 2500 100000 15300 10000 800 40000 4500 1600 1500 3000 3500 | 10000 2200 5000 200000 29700 20000 1300 65000 6400 3200 2500 3900 7000 |  |

Повний календарний час,

N * 8760

Простої

Н

Тривалість рейсу

Р

Тривалість несправного стану, Н1

Тривалість справного стану, Н0

Простій у рейсі,

Р1

Сумарний наліт,

t

Організаційний час,

Н1.1

Час поста-чання зап. частинами, Н1.2

Час ТО,

Н1.3

Час ремонту, Н1.4

Кількість відмов,

mп

Організа-ційний час,

Р1.1

Час поста-чання зап. частинами Р1.2

Час усунення відмов, Р1.3

Оперативні види ТО, Н1.3.1

Періодичні види ТО, Н1.3.2

Час усунен-ня відмов,

Н1.3.3

Трудомісткість ТОіР,

ТТОіР

Ускладнення умов польоту, mууп

Кількість відмов, mТО