Лабораторна робота №3

побудова характеристик надійності виробів АТ непараметричним методом

Мета роботи: Придбати практичні навички побудови

характеристик надійності виробів

непараметричним методом.

Методичні вказівки

Експериментальна оцінка показників надійності зводиться до визначення функції щільності f*i(t), інтенсивності відмов *i(t), ймовірності безвідмовної роботи Р*i(t) і побудові їх графіків.

При непараметричному методі (коли невідома математична модель надійності виробу) оцінку показників надійності здійснюють безпосередньо за результатами експлуатаційних спостережень у такому порядку:

- будують варіаційний ряд (статистичні дані з наробіток виробів до відмови розміщують у зростаючому порядку);

- вибирають кількість інтервалів групування й величину інтервалу;

- визначають за статистичними даними інтервальні оцінки f*i(t), *i(t), Р*i(t);

- будують графіки змінення характеритсик надійності виробів від наробітку.

Порядок виконання роботи

1. Згрупувати дані з наробіток виробів до відмови, що спостерігаються, за інтервалами.

2. Визначити інтервальні оцінки характеристик надійності:

λit=rt+Δt−rtN0−ntΔt=ΔnNtΔt; Pt=N0−nt;N0 fit=ΔnN0Δt.

3. Побудувати графіки змінення характеристик f*(t), *(t), Р*(t) від наробітку.

4. Результати розрахунків подати у таблиці й зробити висновки.

# Вихідні дані

N0 = 100;       R = 6000;        n(t) = 24.

Наробіток виробів до відмови tі:

440	2100	3200	4100	900	1500

1340	4800	5100	1620	780	5900

840	2500	5200	2800	670	5400

1100	6000	1800	5400	5200	520

# Розрахункова таблиця

| Величини, що визначаються | Інтервал спостереження |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 – 1000 | 1000 - 2000 | 2000 -3000 | 3000 -4000 | 4000 -5000 | 5000 -6000 |
| n |  |  |  |  |  |  |
| n(t) |  |  |  |  |  |  |
| N(t) |  |  |  |  |  |  |
| f*i(t) |  |  |  |  |  |  |
| *i(t) |  |  |  |  |  |  |
| P*(t) |  |  |  |  |  |  |