Лабораторна робота №5

побудова моделі поступових відмов

Мета роботи: Придбати практичні навички побудови моделей надійності,

які застосовуються при зношенні елементів виробів АТ.

# Методичні вказівки

При відмовах внаслідок зношення й старіння елементів виробів широко використовується нормальне розподілення, яке має вигляд:

Pt=cσ2πt∞e−t−m22σ2dtft=cσ2πe−t−m22σ2c=1÷1,02.

Розподілення має два параметри:

m – математичне очікування випадкової величини;

 - середнє квадратичне відхилення.

Для оцінки Р(t), f(t) використовують табульовану функцію, при цьому визначають величину х = (t – m) /  й з таблиць значення Ф0, f0. Характеристики надійності визначають за формулами:

Pt=12−12Φ0τ−mσft=1σf0τ−mσ, λt=ftPt.

# Порядок виконання роботи

1. Згрупувати дані з наробіток виробів до відмов, які спостерігалися, по інтервалам.

2. Визначити m,  за формулами:

m=tcpiniN; σ=tcpi2niN−m2.

3. Визначити Р(t), f(t),  fе(t), (t), і побудувати графіки емпіричних й теоретичних кривих.

Pt=12−12Φ0τ−mσft=1σf0τ−mσ,  λt=ftPt.

fe=ΔnN0Δt.

4. Результати розрахунків подати у таблиці й зробити висновки.

Розрахункова таблиця

| Величини, що визнача-ються | Інтервал групування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 2000 | 2000 4000 | 4000 6000 | 6000 8000 | 8000 10000 | 10000 12000 | 12000 14000 | 14000 16000 | 16000 18000 | 18000 20000 | Сума |
| tcpi*103 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |  |
| ni | 2 | 3 | 5 | 15 | 25 | 25 | 15 | 5 | 3 | 2 | 100 |
| tcpi*ni*103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t2cpi*106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t2cpi*ni*106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оцінити m та  за формулами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x=tcpi−mσ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф(х) з табл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f0(x) з табл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fT(t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PT(t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T(t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N(t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fet=ΔniN0Δt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pet=NtN0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| λet=ΔniNtΔt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |