Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

______Навчально-науковий Аерокосмічний інститут_____

(назва інституту)

Кафедра _збереження льотної придатності авіаційної техніки

(повна назва кафедри)

Конспект лекцій

з дисципліни «Технічна експлуатація повітряних суден»

за напрямом (спеціальністю) 6.070103 "Обслуговування повітряних суден

(шифр та повна назва напряму (спеціальності))

Укладач: _к.т.н., с.н.с Молодцов М.Ф__

(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)

Конспект лекцій розглянутий та схвалений

на засіданні кафедри збереження льотної придатності авіаційної техніки__________

(повна назва кафедри)

Протокол № ____ від «___»_____20__р.

Завідувач кафедри ________Дмитрієв С.О.

ЗМІСТ

| МОДУЛЬ №3 «СИСТЕМА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПС» |  |
| --- | --- |
| Лекція 1 Складові частини (структура) системи ТО, їх зв'язок |  |
| 1. Система технічної експлуатації як складова частина авіаційно- транспортної системи. Основні терміни і визначення |  |
| 1.1 Система технічної експлуатації як складова частина авіаційної транспортної системи |  |
| 1.2 Основні терміни і визначення (див. Додаток 3) |  |
| 2. Основні завдання управління системою ТО: управління технічним станом об'єкту експлуатації, управління його надійністю, управління авіаційним персоналом (авіафахівцями), управління засобами ТО, управління матеріально-технічними і енергетичними ресурсами |  |
| 2.1 Управління технічним станом АТ |  |
| 2.2 Управління процесами ТО |  |
| 2.3 Управління інженерно-технічним персоналом (авіаперсоналом, авіафахівцями) |  |
| 2.4 Управління засобами ТО |  |
| 2.5 Управління матеріально-технічними і енергетичними ресурсами |  |
| Лекція 2 Сучасних тенденції розвитку і вдосконалення системи ТО |  |
| 1. Тенденції розвитку авіаційно-транспортної системи і системи ТО як її складовій частині |  |
| 2. Проблемні питання і перспективи розвитку системи експлуатації |  |
| 3. Процеси забезпечення льотної придатності |  |
| Лекція 3 Підприємства в системі ТО. |  |
| 1. Класифікація підприємств в системі ТО. Державні органи управління. Експлуатанти ПС. Підприємства і центри ТО. Розробники і виробники АТ. Центри підготовки і учбові заклади |  |
| 1.1 Класифікація підприємств в системі ТО |  |
| 1.2 Державні органи управління |  |
| 1.3 Експлуатаційні підприємства |  |
| 1.4 Центри ТО і Р |  |
| 1.5 Підприємства - постачальники АТ |  |
| 1.6 Ремонтні підприємства |  |
| 1.7 Спеціальні учбові заклади |  |
| 1.8 Посередницькі організації |  |
| 2. Взаємовідносини підприємств в системі ТО в умовах ринкових стосунків. |  |
| Лекція 4 Види технічного обслуговування |  |
| 1. Класифікація типів робіт по ТО і відновленню техсостояния ПС |  |
| 2. Класифікація видів ТО |  |
| 3. Оперативне ТО. Принципи організації і форми реалізації |  |
| 4. Періодичне ТО ВС |  |
| 5. Сезонне ТО, спеціальне ТО і ТО при зберіганні і транспортуванні |  |
| Лекція 5 Стратегій ТО. ТО виробів АТ за наробітком і за станом з контролем параметрів |  |
| 1. Умови і особливості вживання стратегії ТО за наробітком, переваги і недоліки |  |
| 1.1 Умови і особливості вживання стратегії ТО за наробітком |  |
| 1.2 Переваги стратегії ТО за наробітком |  |
| 1.3 Недоліки стратегії ТО за наробітком |  |
| 2. Організаційні принципи і особливості впровадження стратегії ТО за станом |  |
| 3. Особливості процесів безперервного і періодичного контролю параметрів техсостояния виробів АТ. Вибір попереджуючих допусків на параметри контролю техсостояния і їх вплив на економічні показники експлуатації і БП |  |
| 4. Умови вживання стратегії ТО за станом з контролем параметрів, переваги і недоліки |  |
| Лекція 6 ТО виробів АТ за станом з контролем рівня надійності |  |
| 1. Організаційні принципи і особливості впровадження стратегії ТО за станом з контролем рівня надійності. Обґрунтування принципу експлуатації до безпечної відмови виробу. Безпечний рівень регулювання |  |
| 2. Організація впровадження стратегії ТО до верхнього рівня надійності. Умови оптимізації і їх впровадження. Переваги і недоліки |  |
| Лекція 7 Методів організації процесів технічного обслуговування. |  |
| 1. Ефективність використання ПС, критерії оцінки. Взаємозв'язок показників інтенсивності використання ПС з показниками ефективності системи ТО |  |
| 2. Сучасні методи організації процесів ТО. Закріплений, системний і роздільний методи. Моделі поетапного, сумісного і безперервного методів і їх реалізація |  |
| 3. Методи планерування і диспетчеризації процесів експлуатації ПС. Загальні напрями розвитку методів організації процесів ТО |  |
| 3.1 Методи планерування і диспетчеризації процесів експлуатації ПС |  |
| 3.2 Загальні напрями розвитку методів організації процесів ТО |  |
| МОДУЛЬ №4 «ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО СУДна» |  |
| Лекція 8 Загальних правил технічної експлуатації АТ |  |
| 1. Процедури видачі інженерно-технічному складу дозволу на роботи по ТО АТ. Види допусків, порядок оформлення, документація |  |
| 2. Загальні правила ТЕ ПС і АД, характеристика їх вимог, відповідальність за виконання. Загальні правила ТЕ планера, ФС ПС і АД |  |
| Лекція 9 Дефектация виробів АТ, перевірочно-регулювальні роботи |  |
| 1. Дефектация виробів АТ: призначення, загальні правила, порядок її виконання, використовувані засоби при цьому |  |
| 2. Перевірочно-регулювальні роботи |  |
| Лекція 10 Демонтажно-монтажні і підйомно-транспортні роботи. |  |
| 1. Загальні правила виконання демонтажно-монтажних робіт |  |
| 2. Типи і призначення роз'ємних з'єднань, використовуваних в авіаційних конструкціях |  |
| 3. Заміна авіаційних двигунів. Терміни і правила замін; послідовність виконання робіт; засоби, використовувані при заміні |  |
| 4. Коротка характеристика підйомно-транспортного устаткування, умов його використання, принцип роботи |  |
| 5. Під'їм ПС на гідропідйомниках, підкладення підпор, кріплення, і пов'язані з цим захисні заходи і пожежна безпека |  |
| Лекція 11 Заправка повітряних суден. |  |
| 1. Процедури заправки/дозаправки ПС паливно-мастильними матеріалами, спецрідинами, водою і зарядка газами |  |
| 2. Експлуатаційні вимоги до процедур заправки, способи і засоби, використовувані при заправці, їх коротка характеристика |  |
| 3. Контроль якості ПММ при заправці ПС |  |
| 4. Аспекти навиків безпечної роботи, включаючи захисні заходи і пожежну безпеку при заправці ПС |  |
| Лекція 12 Характерних робіт, що виконуються при підготовці ПС до вильоту. |  |
| 1. Роботи по зустрічі і забезпеченню стоянки ПС: призначення, організація, перелік і послідовність виконання робіт |  |
| 2. Роботи по огляду і обслуговуванню: призначення, організація, загальні правила виконання |  |
| 3. Обслуговування побутового і спецобладнання, сільгоспапаратури, пов'язаних із специфікою їх використання |  |
| 4. Буксирування ПС: способи і засоби буксирування, послідовність, правила виконання і пов'язані з цим заходи безпеки |  |
| 5. Розміщення ПС на стоянці і в ангарах |  |
| 6. Передача ПС усередині авіапідприємства |  |
| 7. Миття ПС: призначення, миючі засоби і устаткування, терміни, правила і послідовність виконання |  |
| Лекція 13 Шляхи економії паливо - енергетичних ресурсів |  |
| 1. Аналіз проблеми економії паливо - енергетичних ресурсів в умовах ринкових стосунків суб'єктів системи ТО |  |
| 2. Класифікація чинників, що мають вирішальний вплив на економію паливо- енергетичних ресурсів |  |
| 3. Аналіз напрямів забезпечення паливо - енергетичній ефективності повітряного транспорту і процесів його ТО |  |
| Лекція 14 Загальна характеристика умов експлуатації ПС і АД |  |
| 1. Характеристика умов експлуатації ПС і АД, їх систем і агрегатів |  |
| 2. Класифікація експлуатаційних чинників. Коротка характеристика фізико- хімічних процесів, що виникають в елементах конструкцій під впливом експлуатаційних чинників, і їх вплив на техсостояние виробів АТ |  |
| 3. Класифікація основних пошкоджень і відмов виробів АТ за принципом однорідності фізичної суті процесів і характеру їх прояву |  |
| 4. Експлуатаційні обмеження ПС і АД відповідно до вимог Авіаційних правил України і Керівництва із льотній експлуатації ПС і АД |  |
| Лекція 15 Підготовка ПС до вильоту в умовах низьких температур повітря |  |
| 1 Підігрів АД, систем і кабін ПС: умови підігріву і його призначення, засоби підігріву, коротка характеристика їх конструкції і принцип роботи. Правила і послідовність виконання підігріву |  |
| 2. Кондиціювання салонів ПС: призначення, умови кондиціювання, засоби кондиціювання, коротка характеристика їх конструкції і принцип роботи. Правила і послідовність виконання кондиціювання салонів |  |
| Лекція 16 Процедура видалення снігу і льоду з поверхні ПС, попередження обмерзання |  |
| 1. Умови виникнення льоду на ПС на землі і у польоті |  |
| 2. Попередження обмерзання ПС і процедури видалення снігу і льоду з поверхні ПС |  |
| 3. Аспекти навиків безпечної роботи, включаючи захисні заходи і протипожежну безпеку |  |

Приложение 3

АВИАЦИОННЫе ТЕРМИНы

| Термин | Значение |
| --- | --- |
| - Амортизатор - Амфибия - Антиюзовая автоматика - Аэроупругость - База шасси - Балансировка - Бафтинг - «Бесхвостка» - Бимс - Биплан - Болтанка - Бустер - Ветродвигатель - Воздухозаборник - «Всплывание» элеронов - Высокоплан - Гаргрот - Герметизация - Герметики - Гермокабина - Гидравлический удар (гидроудар) - Гидроаккумулятор - Гидромотор - Гидросамолёт - Гидроцилиндр - Гондола - Демпфер - Демпфер шимми (рулевой демпфер) - Дивергенция крыла - Дроссель - Дюралюминий (дюраль) - Жесткость - Законцовки крыла (аэродинамические законцовки, концевые крылышки, винглеты (англ winglet «крылышко»), концевые шайбы или шайбы Уиткомба, шарклеты) - Закрылок - Зализ - Золотник - Интерцептор (спойлер) - Кабрирование - Капотирование - Кардан - Кессон-бак - Киль - Кок - Колёса шасси - Колея шасси - Коммерческая нагрузка - Компоновка - Конструктивно-силовая схема - Крутка крыла - Крыло - Лидерный самолёт - Лонжерон - Механизация крыла (вспомогательное управление ВС) - Мидель - Моноплан - Мотогондола - Наплыв крыла - Нервюра - Низкоплан - «Обратная чайка» - Оперение - Органы управления - Панель - Пассажировместимость - Перегрузка - Педали - Перекомпенсация - Пикирование - Пилон - Планирование - Пластинчатый турбулизатор (завихритель) - Подкос - Потолок - Предкрылок - Профиль крыла - Радиатор - Разрушающая нагрузка - Рампа - Реверс - Реверс элеронов - Руление - Руль высоты - Руль направления - Рыскание - Рычаг управления двигателем (РУД) - Самолёт - Сервокомпенсатор - Силовая установка - Система управления самолётом - Спойлер– (интерцептор) - Спойлерон - Среднеплан - Стабилизатор - Стойка шасси - Стрингер - Сужение крыла - Табло - Трап - Триммер - Турбулентность - Тяговооруженность самолёта - Угол атаки самолёта - Угол стреловидности - Угол тангажа - Угол установки крыла - Удлинение крыла - Удлинение фюзеляжа - Управляемость - Устойчивость - «Утка» - Фенестрон (винт в кольце) - Флаперон - Флаттер - Фонарь кабины экипажа - Фюзеляж - Хорда - Цапфа - Центроплан - «Чайка» - «Чёрный ящик» - Шарнирный момент - Шасси - Шимми - Шпангоут - Штопор - Штурвал - Штурвальная колонка - Эжектор - Элевоны - Элероны - Юз | Основной элемент шасси, поглощающий и рассеивающий энергию посадочного удара ВС. Гидросамолёт, оборудованный сухопутным шасси и способный совершать посадку на сушу и на воду. Совокупность устройств, автоматически растормаживающих колёса шасси при возникновении юза. Раздел прикладной механики, в котором рассматривается взаимодействие ВС как упругой системы с воздушной средой. Расстояние между колёсами основных и передней (или задней) опоры шасси. Обеспечение равновесия действующих на ВС в полёте моментов сил относительно осей связанной системы координат. Вынужденные автоколебания частей самолета под действием срывного потока с впереди находящихся частей самолёта. Схема самолёта, отличающаяся отсутствием у него горизонтального оперения. Элемент усиления больших вырезов в конструкции ВС, выполненный в виде балки коробчатого сечения. Применяется для обрамления больших вырезов в обшивке, таких как люки отсеков вооружения и ниши шасси, грузовые двери и рампы. Аэродинамическая схема самолёта, характеризующаяся двумя крыльями, расположенными одно над другим. Возмущённое движение ВС с большой частотой под действием атмосферной турбулентности. Гидравлический привод, приводящий в движение органы управления ВС в соответствии с маломощными управляющими сигналами от рычагов управления пилота автоматических систем управления. Двигатель, использующий кинетическую энергию воздушного потока для привода других агрегатов. Элемент ВС, предназначенный для подвода воздуха к двигателю (и другим агрегатам). Самопроизвольное отклонение элеронов на обоих крыльях под действием аэродинамических сил вследствие люфта в проводке управления. Моноплан с высоким расположением крыла относительно фюзеляжа. Обтекающий элемент фюзеляжа самолета (ракеты), закрывающий всю проводку управления, трубопроводы и выступающие за фюзеляж части важных систем. Гаргрот обеспечивает удобный доступ ко всем вышеперечисленным элементам. Обеспечение непроницаемости частей ВС для предотвращения утечек газов и жидкостей. Полимерные композиции, предназначенные для герметизации. Изолированный объём ВС с регулируемым избыточным давлением воздуха, предназначенный для работы экипажа и полёта пассажиров на большой высоте. Резкое повышение давления в трубопроводе при быстром выключении потребителей гидросистемы, обусловленное резким торможением потока жидкости. Приспособление для запасания жидкости и сглаживания пульсаций давления при включении и выключении потребителей (ослабления гидроударов). Гидравлический двигатель, приводимый во вращение подаваемой к нему жидкостью под давлением. Самолёт, способный взлетать и садиться на воду. Гидравлический привод с возвратно-поступательным движением поршня. Оболочка обтекаемой формы вокруг двигателя. Автоматическое устройство для демпфирования короткопериодических колебаний ВС путём соответствующего отклонения органов управления. Деталь шасси летательного аппарата, предотвращающая колебания типа «шимми» («вобблинг», самопроизвольные колебания переднего колеса при рулении, возникающие из-за люфтов крепления, деформации опоры колеса и боковых). Вид аэроупругих колебаний (кручение) крыла самолета за счет аэродинамических и упругих сил. Местное гидравлическое сопротивление в трубопроводе. Основной конструкционный материал для авиастроения, сплав алюминия с медью, магнием и марганцем. Способность конструкции ВС сопротивляться деформациям под действием внешних сил. Небольшие дополнительные элементы на концах плоскостей крыла самолёта в виде крылышек или плоских шайб для увеличения эффективного размаха крыла, удлинения крыла, почти не изменяя при этом его размах, снижения индуктивного сопротивления, и, как следствие, увеличения подъёмной силы крыла. Улучшают топливную экономичность у самолётов, либо дальность полёта у планёров. В настоящее время одни и те же типы самолётов могут иметь разные варианты законцовок. Например, шарклеты - поднимают вверх конец крыла. Отклоняющийся элемент механизации крыла, расположенный вдоль его задней кромки, отклоняющийся вниз и предназначенный для улучшения аэродинамических (взлетно-посадочных) характеристик ВС. Вспомогательный элемент конструкции ВС с плавными обводами, устанавливаемый в местах сочленения частей самолёта для уменьшения лобового сопротивления. Механизм для изменения и распределения потоков жидкости или газа. Аэродинамический орган управления самолётом, расположенный на верхней плоскости крыла и отклоняющийся вверх под углом к набегающему потоку. Вращение самолёта носом вверх вокруг поперечной оси на увеличение углов атаки. Опрокидывание самолёта при посадке через нос вверх колёсами. Механизм, обеспечивающий передачу усилий межу валами, расположенными под углом друг к другу. Емкость для размещения топлива, представляющая собой герметизированный внутренний объём. Аэродинамическая поверхность, являющаяся частью вертикального оперения и предназначенная для обеспечения путевой устойчивости и управляемости ВС. (от фр. cocon - оболочка) обтекатель воздушного винта для уменьшения лобового сопротивления движителя. Имеет коническую или полусферическую форму, внутри полый, прикрывает собой втулку винта. Служат для перемещения и руления ВС при взлёте и посадке. Расстояние между основными опорами шасси. Полезная нагрузка для транспортировки которой и создаётся самолёт. Взаимное пространственное расположение частей ВС и его устройств. Принципиальная схема расположения основных продольных и поперечных силовых элементов конструкции. Угловое отклонение местных хорд крыла от его базовой плоскости или изменение кривизны профилей крыла по его размаху. Основная несущая поверхность ВС, создающая аэродинамическую подъёмную силу. Самолёт, опережающий по наработке (налету, посадкам, циклам) другие самолёты рассматриваемого типа с целью заблаговременного выявления возможных критических мест в конструкции. Основной продольный элемент силового набора частей ВС. Конструктивные элементы крыла, обеспечивающие изменение его аэродинамических (взлетно-посадочных) характеристик. Наибольшее по площади поперечное сечение фюзеляжа плоскостью, перпендикулярной его оси. Самолёт с одним крылом. Оболочка обтекаемой формы вокруг двигателя. Часть крыла, выступающая из обвода основной трапеции. Поперечный элемент силового набора крыла и оперения ВС. Моноплан с нижним расположением крыла относительно фюзеляжа. Схема крыла, при которой корневые его части имеют отрицательную V-образность, а концевые – положительную. Аэродинамические поверхности ВС, обеспечивающие его устойчивость и управляемость. Специальные аэродинамические поверхности, служащие для обеспечения полёта ВС на заданных режимах и манёврах. Конструктивно-технологический элемент силовой конструкции ВС, включающий часть обшивки и силового набора. Число пассажирских кресел в салонах самолёта. Отношение суммы поверхностных сил, действующих на ВС к его весу. Один из рычагов управления самолётом, предназначенный для управления рулём направления. Изменение направления шарнирного момента на противоположное «нормальному». Снижение ВС по траектории, наклонной к горизонту (с углом наклона более 30°). Несущая обтекаемая конструкция для установки вынесенных двигателей (и др. подвесок). Полёт ВС со снижением по наклонной траектории с углом наклона менее 20°. Аэродинамическое устройство, которое используется для улучшения. Устанавливается на обтекаемой поверхности ВС или для внесения в обтекающий поток возмущений с целью его дестабилизации и смещения вверх по потоку точки перехода ламинарного течения в турбулентное. Является основным силовым элементом в ферменной конструкции фюзеляжа. Наклонно расположенный подкос поддерживает крыло или стабилизатор самолёта, стойки шасси, обеспечивая жёсткость конструкции. Наибольшая высота, которую может набрать ВС при данном полетном весе. Отклоняющийся элемент механизации крыла, расположенный вдоль его передней кромки, отклоняющийся вниз и предназначенный для улучшения аэродинамических характеристик ВС, в частности увеличения критических углов атаки. Сечение крыла плоскостью по набегающему потоку. Теплообменник, служащий для охлаждения жидкости или воздуха. Предельная нагрузка, при которой происходит разрушение конструкции. Створка грузового люка, совмещенная с трапом. Устройство для направления части воздушной или реактивной струи по направлению движения самолёта и создания таким образом обратной тяги. Кроме того, реверсом называется применяемый режим работы авиационного двигателя, задействующий реверсивное устройство. Реверс применяется в основном на пробеге, после посадки, или для аварийного торможения при прерванном взлёте. Реже - на рулении, для движения самолёта задним ходом без помощи буксировщика. Явление, обусловленное потерей эффективности элеронов и обращением их действия на противоположное. Передвижение самолёта по аэродрому под действием тяги двигателей. Подвижная часть горизонтального оперения, обеспечивающая продольное управление самолётом. Подвижная часть вертикального оперения, обеспечивающая путевое управление самолётом. Угловые движения летательного аппарата относительно вертикальной оси либо небольшие изменения курса вправо или влево, свойственные ВС. Орган управления тягой двигателя летательного аппарата. Лётчик управляет режимом работы двигателя с помощью РУД, перемещение которого регулирует - увеличивает или уменьшает расход топлива. Пилотируемый летательный аппарат тяжелее воздуха для полётов в атмосфере с помощью двигателей и крыльев. Разновидность аэродинамической компенсации, дополнительная рулевая поверхность, расположенная на задней кромке рулей или элеронов и предназначенная для уменьшения усилий на органах управления пилотов. Совокупность авиационных двигателей, систем и устройств ВС, обеспечивающая создание необходимой для полёта тяги. Совокупность элементов самолёта, обеспечивающих траекторное управление полётом. Аэродинамический орган управления самолётом, расположенный на верхней плоскости крыла и отклоняющийся вверх под углом к набегающему потоку. Спойлеры, применяемые для управления по крену, иногда называют спойлеронами. Гибрид элерона и спойлера. Спойлероны — аэродинамические органы управления самолётом, симметрично расположенные на задней кромке консолей крыла. Спойлерон может быть использован для достижения эффекта элеронов, то есть накренить самолёт за счёт уменьшения подъёмной силы одним крылом, но в отличие от элеронов не увеличивая подъёмную силу на другом крыле. В качестве побочного эффекта поднятый спойлерон также увеличивает сопротивление на одном крыле, которое вызывает рыскание, которое могут быть парировано рулем. Спойлероны могут быть использованы для оказания помощи элеронам или полностью заменить их, тем самым уменьшая количество управляемых поверхностей. Моноплан со средним расположением крыла относительно фюзеляжа. Аэродинамическая поверхность, предназначенная для обеспечения продольной устойчивости и управляемости ВС. Основной элемент опоры шасси. Продольный элемент силового набора частей ВС. Отношение длины корневой хорды крыла к длине концевой хорды. Светосигнализатор для выдачи информации экипажу в виде светящейся надписи или мнемосимвола. Устройство для входа и выхода пассажиров и экипажа в ВС. Разновидность аэродинамической компенсации, дополнительная рулевая поверхность, расположенная на задней кромке руля или элерона и предназначенная для уменьшения или полного снятия усилий с органов управления пилотов. Беспорядочное изменение давления, температуры воздуха, скорости и направления ветра. Отношение суммарной тяги всех двигателей к весу самолёта. Угол между продольной осью самолёта и направлением набегающего потока. Угол между линией ¼ хорд крыла и перпендикуляром к плоскости симметрии самолета. Угол между продольной осью самолета и горизонтальной плоскостью. Угол между корневой хордой крыла и базовой осью самолёта. Отношение квадрата размаха крыла к его площади. Отношение длины фюзеляжа к диаметру эквивалентного круга, площадь которого равна площади миделевого сечения фюзеляжа. Свойство самолёта отвечать перемещениями в пространстве на управляющие действия пилота. Способность ВС восстанавливать режим полёта, от которого он отклонился после воздействия возмущения. Схема самолёта, при которой горизонтальное оперение расположено впереди крыла. Закрытый рулевой винт вертолёта, устанавливаемый в специальный профилированный канал, встроенный в киль вертолета. В отличие от обычных рулевых винтов с 2 или 4 лопастями, различные фенестроны имеют 8 или 18 лопастей. Аэродинамический орган управления, выполняющий функции элерона и закрылков. Явление аэроупругости, самовозбуждающиеся автоколебания крыла, возникающие на большой скорости полёта. Остеклённая часть фюзеляжа, предназначенная для обзора пилотов. Основная часть ВС, предназначенная для размещения экипажа, пассажиров, грузов и оборудования, одновременно служащая для крепления крыла, оперения, шасси, силовой установки и т.п. Отрезок прямой, соединяющий носовую и хвостовую точки профиля крыла. Часть оси или вала, опирающаяся на подшипник. Средняя часть крыла, присоединяемая к фюзеляжу, к которой крепятся консольные части крыла. Схема крыла, при которой его корневые части имеют большую положительную V-образность, а концевые – меньшую или отрицательную. Самописец, регистратор параметров полёта. Момент аэродинамических сил, действующих на орган управления относительно его оси вращения. Совокупность опор ВС, необходимых для стоянки и передвижения на земле, для разбега при взлёте, а также пробега и торможения при посадке. Самовозбуждающиеся автоколебания передней стойки шасси при разбеге и пробеге самолета. Основной поперечный элемент силового набора фюзеляжа. Движение самолёта по вертикальной нисходящей спирали, возникающее после потери скорости и сваливания. Один из органов управления самолётом, предназначенный для отклонения элеронов. Один из рычагов управления самолётом, предназначенный для отклонения рулей высоты. Устройство для перемещения жидкости или газа, действие которого основано на передаче энергии от одной среды, движущейся с большой скоростью, другой. Аэродинамические органы управления и балансировки самолёта, сочетающие в себе функции руля высоты и элеронов. Аэродинамические органы управления креном самолёта. Скольжение по опорной поверхности заблокированного тормозом колеса шасси. |

перечень

нестандартизованных терминов и определений, применяемых в системе ТО и ремонта ВС,

с необходимыми пояснениями

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ |  |
| 1.1. Авиационная техника. AT. 1.2. Изделие АТ. 1.3. Летательный аппарат. ЛА. 1.4. Воздушное судно. ВС. 1.5. Исправное ВС. 1.6. Готовое к полету ВС. 1.7. Жизненный цикл ВС 1.8. Авиационные правила. АП. 1.9. Нормы летной годности. НЛГ. 1.10. Летная годность. 1.11. Модификация. 1.12. Переоборудование ВС. 1.13. Критические места конструкции ЛА. 1.14. Особые ситуации из-за отказа. ОС: 1.14.1. Усложнение условий полета. УУП. 1.14.2. Сложная ситуация. СС. 1.14.3. Аварийная ситуация. АС. 1.14.4. Катастрофическая ситуация. КС. 1.15. Техническая эксплуатация. 1.15.1. Техническая эксплуатация ЛА. 1.16. Дефект. 1.17. Отказ. 1.18. Измерение. | Комплекс технических устройств, отличающихся большой конструктивной сложностью: пилотируемые и беспилотные самолеты, вертолеты, их двигатели, планеры, тренажеры, воздушные винты, оборудование и снаряжение, радиотехническую аппаратуру для обеспечения управления воздушным движением, навигацией и посадкой, а также комплектующие изделия и технические средства, обеспечивающие их эксплуатацию. Единица промышленной продукции АТ, количество которой может исчисляться в штуках или экземплярах. Примечание. Примерами изделий АТ являются самолеты, вертолеты, их составные части и комплектующие изделия. Изделие АТ, оснащенное необходимыми системами и оборудованием и предназначенное для использования по назначению в зависимости от его класса или для выполнения полетов по специальному заданию. ЛА, поддерживаемый в атмосфере за счет его взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от земной поверхности. Комплектный ЛА, имеющий остаток ресурса и срока службы, на котором выполнены установленные операции ТО, устранены последствия повреждений и отказов в соответствии с требованиями эксплуатационной документации (ЭД). Исправный ЛА, подготовленный к полету и снаряженный в соответствии с заданием на полет, с оформленной установленной документацией. Совокупность взаимосвязанных состояний самолета, последовательно сменяющих друг друга от начала исследования и обоснования задания на разработку самолета до окончания срока его эксплуатации. свод процедур, правил, норм и стандартов, выполнение которых признается в качестве обязательного условия обеспечения безопасности полетов (БП) и охраны окружающей среды от воздействия авиации. часть авиационных правил, содержащая минимальные государственные требования к гражданским ВС, их двигателям и оборудованию, направленные на обеспечение БП. Характеристика образца АТ, которая обеспечивается реализацией норм летной годности в его конструкции, параметрах и летных качествах Любое главное, второстепенное, акустическое или эмиссионное изменение типовой конструкции образца АТ, касающееся его летной годности или затрагивающее его характеристики, влияющие на окружающую среду Комплекс работ по изменению конструкции ЛА одного варианта в другой в целях изменения его назначения в соответствии с требованиями ЭД. детали, элементы, зоны, локальные места конструкции ЛА, долговечность и эксплуатационная живучесть которых определяют уровень безопасности по условиям прочности конструкции в целом. Воздействие на ВС и его пассажиров, как прямое, так и косвенное, вызванное или инициированное одним или большим числом отказов, с учетом связанных с этим неблагоприятных условий эксплуатации или окружающей среды. ОС, при которой БП ВС понижается незначительно, а предпринимаемые членами экипажа действия вполне соответствуют их возможностям. Примечание. Примерами усложнения условий полета можно считать, например: - незначительное уменьшение запасов по параметрам безопасности или функциональных возможностей; - незначительное увеличение рабочей нагрузки экипажа, связанное с внесением обычных изменений в план полета; - появление некоторых неудобств для лиц, находящихся на борту. ОС, при которой возможность ВС или способность членов летного экипажа справиться с неблагоприятными эксплуатационными условиями снижается. Примечание. Примерами сложной ситуации можно считать, например: - значительное уменьшение запасов по параметрам безопасности или функциональных возможностей; - значительное увеличение рабочей нагрузки экипажа; - возникновение (создание) условий, снижающих эффективность работы экипажа; - серьезные неудобства для лиц, находящихся на борту, включая возможное получение ими телесных повреждений. ОС, при которой возможность ВС или способность членов летного экипажа справиться с неблагоприятными эксплуатационными условиями снижается значительно. Примечание. Примерами аварийной ситуации можно считать, например: - значительное уменьшение запасов по параметрам безопасности или функциональных возможностей; - такая физическая напряженность или высокая рабочая нагрузка, при которых невозможно полагаться на точное или полное выполнение членами летного экипажа возложенных на них задач; - тяжелые телесные повреждения или телесные повреждения со смертельным исходом относительно малого числа лиц, находящихся на борту. ОС, при которой исключается безопасное продолжение полета и посадка. Часть эксплуатации, включающая транспортировку, хранение, ТО и ремонт изделия АТ. Комплексная система инженерно-технических и организационных мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективное использование возможностей ЛА, высокую их надежность и БП, минимальные простои при ТО и ремонте, а также высокий процент исправности и готовности к полету, снижение себестоимости ТО. Каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям. Событие, заключающееся в нарушении работоспособности объекта. Нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств. |
| 2. СИСТЕМА ТО И РЕМОНТА 2.1. Основные понятия |  |
| 2.1.1. Система ТЭ. 2.1.2. Объект ТО (ремонта). 2.1.3. Надежность. 2.1.4. Безотказность. 2.1.5. Долговечность. 2.1.5.1. Предельное состояние. 2.1.5.2. Межремонтный ресурс. 2.1.5.3. Межремонтный срок службы. 2.1.5.4. Назначенный ресурс (срок службы) 2.1.5.5. Временный назначенный ресурс изделия АТ. 2.1.5.6. Послеремонтная гарантийная наработка. 2.1.6. Сохраняемость. 2.1.6.1. срок сохраняемости. 2.1.7. Живучесть ВС или функциональной системы (ФС). 2.1.8. Эксплуатационная технологичность изделия АТ. 2.1.8. 1. Ремонтная технологичность изделия АТ. 2.1.8. 2. доступность. 2.1.8. 3. Легкосъемность. 2.1.8. 4. Взаимозаменяемость комплектующих изделий и деталей 2.1.8. 5. Контролепригодность изделия АТ. 2.1.8.5.1. Контролируемый параметр. 2.1.8.5.2. Контролируемый признак. 2.1.9. Техническое диагностирование. 2.1.10. Работа по ТО (ремонту) изделия АТ. 2.1.11. Объем ТО (ремонта) изделия. 2.1.12. Режим ТО (ремонта) изделия АТ. 2.1.13. Вид ТО (ремонта) изделия АТ. 2.1.14. Форма ТО (ремонта). 2.1.15. Обменный фонд изделий. 2.1.16. Эффективность системы ТО (ремонта) АТ. 2.1.17. Качество. 2.1.17.1. Обеспечение качества. 2.1.17.2. Оперативное управление качеством. 2.1.17.3. Планирование качества. 2.1.17.4. Проверка качества. 2.1.17.5. Система управления качеством продукции. 2.1.17.6. Система качества. 2.1.17.7. Контроль качества продукции. 2.1.17.8. Функция по управлению качеством. 2.1.18. Сертификат летной годности. 2.1.19. Сертификат типа. 2.1.20. Экологичность системы ТО (ремонта) АТ. | Совокупность объектов технической эксплуатации, летного и инженерно-технического состава, системы управления процессом ТО, взаимодействующих с целью поддержания и восстановления исправности или работоспособности и обеспечения летной годности ВС. Изделие АТ, обладающее потребностью в определенных работах ТО (ремонта) и приспособленностью к выполнению этих работ. Свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, ТО, хранения и транспортирования. Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки в заданных условиях эксплуатации. Свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе ТО. Состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно. Установленная в нормативно-технической документации (НТД) наработка изделий между смежными ремонтами. Установленная в НТД календарная продолжительность эксплуатации изделия между смежными ремонтами. Суммарная наработка (календарное время), при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена, независимо от его технического состояния. Наработка изделия после ремонта, в период которой исполнитель ремонта гарантирует выполнение требований к изделию, указанных в ремонтной документации при условии соблюдения правил эксплуатации. Часть назначенного ресурса изделия АТ, в пределах которого применение изделия по назначению разрешено нормативной документацией. Свойство объекта сохранять показатели безотказности, долговечности и ремонтопригодности в течение и после хранения и (или) транспортирования. Календарное время хранения изделия в специально оговоренных условиях, в течение которого сохраняются его эксплуатационные свойства. Свойство, обеспечивающее выполнение заданной функции в полете при возникновении отдельных отказов или повреждений элементов (или узлов). Совокупность свойств его конструкции, характеризующих приспособленность к выполнению всех видов работ по ТО с использованием наиболее экономичных технологических процессов. Технологичность конструкции изделия АТ к выполнению при ТО (ремонте), работ по поддержанию и (или) восстановлению надежности. Свойство изделия АТ, характеризующее удобство работы (позы) исполнителя при выполнении основных операций ТО с минимальным объемом дополнительных работ. Свойство изделия АТ, характеризующее приспособленность изделия к монтажно-демонтажным работам с минимальными затратами времени и труда Свойство, при котором из множества одноименных деталей (изделий) можно без выбора взять любую и без подгонки установить на ВС. Свойство изделия АТ, характеризующее его приспособленность к проведению работ по контролю (диагностированию) технического состояния заданными средствами. Количественная характеристика объекта, подвергаемая контролю. Характеристика объекта, подвергаемая контролю. Процесс определения технического состояния объекта диагностирования с определенной точностью. Технологически завершенный комплекс операций ТО (ремонта), выполняемый на изделии АТ. Совокупность работ ТО (ремонта) изделия АТ и (или) трудоемкость их выполнения. Условия выполнения ТО (ремонта) изделия АТ: перечень и периодичность выполнения работ и, при необходимости, значения эксплуатационных характеристик применяемых средств. ТО (ремонт) изделия АТ, выделяемое (выделяемый) по какому-либо отличительному признаку. Примечание. Признаками вида ТО (ремонта) могут быть этап и условия эксплуатации, наработка, техническое состояние объекта. Самостоятельный комплекс работ данного вида ТО (ремонта), выделяемый эксплуатационной (ремонтной) документацией по отличительному признаку условий применения по назначению или по наработке ЛА. Постоянный и систематически пополняемый запас исправных агрегатов, предназначенный для замены неисправных объектов ТО (ремонта). Совокупность свойств системы ТО (ремонта), определяющая ее способность выполнять функции по поддержанию и восстановлению заданных уровней надежности и готовности изделий АТ к использованию по назначению при определенных затратах времени, труда и материальных средств. Совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворить установленные или предполагаемые потребности Все планируемые и систематически осуществляемые в рамках системы качества виды деятельности, которые могут быть подтверждены, если это требуется, необходимые для создания достаточной уверенности в том, что объект будет выполнять требования к качеству. Методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для выполнения установленных требований к качеству. Примечания: 1. Оперативное управление качеством включает методы и виды деятельности, направленные как на текущее управление процессом, так и на устранение краткосрочных причин неудовлетворительного функционирования на всех этапах "петли качества" для достижения экономической эффективности. 2. Некоторые действия по оперативному управлению качеством и обеспечению качества взаимосвязаны. Деятельность, которая устанавливает цели и требования к качеству, применению элементов качества. Систематический и независимый анализ, позволяющий определить соответствие деятельности и результатов в области качества запланированным мероприятиям, а также эффективность их внедрения и соответствие поставленным целям. Совокупность управляющих органов и объектов управления, взаимодействующих с помощью материально - технических и информационных средств при управлении качеством продукции. Совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления управления качеством. Проверка соответствия показателей качества продукции установленным требованиям. Деятельность должностного лица, подразделения, направленная на управление фактором производственного процесса. Документ, удостоверяющий соответствие экземпляра ВС требованиям к летной годности, распространенным на данный тип ВС, и являющийся необходимым условием допуска к летной эксплуатации этого экземпляра ВС с установленными для него ограничениями. Документ, выдаваемый Державіаcлужбой и удостоверяющий соответствие образца АТ требованиям сертификационного базиса. Совокупность свойств системы ЛА, определяющих степень ее влияния на окружающую природную среду. |
| 2.2. Методы технической эксплуатации изделий АТ |  |
| 2.2.1. Метод технической эксплуатации изделия АТ. 2.2.2. Метод технической эксплуатации до выработки ресурса (срока службы). 2.2.3. Метод технической эксплуатации до предельно допустимого значения диагностического параметра. 2.2.4. Метод технической эксплуатации до безопасного отказа. | Совокупность правил выбора критерия предельного состояния изделия, по достижении которого дальнейшее использование изделия по назначению прекращается или приостанавливается. Метод эксплуатации, устанавливающий критерием предельного состояния изделия величину его наработки, по достижении которой использование изделия по назначению прекращается или приостанавливается, после чего оно подлежит восстановлению или списанию. Метод эксплуатации, устанавливающий критерием предельного состояния изделия значение диагностического параметра, по достижении которого использование изделия по назначению прекращается или приостанавливается, после чего оно подлежит восстановлению или списанию. Метод эксплуатации, устанавливающий критерием предельного состояния изделия его отказ с полной или частичной потерей работоспособности, после чего изделие подлежит восстановлению или списанию. |
| 2.3. Стратегии восстановления технического состояния изделий АТ |  |
| 2.3.1. Стратегия восстановления техсостояния изделий АТ. - Стратегия внепланового восстановления технического стояния изделия. 2.3.3. Стратегия восстановления техсостояния изделия по результатам контроля. Стратегия восстановления по состоянию. | Совокупность организационных правил выполнения работ по поддержанию и (или) восстановлению надежности изделия. Стратегия, при которой плановые работы по поддержанию и (или) восстановлению надежности изделия не проводятся, а при отказе выполняется внеплановое восстановление. Стратегия, при которой работы по поддержанию и (или) восстановлению надежности изделия проводятся по результатам контроля технического состояния через установленные интервалы наработки (времени). |
| 2.4. Обеспечение системы ТО н ремонта |  |
| 2.4.1. Свидетельство о допуске специалиста к ТО (ремонту). Допуск. 2.4.2. Инженерно- авиационное обеспечение. ИАО. 2.4.3. Метрологическое обеспечение ТО (ремонта). 2.4.4. Пожарная безопасность при ТО (ремонте). 2.4.5. Дефектоскопия. 2.4.6. Нормативный документ ТО (ремонта). 2.4.7. технический документ ТО (ремонта). 2.4.8. Организационный документ ТО (ремонта). 2.4.9. Эксплуатационная (ремонтная) документация. 2.4.10. Программа ТО и ремонта. 2.4.11. План ТО и ремонта. 2.4.12. Бюллетень. 2.4.13. Ведомость. | Документ, удостоверяющий готовность специалиста, прошедшего авиационно-техническую подготовку, стажировку по конкретным типам ЛА, выполнять самостоятельно или под контролем определенные виды работ по ТО (ремонту) с правом (или без него) оформлять техническую документацию. Комплекс мероприятий, проводимых в целях поддержания исправности, обеспечения интенсивности использования ЛА безопасности и регулярности полетов при экономном использовании трудовых и материально-технических ресурсов. Совокупность взаимосвязанных научно-организационных мероприятий, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений параметров изделий и систем ЛА при технической эксплуатации. Совокупность технических средств, типовых правил и профилактических мероприятий, установленных НТД и инструкциями. Совокупность методов, средств неразрушающего контроля и специально подготовленных исполнителей ТО (ремонта), обеспечивающих выявление дефектов в деталях, узлах и элементах конструкций АТ. Документ, устанавливающий требования к техническому состоянию изделия и (или) условиям его технической эксплуатации. Документ, устанавливающий правила выполнения работ при ТО (ремонте) изделия. Документ, устанавливающий порядок учета и (или) контроля выполнения работ при ТО (ремонте) изделия. Комплекс документов, регламентирующих летную и техническую эксплуатацию образца, включая его ТО (ремонт), и содержащий эксплуатационные ограничения, процедуры и рекомендации. Единый документ, определяющий эффективность системы ТО и ремонта в соответствии с принятыми методами и режимами технической эксплуатации ЛА, характеризующими его фактические эксплуатационно-технические характеристики во взаимосвязи с документацией, средствами и исполнителями, и устанавливающий порядок обеспечения и корректировки этих характеристик на протяжении ресурса (срока службы) - с начала эксплуатации и до списания ЛА. Документ, устанавливающий режимы ТО и ремонта ЛА, его систем и изделий с начала эксплуатации и до списания ЛА. Примечание. План ТО и ремонта является составной частью программы ТО и ремонта. Нормативно-технический документ, подготовленный разработчиком или изготовителем изделия и содержащий перечень и порядок выполнения операций, не предусмотренных в действующей эксплуатационной (ремонтной) документации, или ее изменения. Документ, содержащий перечень обнаруженных отказов, повреждений и дефектов изделий АТ и замечания по их техническому состоянию. |
| 2.5. Особенности системы ТО и ремонта |  |
| 2.5.1. Доработка АТ. Доработка. 2.5.2. Модификация изделия АТ. 2.5.3. Контрольный полет. Облет. | Комплекс организационно-технических работ по совершенствованию, модернизации и устранению производственных недостатков изделий АТ, проводимых по бюллетеням в целях повышения надежности изделий или эффективности их эксплуатации. Модификация изделия АТ означает изменение его типовой конструкции, которое может существенно повлиять на ограничения массы и центровки, прочность конструкции, летные характеристики, работу силовой установки, эксплуатационные характеристики и другие качества, влияющие на летную годность. Полет, выполняемый в целях проверки работы систем, изделий и агрегатов ЛА после установки нового оборудования, доработок, устранения неисправностей и в случае большого перерыва в полетах. |
| - СИСТЕМА ТО 3.1. Виды ТО* |  |
| 3.1.1. Оперативное ТО. 3.1.2. Базовое техническое ТО. 3.1.3. Транзитное ТО. 3.1.4. ТО в стационарных условиях. 3.1.5. ТО в полевых условиях. 3.1.6. Специальное ТО. | ТО, выполняемое перед вылетом и после посадки ЛА в целях обеспечения его готовности к полету или стоянке. Оперативное ТО, выполняемое на аэродроме постоянного базирования ЛА до и после выполнения рейса или задания. Оперативное ТО, выполняемое на промежуточном аэродроме посадки ЛА при выполнении рейса или задания, а также в конечном пункте перед обратным рейсом. Примечание. Промежуточным аэродромом посадки может быть аэродром базирования ЛА. ТО, выполняемое в специально предназначенных местах, оборудованных специальными средствами ТО. ТО, выполняемое на временном аэродроме или специально созданной опорной базе. Примечание. Примерами полевых условий являются места временного базирования ЛА при выполнении авиационных химических работ в сельском хозяйстве, в местах работы геологических партий, экспедиций и др. Внеплановое ТО, выполняемое после полета в экстремальных условиях, когда внешние воздействия превышали уровень, соответствующий нормальным условиям эксплуатации. Примечание. Примерами экстремальных условий являются: попадание ЛА в пыльную бурю, град, грозу, в зону турбулентной атмосферы; грубая посадка, посадка до взлетно-посадочной полосы, посадка с массой, превышающей посадочную. |
| * Термины видов ТО и ремонта по признакам применяемых методов следует образовывать в соответствии с терминами методов ТО и ремонта, например, «Поэтапное периодическое ТО», «Поэтапный капитальный ремонт» и т.д. |  |
| 3.2. Методы ТО |  |
| 3.2.1. Поэтапный метод ТО. 3.2.2. Посистемный метод ТО. 3.2.3. Зонный метод ТО. 3.2.4. Метод закрепленного ТО. 3.2.5. Бригадный метод ТО. 3.2.6 Одноразовый метод ТО. 3.2.7. Кооперированный метод ТО. 3.2.8. Метод ТО летным экипажем. | Метод ТО, при котором комплекс операций расчленяется на отдельные этапы и распределяется по видам меньшей трудоемкости с сохранением периодичности операций. Метод ТО, при котором его организация и специализация исполнителей осуществляются по определенным функциональным системам ЛА. Метод ТО, при котором его организация и специализация исполнителей осуществляются по зонам конструкции ЛА. Метод ТО, при котором исполнители выполняют ТО только данного ЛА. Метод ТО, при котором бригада исполнителей, специализирующихся по типам изделий или по операциям ТО, выполняет их на группе ЛА одного или нескольких типов. Метод ТО, при котором весь объем заданной формы регламента выполняют в течение одного обслуживания до окончания всех регламентных и дополнительных работ Метод, при котором операции ТО и доработки выполняются на нескольких типах ЛА разных авиационных предприятий одним специализированным предприятием на основе их кооперирования и взаимодействия. Метод ТО, выполняемый летным экипажем при посадке на аэродром (или в гидроаэропорту), где не предусмотрен инженерно-технический состав, в объеме предполетного осмотра. |