МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

# Технічна Експлуатація 
повітряних суден

Методичні вказівки

до виконання курсової роботи для студентів

напряму 6.070103 “Обслуговування повітряних суден ”

Київ 2003

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

# Технічна Експлуатація 
повітряних суден

Методичні вказівки

до виконання курсової роботи для студентів

напряму 6.070103 “Обслуговування повітряних суден ”

# Київ 2003

УДК  629.735.083 (076.50)

ББК 052-082р

Е457

Укладачі: І.М.Новіков, О.С.Тугарінов, В.Г.Докучаєв

Рецензент канд.техн.наук, доц. Голєго О.М.

Затверджено на засіданні секції аерокосмічного факультету редради НАУ    26 березня 2003 року.

| Е457 | Технічна експлуатація повітряних суден: Методичні вказівки до виконання курсової роботи./ Уклад.: І.М.Новіков, О.С.Тугарінов, В.Г.Докучаєв. – К.:НАУ,2003.  44 с. |
| --- | --- |

Містять рекомендації щодо аналізу даних експлуатації, структурного та функціонального аналізу системи повітряного судна, розрахунку показників безвідмовності системи та її елементів, аналізу експлуатаційної технологічності, розробки конструктивних удосконалень заданої системи.

Призначені для студентів IV курсу напряму 6.070103 “Обслуговування повітряних суден ” .

Загальні методичні вказівки

Мета курсової роботи - прищепити студентам навики рішення інженерних задач з технічної експлуатації авіаційної техніки (АТ). Виконання курсової роботи є одним із етапів творчого застосування практичних знань, одержаних студентами при вивченні загально- технічних, фахових та профілактичних дисциплін.

Курсова робота являє собою розробку окремих елементів системи технічного обслуговування (ТО) авіаційної техніки на основі аналізу їх безвідмовності та експлуатаційної технологічності.

Завдання на курсову роботу студентам видається на кафедрі ЗЛП АТ згідно з додатками 1 та 2.

Обсяг курсової роботи повинен складати 18 - 20 сторінок формату А4 (297 х 210 мм) рукописного тексту пояснювальної записки (ПЗ). Текст ПЗ дозволяється оформляти на друкарській машинці або на комп’ютері.

Зміст пояснювальної записки з курсової роботи (розділі):

- короткий опис заданої системи з принципіальною схемою;

- структурний та функціональний аналіз системи;

- розрахунок показників безвідмовності системи та її елементів;

- аналіз експлуатаційної технологічності;

- рекомендації з конструктивного удосконалення заданої системи.

Правильно складена структурна схема та логічний функціональний аналіз заданої системи дає можливість студенту якісно виконати аналіз безвідмовності та експлуатаційної технологічності.

З кожного розділу потрібно робити висновки та пропозиції. На основі висновків та пропозицій в цих розділах курсової роботи потрібно дати рекомендації щодо конструктивного удосконалення окремих агрегатів, або системи в цілому в напрямку підвищення безвідмовності, експлуатаційної технологічності, контролепридатності чи діагностування (за  вибором студента).

Рукописний текст пояснювальної записки потрібно писати розбірливо, виділяти заголовки розділів, підрозділів та абзаци, приводячи розрахункові формули та посилання на літературу. Схеми, рисунки повинні мати підписи з поясненнями позицій, що зазначені на рисунках та схемах.

На початку пояснювальної записки потрібно дати зміст, а в кінці - список літератури. Матеріал, включений до записки, потрібно розташовувати відповідно до змісту. Сторінки пояснювальної записки потрібно зброшурувати та пронумерувати. Титульний аркуш записки треба оформляти згідно з Додатком 4.

Ілюстрації (рисунки, схеми) нумеруються арабськими цифрами в межах всієї записки з підписами до них. Таблиці повинні мати свою нумерацію та назву.

Список літератури

- ТЕХНИЧЕСКАЯ эксплуатация летательных аппаратов: Учебник для вузов/ Под ред. Н.Н.Смирнова. – М.: Транспорт, 1990.– 423 с.

- СМИРНОВ Н.Н., ИЦКОВИЧ А.А. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- СМИРНОВ Н.Н., ЧИНЮЧИН Ю.М. Эксплуатационная технологичность летательных аппаратов: Учебн. пособие для вузов. – М.:Транспорт, 1994, – 125 с.

4.Дмитрієв С.О., Тугарінов О.С., Докучаєв В.Г., Чоха Ю.М. Технічне обслуговування планера і функціональних систем ПС та АД: Навч. посібник. – К.: НАУ, 2003, 250 с.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ описания воздушных судов.

- РУКОВОДСТВА по летной эксплуатации воздушных судов (РЛЭ).

- РЕГЛАМЕНТЫ и технологические указания по выполнению регламентных работ на ВС.

8. НАСТАВЛЕНИЕ по производству полетов в гражданской авиации (НПП ГА – 85). –М.: Воздушный транспорт, 1985. – 286 с.

9. ЕДИНЫЕ нормы летной годности гражданских транспортных самолетов. – М.: ЦАГИ, 1985. – 470 с.

Методичні вказівки

до розділів курсової роботи

Короткий опис заданої системи з принципіальною схемою

Для виконання цього розділу, який має дуже важливе значення, студенту необхідно вивчити задану систему, використовуючи технічний опис даного повітряного судна (авіаційного двигуна) з принциповими схемами. Потрібно знати конструкцію кожного агрегату, його роботу і призначення кожного елемента агрегату. В пояснювальній записці курсової роботи треба представити короткий опис роботи заданої системи (3…4 сторінки) з ілюстрованою принципіальною схемою. Наприклад, паливна система літака (рис. 1).

Елементи паливної системи літака такі, як датчики тиску та  витрати палива, датчики паливомірів, заправні горловини та інші елементи на рисунку не показані і включати їх у принципову схему не потрібно.

На основі аналізу конструктивних особливостей системи, призначення її елементів і впливу елементів на працездатність системи рекомендується виділити елементи з найбільшою функціональною значущістю. Такі елементи системи ПС, як датчики тиску і витрати палива, заправні горловини, міжбакові з’єднання, клапани можна не розглядати.

Рис. 1. Принципова схема паливної системи літака:

1   баки; 2  підкачувальні насоси; 3 - зворотні клапани; 4 - протипожежний кран; 5 - фільтр грубого очищення; 6 - насос низького тиску; 7 - фільтр тонкого очищення; 8 - паливно-регулювальна апаратура; 9 - форсунки

Структурний та функціональний аналіз системи

Для проведення аналізу функціонування заданої системи у випадку відмови окремих її елементів потрібно на основі принципової схеми розробити структурну схему з урахуванням послідовного чи паралельного сполучення елементів. Тип сполучення елементів у структурній схемі залежить від впливу відмов окремих елементів на працездатність сполучення в цілому. Послідовне сполучення виконується тоді, коли відмова елемента призводить до порушення працездатності всієї системи. Паралельне сполучення елементів виконується тоді, коли відмова одного з  елементів не призводить до порушення працездатності всієї системи, так як паралельно сполучений елемент починає виконувати функції того елемента, який відмовив (принцип резервування). Тому, що сучасні функціональні системи являють собою складну взаємозв’язану сукупність агрегатів, доцільно систему попередньо поділяти на функціональні блоки. Групування агрегатів (елементів) у блоки слід здійснювати з урахуванням їх функціональних зв’язків, а потім блочну схему деталізувати по елементах. Блочну і деталізовану структурні схеми (рис. 2, 3) слід зобразити у пояснювальній записці з підписами до ілюстрацій..

На рисунках 2 і 3 наведені блочна і деталізована структурні схеми паливної системи літака.

| I |  | II |  | III |  | IV |  | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 2. Структурна блочна схема паливної системи

Рис. 3.  Структурна деталізована схема   паливної системи:

блок I: 1I, 2I - паливні баки; блок II: 1II, 2II -підкачувальні насоси; 3II, 4II - зворотні клапани; блок III: 1III - протипожежний кран; 2III - фільтр грубого очищення; 3III - перепускний клапан фільтра грубого очищення; блок IV: 1IV - підкачувальний насос двигуна; 2IV - фільтр тонкого очищення; 3IV - перепускний клапан фільтра тонкого очищення; блок V: 1V - паливно-регулювальна апаратура; 2V - паливні форсунки

Розрахунок показників безвідмовності системи та її елементів

Загальні положення

Показниками безвідмовності об’єктів, які не відновлюються, є: ймовірність безвідмовної роботи Р(t), середній наробіток до відмови Тсер., інтенсивність відмов (t), а показниками безвідмовності об’єктів, що відновлюються - параметр потоку відмов (t), наробіток на відмову tсер., ймовірність безвідмовної роботи Р(t).

У завданні на курсову роботу наведені години наробітку до відмов елементів системи, тому для розрахунку ймовірності безвідмовної роботи елементів і системи в цілому, рекомендується використовувати математичну модель розподілу часу наробітку між відмовами, яка базується на використанні експоненційного закону. Ймовірність безвідмовної роботи розраховується за формулами:

- для систем, що не відновлюються:

P(t)=e-t,                                                      (1)

- для систем, що відновлюються:

P(t)=e-t.                                                     (2)

Розрахунок показників безвідмовності елементів систем

Розрахунок імовірності безвідмовної роботи слід проводити на період функціювання елемента (системи) у польоті. Враховуючи, що за час польоту системи не відновлюються, характеристикою безвідмовності заданого елемента є інтенсивність відмов

λ(t)=r(t+Dt)−r(t)N(t)Dt,                                     (3)

де r - кількість відмов за час t і (t+t);

N(t) - кількість об’єктів, які працездатні на час t;

t - величина інтервалу спостережень.

Dt=tmax−tminK,                                              (4)

де tmax, tmin - максимальний та мінімальний наробіток до відмови;

K - кількість інтервалів (рекомендується 5…7).

Для зменшення впливу другорядних факторів на інтенсивність відмов із врахуванням експоненційного закону розподілу, для якого  є приблизно постійною величиною, рекомендується використовувати значення сер, яке дорівнює середньому значенню інтервальних оцінок (ti):

λсер=1Ki=1Kλ(ti).                                               (5)

Оцінка середнього наробітку до відмов залежить від плану експлуатаційних спостережень (випробувань) та закону розподілу напрацювання до відмови. При найбільш розповсюдженому плані спостережень (NUT) досліджуються: кількість виробів N, які не відновлюються під час експлуатації і підлягають спостереженню до напрацювання T, та, при експоненційному законі розподілу, середнє напрацювання до відмови

Tсер=irti+T(N−r)r,                                         (6)

де ti -  наробіток i-го елементу до відмови;

T - час нагляду, який дорівнює міжремонтному ресурсу виробу;

N -  кількість виробів, що підлягають спостереженню;

r -  кількість відмов під час спостереження.

Розрахунок імовірності безвідмовної роботи системи

Імовірність безвідмовної роботи системи ПС значною мірою залежить від способу з’єднання її елементів, тому розрахунок показників безвідмовності і оцінку ймовірності безвідмовної роботи її елементів слід проводити після структурного аналізу заданої системи.

При послідовному з’єднанні елементів імовірність безвідмовної роботи P(t) блоку за час t дорівнює:

P(t)=P1(t)P2(t) ... Pi(t),                                       (7)

де P1(t), P2(t)... Pi(t) - імовірність безвідмовної роботи елементів, з яких складається система.

При резервуванні, тобто паралельному з’єднанні елементів, які резервовані, імовірність безвідмовної роботи P(t) блоку за час t дорівнює:

P(t)=1-[1-P1(t)][1-P2(t)]...[1-Pi(t)].                             (8)

Після визначення імовірності безвідмовної роботи блоків необхідно оцінити імовірність безвідмовної роботи системи ПС у цілому з урахуванням засобу з’єднання її блоків.

Розрахунок імовірності безвідмовної роботи елементів та системи в цілому рекомендується проводити на одну годину польоту. Після отримання розрахованих значень імовірності безвідмовної роботи елементів та системи в цілому за одну годину польоту, необхідно провести  їх порівняння з нормованими значеннями, які наведені у нормах льотної придатності  повітряних суден та документах ІСАО.

Нормативне значення імовірності виникнення особливих ситуацій та подій польоту дорівнює:

- ускладнення умов польоту – 0,999;

- складна ситуація – 0,9999;

- аварійна ситуація – 0,99999;

- катастрофічна ситуація – 0,999999.

Приклад розрахунку

ЙМОВІРНОСТЕЙ безвідмовної роботи елементів та системи в цілому

Вихідні дані

Система - паливна (див. рис. 1).

Наробіток протипожежного крану до відмови (ti)  1200; 1400; 1520; 1670; 1700; 1800; 2100; 2220; 2450; 2600; 2700.

Кількість N елементів, що під наглядом – 70.

Значення інтенсивностей відмов для інших елементів кожного з блоків системи  × 10-4 1/год. = 3,0; 8,2; 6,3; 7,2.

Розрахунок інтенсивностей відмов та імовірностей безвідмовної роботи протипожежного крана

Інтенсивність відмов розраховується за формулою (3). Величина інтервалу спостережень t визначається з врахуванням кількості інтервалів K, яку приймемо рівною 5:

Δt=tmax−tminK=2700−12005=300 (год.).

Проведемо групування напрацювань до відмов за інтервалами. Дані для розрахунку і визначення (t) зведемо у табл. 1.

Таблиця 1

Напрацювання до відмов агрегатів за інтервалами

| Показник | Інтервал наробітку, год. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1200 1500 | 1501 1800 | 18012100 | 21012400 | 24012700 |
| Кількість відмов, r (t) | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Кількість справних агрегатів до початку інтервалу, N(t) | 70 | 68 | 65 | 63 | 62 |
| Інтенсивність відмов (t)10-4, 1/год. | 0,95 | 1,96 | 0,51 | 0,53 | 1,6 |

Розрахуємо середнє значення інтенсивності відмов:

λcер=i=1Kλ(ti)K=(0,95+1,96+0,51+0,53+1,6)⋅10−45=1,11⋅10−41/год.

Якщо напрацювання до відмови даного елементу розподіляється за експоненційним законом, то імовірність безвідмовної роботи визначається за формулою (1). Приймаємо час напрацювання, що дорівнює одній годині (середня тривалість польоту ПС). Значення функції е-х наведене у Додатку 3. Тоді імовірність безвідмовної роботи буде дорівнювати:

Р(t=1) = е-сер∙t=е-0,000111∙1 = 0,999889.

Розрахунок імовірності безвідмовної роботи інших елементів, блоків та системи в цілому

Для розрахунків імовірності безвідмовної роботи агрегатів необхідно використовувати надані значення інтенсивності відмов. У кожному блоці для першого агрегату 1, для другого  2, для третього  3, для четвертого  4. Якщо кількість агрегатів у блоці менше чотирьох, тоді інші значення  (t) не використовуються, а якщо у блоці більше чотирьох елементів, то слід прийняти для п’ятого агрегату значення 1, для шостого агрегату  2 і т.д.

імовірність безвідмовної роботи першого елементу першого блока буде дорівнювати

Р1I= =е-0,0003 1 = 0,9997.

імовірність безвідмовної роботи другого елементу першого блока  буде дорівнювати

Р2I= =е-0,00082 1 = 0,9992.

Аналогічно слід розрахувати імовірність безвідмовної роботи інших елементів системи. Розрахунки рекомендується звести у табл. 2.

імовірність безвідмовної роботи блоків паливної системи необхідно розраховувати таким чином.

Блок І вміщує в собі два паралельно з’єднаних елементи. імовірність безвідмовної роботи першого блока роботи слід розраховувати за формулою (8):

PI(1)= 1 - [1-P 1I(1)][1-P 2I(1)]=1-(1-0,9997)(1-0,9992) =0,9999997.

Блок ІІ вміщує в собі чотири елементи, які з’єднані у дві паралельні гілки, кожна з котрих вміщує два елементи, які з’єднані послідовно. Загальна формула (3) має вигляд

PII(1) = 1-[1-P1II(1)P3II(1)][1-P2II(1) (1)(1)P4II(1)] =

= 1-(1-0,99970,9994) (1)(1-0,99970,9994) =0,999998.

На основі аналогічних міркувань одержимо для блоків ІІІ, IV, V такі розрахункові формули:

блок III:

PIII(1)= P1III(1){1-[1-P2III(1)][1-P3III(1)]}=0,9999[1-(1-0,9997)(1-0,9992)]=0,99989;

блок IV:

PIV(1)= P1IV(1){1-[1-P2IV(1)][1-P3IV(1)]}=0,9997[1-(1-0,9992)(1-0,9994)]=0,99969;

блок V:

PV(1)= P1V(1) P2V(1)=0,99920,9997=0,9989.

Результати розрахунку імовірностей безвідмовної роботи блоків системи зведені у табл. 2.

імовірність безвідмовної роботи паливної системи в цілому слід розраховувати за формулою:

Pсист(1)= PI(1)PII(1)PIII(1)PIV(1)PV(1)=0,99999970,999980,99960,9989= 0,99847.

Таблиця 2

Розрахунок імовірностей безвідмовної роботи елементів і

блоків системи

| Номер блоку системи | Номер елементу системи | Наробіток елементу, год | Значення інтенсивності відмов, 1/год 10-4 | імовірність безвідмовної роботи елементів | імовірність безвідмовної роботи блоків |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1I 2I | 1 1 | 3,0 8,5 | 0,9997 0,9992 | 0,9999997 |
| II | 1II 2II 3II 4II | 1 1 1 1 | 3,0 8,5 6,3 7,2 | 0,9997 0,9992 0,9994 0,9993 | 0,999998 |
| III | 1III 2III 3III | 1 1 1 | 1,1 3,0 8,5 | 0,9999 0,9997 0,9992 | 0,9991 |
| IV | 1IV 2IV 3IV | 1 1 1 | 3,0 8,5 6,3 | 0,9997 0,9992 0,9994 | 0,99969 |
| V | 1V 2V | 1 1 | 8,5 3,0 | 0,9992 0,9997 | 0,9989 |

Висновки та пропозиції щодо удосконалення системи

Аналіз розрахунків оцінок показників безвідмовності вказує на те, що найменшу ймовірність безвідмовної роботи серед блоків системи має блок V елементів паливної системи. Серед агрегатів блоку V найменшу імовірність безвідмовної роботи має паливно-регулювальна апаратура. Загальними пошкодженнями цієї апаратури є забруднення фільтрувальних елементів та жиклерів, відмови в роботі прецезійних пар та ін.

Засобами, які спрямовані на підвищення безвідмовності та ефективності експлуатації систем, можуть бути:

- додаткове очищення палива;

- зміна конструкції апаратури;

- розробка діагностичних засобів та ін.

Основою для вдосконалення з метою підвищення безвідмовності можуть бути конструктивні рішення, направлені на вдосконалення як елементів систем, так і систем в цілому, а також рішення, які запропоновані у винаходах та авторських свідоцтвах.

Аналіз експлуатаційної технологічності

Елементів системи

У цьому розділі необхідно зробити аналіз пристосованості елементів системи до технічного обслуговування (ТО).

Експлуатаційна технологічність елемента характеризується доступністю, взаємозамінністю, легкоз’ємністю, контролепридатністю та іншими показниками. Для визначення показників експлуатаційної технологічності рекомендується розробити технологічну карту заміни найменш надійного елемента (табл. 3), в якій вказати зміст загальних операцій і трудових витрат на їх виконання. Зміст операцій та трудові витрати знаходяться в технологічних вказівках по виконанню регламентних робіт з технічного обслуговування конкретного типу повітряного судна.

Таблиця 3

Технологічна карта заміни елемента

| Зміст технологічних операцій | Технологічні вимоги | Інструмент, устаткування (обладнання) | Трудомісткість, чол. год. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | підготовчих,заключних робіт | роботи з обслуговування або заміни |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Доступність до елементу при ТО характеризується коефіцієнтом доступності Кд, який визначається за формулою

КД=1−ТП.З.Тосн+ТП.З.,                                          (9)

де Тп.з. - середня трудомісткість підготовчих та заключних робіт під час ТО;

Тосн. - середня трудомісткість виконання основних робіт під час ТО.

Взаємозамінність елементів системи характеризується коефіцієнтом взаємозамінності КВ, який визначається за формулою

К=1−ТПТП+ТМ,                                            (10)

де Тп - середня трудомісткість пригоночних, перевірочних або регулювальних робіт при заміні елемента;

Тм - середня трудомісткість демонтажно-монтажних робіт при заміні елемента.

Розрахунок коефіцієнтів доступності та взаємозамінності слід виконувати для двох найменш надійних елементів системи.

Порівнюючи розрахункові значення показників з нормованими значеннями та аналізуючи трудомісткість операцій з технічного обслуговування найменш надійних агрегатів, необхідно зробити висновки щодо рівня експлуатаційної технологічності агрегатів та дати пропозиції щодо їхнього підвищення.

Наприклад, підкачувальні насоси ЭЦН-325 установлені на літаку Ту-154 у середині бака. Для зняття насоса ЭЦН -325 потрібно виконати ряд основних і додаткових робіт. Чим більше конструкція насоса потребує додаткових робіт при його заміні, тим значення Кд менше, а значить трудніша доступність. Припустиме значення Кд для сучасних паливних насосів не менш, ніж 0,7. При знятті насоса виконуються певні роботи з відповідними трудомісткостями (табл. 4). Підставляючи значення трудомісткостей у формулу (9), знаходимо значення коефіцієнта доступності насоса ЭЦН -325:

ΚД=1−3,91,4+3,9=0,27.

У результаті аналізу можна зробити висновок, що значення коефіцієнта доступності насоса ЭЦН -325 значно нижче нормованого, тому потрібно запропонувати конструктивні удосконалення. Наприклад, при установці підкачувальних насосів усередині паливних баків необхідно застосовувати монтажні пристрої, що дозволяють заміняти насос без зливу палива з баків.

Таблиця 4

Технологічна карта заміни підкачувального насоса ЭЦН -325

на літаку Ту-154

| Зміст операцій | Інструмент, устаткування | Трудомісткість, чол.  год. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | підготовчих, заключних робіт | робіт щодо заміни насоса |
| Підібрати інструмент | Набір інструментів | 0,15 |  |
| Підготувати робоче місце |  | 0,20 |  |
| Викликати паливозаправник |  | 0,10 |  |
| Злити паливо з бака №1 | Паливозаправник | 1,50 |  |
| Зняти панель | Гайковерт | 0,30 |  |
| Зробити демонтаж насоса | Ключ 59, викрутка |  | 0,60 |
| Зробити монтаж насоса | Теж |  | 0,80 |
| Встановити панель крила | Гайковерт | 0,40 |  |
| Викликати паливозаправник |  | 0,10 |  |
| Заправити бак паливом | Паливозаправник | 0,60 |  |
| Перевірити бак-відсік на герметичність насоса |  | 0,10 |  |
| Прибрати робоче місце |  | 0,15 |  |
| Здати інструмент |  | 0,10 |  |
| Пред'явити роботи ВТК і оформити документацію |  | 0.20 |  |
| РАЗОМ |  | 3,90 | 1,4 |

Рекомендації щодо удосконалення системи

Рекомендації щодо удосконалення системи слід давати, базуючись на висновках аналізу безвідмовності та експлуатаційної технологічності заданого елемента або системи в цілому. Можна використати один з таких напрямків:

1. Розробка конструктивних засобів, які підвищують надійність заданого елемента або системи в цілому шляхом доробок елементів, підвищення ступеня резервування, заміни елементів системи найбільш надійними. Наприклад, застосування струминних насосів для внутрішнього бакового перекачування палива, які не мають у своїй конструкції обертаючих деталей, на сучасних ПС набагато підвищило безвідмовність паливних систем. Застосування термосвідків та запобіжних клапанів у пневматиках авіаційних коліс попереджає їх руйнування.

2. Поліпшення їх експлуатаційної технологічності або розробка стендів, установок для технічного обслуговування систем ПС. Наприклад, обладнання агрегатів паливної системи пристроями, які дозволяють проводити їх демонтаж без зливу палива з баків системи, дозволило різко зменшити працевтрати на технічне обслуговування ПС.

3. Розробка засобів, які спрямовані на підвищення контролепридатності виробів і систем, розробка засобів діагностування технічного стану виробів, конструктивна зміна виробів і систем для використання оптимальних методів пошуку пошкоджень та втілення методів ТО виробів за їх технічним станом. Наприклад, забруднення паливних та мастильних фільтрів контролюється за перепадом тиску рідини, стан деталей авіаційних двигунів - за рівнем вібрації обертаючих деталей, за концентрацією продуктів зносу у мастилі, за величиною зміни газодинамічних параметрів і т.п.

Усі рекомендації щодо удосконалення слід коротко описати.

Додаток 1

Варіанти завдань

| Номер залікової книжки | Тип повітряного судна |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ан-24, Ан-26 | Як-40 | Ту-134 | Ту-154 | Іл-62 | Мі-8 | Як-42 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 |

Додаток 2

| Вариант | Система ПС | Елемент системи | Наробіток до відмови даного елемента системи, год. | Кількість елементів під наглядом, N | Значення інтенсивності відмов для останніх елементів блоку  × 10-4, 1/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паливна | Насос-датчик | 957, 1124, 1978,2045, 2178, 2385, 2545, 1747 | 72 | 4,3; 7,2; 5,5; 2,1 |
| 2 | Мастильна | Маслофільтр | 75, 134, 193, 203, 213, 245, 268, 309 | 80 | 9,3; 2,8; 7,3; 4,5 |
| 3 | Висотна | Турбохолодиль-ник | 1785, 1978, 2085, 2175, 2437, 2638, 3875, 4911 | 78 | 3,4; 5,8; 9,8; 1,5 |
| 4 | Гідравлічна (мережа джерел тиску і гальм) | Насос гідравлічний | 1975, 2134, 2375, 3752, 3924, 4503 | 56 | 7,3; 2,4; 1,8; 3,5 |
| 5 | Гідравлічна (мережа джерел тиску та вбирання – випуску шасі) | Автомат розвантаження насосу | 1223, 1792, 2354, 2893, 3418, 4018, 4352, 4925 | 74 | 8,2; 3,7; 2,9; 5,4 |
| 6 | Гідравлічна (мережа джерел тиску та вбирання – випуску закрилків) | Гідромотор | 1128, 1634, 2275, 2981, 3272, 3975, 4782, 4978 | 82 | 3,5; 2,7; 7,3; 9,7 |
| 7 | Гідравлічна (мережа джерел тиску і керування передньою опорою) | Клапан перемикання | 1785, 1934, 2285, 2798, 3438, 4321, 2175, 4408 | 86 | 1,7; 3,9; 8,4; 5,8 |
| 8 | Гідравлічна (мережа джерел тиску) | Клапан редукційний | 1125, 1375, 1828, 2052, 3175, 3885, 4725, 4928 | 62 | 2,0; 3,8; 4,5; 8,8 |
| 24 9 | Паливна | Кран протипожежний | 2728, 2925, 3078,3385, 3975, 4528, 5603, 5618 | 60 | 3,0; 4,8; 8,2; 3,9 |
| 10 | Мастильна | Маслоагрегат | 1172, 1928, 2038, 2331, 2375, 3078, 3123, 3500 | 52 | 7,3; 8,7; 3,8; 4,3 |
| 11 | Паливна | Насос-регулятор | 732,824, 975, 1534, 1628, 1837, 2303, 2457 | 54 | 8,3; 3,2; 4,7; 9,5 |
| 12 | Мастильна | Маслоагрегат | 1354, 1685, 1828, 2035, 2331, 2780. 2980, 3127 | 68 | 2,8; 3,2; 4,8; 8,2 |
| 13 | Висотна | Клапан випускний | 1375, 1785, 2454, 3750, 3870, 3921, 4125, 5625 | 72 | 3,8; 4,3; 7,3; 2,5 |
| 14 | Гідравлічна (мережа джерел тиску та вбирання – випуску шасі) | Фільтр тонкого очищення | 38, 42, 178, 193, 275, 285, 305, 328 | 48 | 2,8; 3,3; 8,2; 9,4 |
| 15 | Гідравлічна (мережа джерел тиску і гальм) | Клапан редукційний | 1184, 1328, 1732, 2075, 4084, 3325, 4700, 4928 | 66 | 7,3; 2,5; 3,4; 8,2 |
| 16 | Гідравлічна (мережа джерел тиску і керування передньою опорою) | Розподільно-демпфіруваль-ний механізм | 1825, 1974, 2125, 2375, 3824, 3927, 4128, 5003 | 58 | 2,5; 4,8; 9,5; 7,3 |

| 17 | Гідравлічна (мережа джерел тиску та вбирання – випуску закрилків) | Гідромотор | 1925, 2075, 3724, 4275, 4728, 4931, 5038, 5235 | 68 | 3,8.; 9,8; 3,2; 7,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Гідравлічна (мережа джерел тиску та вбирання – випуску трапа) | Циліндр замка трапа | 824, 1352, 1438, 1725, 2345, 2874, 3171, 4328 | 72 | 2,8; 7,3; 8,3; 4,5 |
| 19 | Мережа джерел тиску та керування стабілізатором | Гідронасос | 725, 1742, 2138, 2435, 3721, 3825, 4338, 4792 | 64 | 3,5; 7,4; 2,3; 4,8 |
| 20 | Паливна | Підкачувальний насос | 375, 1328, 1825, 2173, 2232, 2438, 2542, 2573 | 80 | 2,5; 8,4 3,7; 7,4 |
| 21 | Гідравлічна (мережа джерел тиску і гальм) | Клапан гальмівний | 825, 1285, 1437, 2228, 3435, 3828, 4524, 4875 | 68 | 3,8; 2,1; 4,8; 9,2 |
| 22 | Гідравлічна (мережа джерел тиску і гальм) | Фільтр гідравлічний | 45, 178, 205, 273, 134, 283, 123, 308 | 70 | 1,8; 3,2; 5,4; 9,2 |
| 23 | Гідравлічна (мережа джерел тиску та вбирання – випуску шасі) | Гідропривід- демпфер | 1174, 1238, 1435, 2100, 2328, 2474, 3700, 4903 | 58 | 2,4; 3,8; 7,2; 8,3 |
| 24 | Гідравлічна (мережа джерел тиску і керування передньою опорою) | Насос-регулятор | 275, 1028, 1325, 1435, 1828, 2083, 2435, 2507 | 50 | 3,7; 9,2; 1,3; 2,9 |
| 25 | Паливна | Кран електромагніт-ний | 1378, 1725, 1837, 2100, 2438, 2975, 3728, 4375 | 48 | 3,7; 2,4; 7,3; 4,2 |

| 26 | Гідравлічна (мережа джерел тиску і керування інтерцепто-рами) | Відцентровий повітровід-ділювач | 734, 828, 1734, 1872, 2034, 2428, 2574, 2927 | 54 | 1,3; 9,2; 4,0; 5,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Мастильна | Регулятор надмірного тиску | 1275, 1834, 1928, 2130, 2475, 2975, 3432, 3978 | 68 | 2,8; 3,4; 7,3; 5,2 |
| 28 | Висотна | Гідропідси-лювач | 524, 973, 1374, 1928, 2435, 2875, 3174, 4320 | 66 | 4,3; 9,3; 7,5; 2,4 |
| 29 | Гідравлічна (мережа джерел тиску і керування гідро-підсилювачем руля направлення) | Підкачувальний насос літака | 934, 1173, 1432, 1872, 1973, 2172, 24475, 2543 | 70 | 1,8; 3,4; 9,8; 7,5 |
| 30 | Паливна | Клапан випускний | 1172, 1832, 1974, 2172, 2932, 3478, 4522, 5812 | 54 | 9,4; 8,3; 2,5; 5,8 |
| 31 | Висотна | Золотниковий пульт | 1128, 1245, 1785, 2435, 2973, 3528, 4375, 5372 | 84 | 4,8; 9,2; 3,2; 5,5 |
| 32 | Гідравлічна (мережа джерел тиску і керування передньою опорою) | Паливний фільтр високого тиску | 1192, 1275, 1438, 1578, 1834, 1928, 2348, 2493 | 82 | 1,8; 2,9; 8,5; 7,3 |
| 33 | Паливна | Нагнітальний насос | 924, 1375, 1934, 2375, 3435, 3975, 4005, 4103 | 74 | 3,8; 4,5; 2,3; 7,8 |
| 34 | Мастильна | Регулятор тиску | 1835, 1978, 2975, 2435, 2928, 3724, 4835, 5178 | 88 | 7.5; 9.8; 2.5; 4.5 |
| 35 | Висотна | Кран керування внутрішніми інтерцепторами | 948, 1375, 2975, 3478, 3478, 3972, 4974, 5328 | 70 | 3,2; 4,3; 2,7; 8,4 |
| 36 | Гідравлічна (мережа джерел тиску і керування внутрішніми інтерцепто-рами) | Рульовий привід середніх інтерцепторів | 843, 1782, 1932, 24332, 2974, 3425, 3828, 4328 | 78 | 1,8; 9,3; 2.8; 4.5 |
| 37 | Гідравлічна (мережа джерел тиску і керування середніми інтерцептор-рами) | Насос НП-89 | 1274, 1472, 1973, 2321, 2844, 3078, 3434, 4724 | 58 | 2,5; 7,4; 4,3; 8,4 |
| 38 | Гідравлічна (мережа джерел тиску та вбирання – випуску шасі) | Гальмівний клапан | 970, 1172, 1438, 2095, 2424, 3178, 3975, 4625 | 84 | 8,5; 3,4; 9,8; 2,8 |
| 39 | Гідравлічна (мережа джерел тиску і гальм коліс) | Рульовий привід | 985, 1245, 1425, 1984, 2732, 3914, 4075, 4875 | 68 | 2,5; 7,4; 9,8; 4,5 |
| 40 | Гідравлічна (мережа джерел тиску і керування рульовим приводом закрилків) | Паливний фільтр низького тиску | 79, 128, 201, 274, 295, 302, 309, 3180 | 82 | 9,4; 3,2; 4,5; 6,5 |
| 41 | Паливна | Паливно-масляний радіатор | 1175, 1245, 1435, 2925, 3425, 3876, 4175, 4872 | 78 | 3,4; 9,7; 2,4; 5,4 |
| 42 | Мастильна | Гідроциліндр повороту | 1275, 1428, 1729, 2935, 3178, 3435, 3925, 4743 | 80 | 2,4; 8,3; 6,8; 4,2 |

| 43 | Гідроазотна (мережа джерел тиску і повороту передньої ноги) | Автомат дозування палива | 934, 1435, 2178, 2435, 2875, 2928, 2998, 3079 | 72 | 3,7; 7,2; 5,4; 8,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Паливна | Гідроелектро-кран автомату гальмування | 1173, 1254, 1825, 2975, 2375, 2928, 3450, 4782 | 74 | 2,9; 3,74 8,8; 6,6 |
| 45 | Гідроазотна (мережа джерел тиску і гальм) | Насос НП-25 | 1234, 1475, 1928, 2175, 2435, 3785, 4132, 4378 | 60 | 4,3; 3,2; 7,5; 9,3 |
| 46 | Гідроазотна (мережа джерел тиску і вбирання та випуску шасі) | Турбохолодиль-ник | 1532, 1842, 2034, 2575, 3432, 4525, 4925, 5127 | 68 | 3,7; 8,5; 2,3; 5,6 |
| 47 | Висотна | Кран зворотний | 1375, 1632, 2975, 3182, 3475, 3721, 4375, 5018 | 52 | 4,3; 2,1; 5,8; 9,3 |
| 48 | Гідроазотна (мережа джерел тиску та вбирання – випуску спойлерів) | Бак гідравлічний | 1835, 2135, 2474, 3311, 3523, 3724, 4182, 4933 | 64 | 2,8; 8,3; 4,5; 7,4 |
| 49 | Гідроазотна (мережа джерел тиску і роботи склоочис-ників) | Фільтр гідравлічний | 89, 118, 214, 225, 278, 282, 294, 307 | 78 | 7,8; 2,3; 3,9; 6,3 |
| 50 | Система вбирання та випуску амортизатора хвостової опори) | Маслофільтр | 123, 174, 185, 198, 205, 218, 278, 308 | 72 | 3,8; 8,4; 2,7; 4,9 |
| 51 | Мастильна | Гідропідсилю-вач поздовжнього керування | 285, 359, 448, 613, 787, 847, 1041, 1417 | 52 | 1,5; 7,9; 6,3; 9,5 |
| 52 | Гідравлічна (джерела тиску і система поздовжнього керування вертольотом) | Гідропідсилю-вач поперечного керування | 302, 528, 701, 839, 938, 1057, 1254, 1452 | 88 | 2,3; 5,1; 1,7; 9,8 |
| 53 | Гідравлічна (джерела тиску і система поперечного керування вертольотом) | Насос - регулятор | 418, 529, 713, 807, 917, 1117, 1335, 1469 | 66 | 4,3; 1,2; 8,5; 7,2 |
| 54 | Паливна | Мастильний відкачувальний насос | 339, 617, 859, 937, 1207, 1317, 1429, 1502 | 76 | 2,1; 7,9; 1,1; 5,4 |
| 55 | Мастильна | Кондиціонер | 514, 679, 719, 803, 948, 1012, 1285, 1498 | 58 | 5,1; 1,4; 6,7; 8,5 |
| 56 | Повітряна | Гідропідсилю-вач ножного керування | 447, 538, 637, 774, 803, 976, 1238, 1474 | 86 | 9,1; 1,4; 2,3; 7,2 |
| 57 | Гідравлічна (джерела тиску і система керування хвостовим гвинтом) | Гідропідси-лювач керування загальним шагом гвинта | 375, 716, 827, 851, 921, 1491, 1324, 1217 | 60 | 6,3; 1,8; 7,9; 8,4 |
| 58 | Гідравлічна (джерела тиску і система керування загальною відстанню несучого гвинта) | Підкачувальний паливний насос | 429, 575, 728, 819, 915, 1117, 1239, 1395 | 76 | 2,5; 9,9; 7,1; 1,1 |
| 59 | Паливна | Нагнітальний насос | 457, 614, 785, 815, 1113, 2101, 2371, 1482 | 54 | 7,9; 1,8; 9,6; 8,1 |

| 60 | Мастильна | Компресор | 531,776,819, 959, 1012, 1294, 1375, 1501 | 84 | 1,8; 6,9; 7,2; 3,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | Повітряна | Головний маслонасос | 723, 817, 1129, 1571, 1941, 2671,3502,3894 | 62 | 1,1; 7,8; 9,8; 3,1 |
| 62 | Мастильна | Підкачувальний паливний насос | 714, 918, 1217, 1617, 1959, 2115, 2227, 2485 | 80 | 1,7; 2,1; 8,9; 7,4 |
| 63 | Паливна | Обмежувач абсолютного тиску | 1117, 1528, 2118, 2889, 3421, 4071, 4982, 5571 | 56 | 7,6; 5,2; 2,5; 8,1 |
| 64 | Висотна | Гідроакумуля-тор гальм | 1018, 1427, 2217, 2915, 3324, 4172, 4379, 4974 | 78 | 5,7; 3,4; 1,5; 9,6 |
| 65 | Гідравлічна (мережа джерел тиску і гальм) | Циліндр-підйомник головної ноги | 994, 1174, 1974, 2514, 3428, 4181, 4384; 4984 | 68 | 7,2; 3,1; 8,5; 2,1 |
| 66 | Гідравлічна (мережа джерел тиску та вбирання – випуску шасі) | Редукційний клапан | 1003, 1347, 1854, 2428, 3517, 4217, 4474, 4895 | 88 | 3,2; 1,8; 7,9; 8,1 |
| 67 | Гідравлічна (джерела тиску і мережа роботи склоочисників) | Зворотний клапан високого тиску | 998, 1215, 1954, 2617, 3529, 4317, 4395, 4984 | 58 | 7,4; 1,8; 4.1; 9.5 |
| 68 | Гідравлічна (мережа джерел тиску і керування передньою опорою) | Маслонасос відкачувальний | 713, 803, 1154, 1569, 1945, 2517, 3529, 3918 | 70 | 3,2; 2,1; 8,5; 7,1 |
| 69 | Мастильна | Фільтр тонкого очищення | 115, 129, 188, 201, 228, 248, 285, 294 | 60 | 8,1; 1,9; 5,3; 4,1 |
| 70 | Паливна | Запобіжний клапан | 1128, 1514, 228, 2914, 3429, 4272, 4885, 5672 | 82 | 9,5; 7,2; 1,2; 5,4 |

Додаток 3

Значення функції е-х

| Х | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000001 | 0,999999 | 999999 | 999999 | 999997 | 999996 | 999995 | 999994 | 999993 | 999992 | 999991 |
| 0,00001 0,0001 0,001 0,01 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 | 0,99999 0,9999 0,9990 0,9900 0,9048 0,8187 0,7408 0,6703 0,6065 0,5488 0,4966 0,4493 0,4066 0,3679 0,3329 0,3012 0,2725 0,2466 | 99999 9999 9990 9900 8958 8106 7334 6636 6005 5433 4916 4449 4025 3642 3296 2982 2698 2441 | 99998 9998 9980 9802 8869 8025 7261 6570 5955 5379 4867 4404 3985 3606 3263 2952 2671 2417 | 99997 9997 9970 9704 8781 7945 7189 6505 5886 5326 4819 4360 3945 3570 3230 2923 2645 2393 | 99996 9996 9960 9608 8694 7866 7118 6440 5827 5373 4771 4317 3906 3534 3198 2894 2618 2369 | 99995 9995 9950 9512 8607 7788 7047 6376 5770 5220 4724 4274 3867 3499 3166 2865 2592 2346 | 99994 9994 9940 9418 8521 7710 6977 6313 5712 5168 4677 4232 3829 3465 3135 2836 2567 2322 | 99993 9993 9930 9324 8437 7634 6907 6250 5655 5117 4630 4189 3791 3430 3104 2808 2541 2299 | 99992 9992 9920 9231 8553 7558 6837 6188 5599 5066 4584 4148 3753 3396 3073 2780 2516 2276 | 99991 9991 9910 9139 8270 7483 6771 6126 5543 5016 4538 4107 3716 3362 3042 2753 2491 2254 |

Додаток 4

Національний авіаційний університет

Кафедра збереження льотної придатності  АТ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

“Технічна експлуатація повітряних суден”

Розрахунок показників безвідмовності та експлуатаційної технологічності з удосконаленням системи

_____________________________________

(задана система ПС (АД))

Виконав   ______________________

(П.І.Б. студента, група)

Керівник  ______________________

(П.І.Б.)

Київ 20__

Навчально-методичне видання

Технічна експлуатація повітряних суден

Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів

напряму 6.070103 “Обслуговування повітряних суден ”

Укладачі: НОВІКОВ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ

ТУГАРІНОВ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ

ДОКУЧАЄВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Технічний редактор А.І.Лаврінович

Коректор Л.М.Романова

Підписано до друку                   Формат 60х84/16. Папір офсетний. Офсетний друк. Ім.фарбовідб.6. Ім.друк.арк.        Обл.-від.арк. Тираж            прим. Замовлення №         вид.№

Видавництво НАУ

03058. Київ-58, проспект Космонавта Комарова, 1

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру

ДІС №977 від 05.07.2002