Методичні рекомендації з підготовки студентів

до практичних занять

Практичні заняття є складовою частиною навчальної програми з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Практичні заняття проводяться тільки в другому семестрі вивчення дисципліни (4 семестр) в об’ємі 17 годин з використанням посібника «Практикум з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки». Електрон. варіант. Сірий Д.Т. 2020 р., 26 с.»

Приклади практичних занять приводяться нижче.

Тема 2.1. Приклади розрахунку чотириполюсників

Задача № 1

До чотириполюсника, схема якого зображена на рис. 5.I, ввімкнутий приймач з опором Z = 50+j50 Ом. Визначити сталі чотириполюсника та знайти вхідні струм і напругу, якщо струм на виході I2 = 1A, а параметри елементів чотириполюсника такі:  ω = 2500 1/с; R1 = 30 Ом; L1 = 16 мГн; 
R2 = 10 Ом; L2 = 12 мГн; R0 = 100 Ом;  С = 8 мкФ.

I1

Рис. 5.1

R0

С

R2

U1

R1

L1

L2

Z

I2

U2

1

1′

2

2′

Побудувати векторну діаграму чотириполюсника.

Розв’язання

I. Знайдемо параметри даного чотириполюсника. Із схеми видно, що чотириполюсник Т – подібний:

Z1 = R1+jωL1 = 30+j2500·15·10-3 = 30+j40 Ом;

Z2 = R2+jωL2 = 10+j2500·12·10-3 = 10+j30 Ом;

См;

Ом;

І спосіб

2. Визначимо сталі чотириполюсника, використовуючи відомі співвідношення між його параметрами та сталими.

С = Y0 = 0,01+j0,02 См. 	D = 1+Y0Z2 = 0,5+j0,5.

A = 1+Y0Z1 = 1+(0,01+j0,02)(30+j40) = 1+0,3+j0,4+j0,6–0,8 = 0,5+j.

B=Z1+Z2+Y0Z1Z2 = 30+j40+10+j30+(0,01+j0,02)(30+j40)(10+j30) =

= 40+j70+(–0,5+j)(10+j30) = 40+j70+j10–30–5–j15 = 5+j65 Ом.

- Розрахуємо напругу та струм на вході чотириполюсника.

U1 = AU2+BI2 ,

де	U2 = I2·Z = 1·(50+j50) = 50+j50 B. (ψi2 = 0).

Тоді	U1 = (0,5+j)(50+j50)+(5+j65)·1 = 25+j25+j50–50+5+j65 =

= - 20+j140 B.

I1 = CU2+DI2 = (0,01+j0,02)(50+j50)+(0,5+j0,5)·1 =

= 0,5+j0,5+j–1+0,5+j0,5 = j2 A.

4. Будуємо векторну діаграму струмів та напруг чотириполюсника 
(рис. 5.1,а).

20 В

0,5 А

U2

U1

φ2

φ1

МU

І1

j

1

0

І2

МІ

Рис. 5.1,а

ІІ спосіб

2. Визначимо сталі чотириполюсника за методом холостого ходу та короткого замикання, використовуючи відомі співвідношення між його сталими та вхідними опорами. Знаходимо в такій послідовності: D→B→C→A:

;

;

; 	.

Для Т – подібного чотириполюсника за допомогою схеми знайдемо всі вхідні опори.

Z1x = Z1+Z0 = 30+j40+20–j40 = 50 Ом;

Z2x=Z2+Z0 = 10+j30+20–j40 = 30–j10 Ом;

Ом;

Тоді:

,   D′ = 0,5+j0,5; 	D″ = 0,5–j0,5.

Далі:

См.

A = Z1x·C = 50·(0,01+j0,02) = 0,5+j .

B = Z1кз·D = (70+j60)(0,5+j0,5) = 35+j35+j30–30 = 5+j65 Ом;

Задача № 2

Сталі чотириполюсника відповідно дорівнюють:

A = I;  B = 100 Ом;  D = I+j2.

Визначити параметри Т і П – подібних схем заміщення.

Розв’язання

І спосіб

- Для Т – подібної схеми заміщення маємо:

,  ,  .

Із 	AC–BC = 1 		знаходимо 		.

См;

Тоді:		Y0 = j0,02 См.

; 	 Ом.

2. Для П – подібної схеми:

Z0 = B = 100 Ом,

См, 		.

ІІ спосіб

Розрахуємо параметри схем заміщення за відомими сталими чотириполюсника методом холостого ходу і короткого замикання.

Відомо, що

;  ;  .

Тому:		 Ом;

Ом;

Ом.

Для Т – подібної схеми чотириполюсника маємо:

Z1x = Z1+Z0; (1) 		Z2x = Z2+Z0 ;  (2) 		Z1кз = Z1+ (3).

Із рівнянь (1) та (2) знаходимо

Z1 = Z1x–Z0, 	Z2 = Z2x–Z0.

Підставимо значення Z1, Z2 в рівняння (3) і знайдемо Z0:

Z1кз = Z1x–Z0+;

Z1кз·Z2x = Z1x·Z2x–Z0·Z2x+Z0·Z2x–Z02 ;

Ом;

Z1′ = j50 Ом; 	Z0″ = –j50 Ом.

Тоді:

Z1′ = Z1x–Z0′ = –j50–j50 = –j100 Ом;

Z1″ = Z1x–Z0″ = 0.

Z2′ = Z2x–Z0′ = –j50+100–j50 = 100–j100 Ом.

Z2″ = Z2x–Z0″ = 100–j50+j50 = 100 Ом.

Параметри П – подібної схеми можна знайти за відомими параметрами Т – подібної схеми заміщення, використовуючи формули еквівалентного переходу від зірки до трикутника.

Z1П = Z1T+Z0T+.

Для Z0″ = –j50 Ом;  Z1″ = 0;  Z2″ = 100 Ом    маємо:

Z1П = 0–j50+0 = –j50 Ом.

Тоді:

См.

Z2П = Z2Т+Z0T+.

Тоді:

Y2→0. 	Z0 = Z1T+Z2T+Ом.

Задача № 3

Чотириполюсник, схема якого зображена на рис. 5.3, а параметри дорівнюють: R1 = 50 Ом;  L2 = 40 мГн;  C3 = 2 мкФ; R4 = 150 Ом; ZH = 50 – j50 Ом; ω = 2500 рад./с, живиться від напруги U = 380 В. Визначити вхідний опір чотириполюсника в режимах: холостого ходу, короткого замикання, робочому режимі та в режимі зворотного короткого замикання. Визначити коефіцієнти чотириполюсника в А-формі, коефіцієнти передачі напруги і струму, параметри Т- і П- схеми заміщення, побудувати схеми заміщення.

Розв’язання

Всі розрахунки виконуємо в комплексній формі.

Визначаємо комплексні опори схеми чотириполюсника:

Z1 = R1 + R4 = 200 Ом;

Z2 = jωL = j2500*40*10–3 = j100 Ом;

Z3 = 1/(jωC) = – j /(2500*2*10–6) = –j200 Ом.

Визначаємо вхідні опори чотириполюсника в різних його режимах:

Z1P = Z1 + Z3(Z2 + ZH)/(Z2 + Z3 + ZH) =  200 + (–j200)(j100 + 50 – j50)/(50 – j200 + j50) = 280 + j40 = 282, 843 Ом;

Z1X = Z1 + Z3 = 200 – j200 = 282,843 Ом;

Z1K = Z1 + Z2 Z3/(Z2 + Z3) = 200 + j200 = 282,843Ом;

Z2K = Z2 + Z1Z3/(Z1 + Z3) = 100 Ом.

Коефіцієнти (сталі) А-форми чотириполюсника визначаємо за відомими формулами:

A ={Z1XZ1K/[Z2K(Z1X – Z1K)]}0,5 = [2]0,5 = 1 + j;

B = AZ2K = 100 + j100 Ом;

C = A/Z1X = j0,005 См;

D = B/Z1K = 0,5.

| Рис. 5.3 | Рис. 5.3,а | Рис. 5.3,б |
| --- | --- | --- |

Параметри Т- і П- схем заміщення визначаємо із співвідношень:

Z1 = (A – 1)/C = j/j0,005 =200 Ом;

Z2 = (D – 1)/C = (0,5 – 1)/j0,005 = j100 Ом;

Z3 = 1/C = 1/j0,005 = –j200 Ом;

Z4 = B = 100 + j100 Ом;

Z5 = B/(D – 1) = (–200 – j200) Ом;

Z6 = B/(A – 1) = (100 – j100) Ом.

Схеми заміщення зображені на рис. 5.3,а та рис. 5.3,б.

Визначаємо коефіцієнти передачі напруги і струму.

КU = ZH/(AZH + B) = (50 +j50)/[(1+ j)(50– j50) + 100 + j100] = (1 + j)/(4 + +j2) = 0,3 + j0,1 = 0,31623.

KI = 1/(CZH + D) = 1/[j0,005(50– j50) + 0,5] = 1/(0,75 + j0,25) = 
= 1/0,79057= 1,265.

Тема 2.2. Приклади розрахунку трифазних електричних кіл

Задача № 1

До симетричного трифазного генератора с фазовою напругою Uф=100В підключене несиметричне навантаження, з’єднане зіркою (рис. 4.1,а): 
ZА = - j100 Oм,  ZB = ZC =100 Ом.

UN

U'C

U'B

U'А

A'

UВ

UС

UА

ZC

B

N

A

C

n

ZА

ZB

ІА

B'

C'

ІB

ІC

Рис. 4.1,а

Визначити струми в фазах споживача та активну напругу. Побудувати топографічну діаграму.

Розв’язання

- Визначимо напругу UN між нейтральними точками споживача та генератора:

.

Візьмемо 	UA=100В.

Тоді 		UB =100 e-j120° B, 	де 	е-j120°= - 0.5 – j 0.87,

UC =100 ej120° B,	де 	еj120°= - 0.5 + j 0.87.

;	;

- Визначимо напругу на фазах споживача:

U’A =UA - UN =100 - (-20+j60)=120 - j60 =134 e-j26°34’ B;

U’B = UB - UN =100 e-j120°- (-20+j60)= -50 - j87+20 - j60 =

= - 30 - j147= - 150 e+j78°28’ B;

U’C=UC - UN =100ej120°- (-20+j60)= -50+j87+20-j60= -30+j27= -40e-j42° B;

- Знайдемо фазові струми

+j

U'C

UВ

UС

UА

B

N

A

C

n

U'А

U'B

+1

UN

Рис. 4.1,б

MU

20B

4. Знайдемо споживану активну потужність

PA = 0,

PB = RB I2B =100 (1,5)2=225 Bm,

PC = RC I2C =100 (0,4)2=16 Bm,

P=PB+PC =225+16=241 Bm.

5. Побудуємо топографічну діаграму (рис. 4.1,б).

Бачимо, що напруги на фазах В та С споживача сильно відрізняються між собою, хоча опори цих фаз однакові.

Задача № 2

Симетричний трифазний приймач з комплексним опором фаз 
Z=40+j30 Ом, з’єднаний трикутником, працює від симетричного генератора (рис. 4.2,а).

Визначити фазні та лінійні струми, а також активну, реактивну та повну потужності приймача, якщо UA =200 B. Побудувати векторну діаграму струмів.

Розв’язання

Рис. 4.2,а

ІА

ІC

Z

В

ІАВ

ІВС

ІСА

Z

Z

А

С

ІB

1. Так як в колі симетричний режим, то струми в фазах приймача рівні за величиною, але зсунуті по фазі один від одного на 120°.

Визначимо фазний струм:

.

+j

IВ

IС

IАB

N

IА

+1

Рис. 4.2,б

MI

1 A

IBC

ICA

2. Лінійні струми також створюють симетричну систему струмів і рівні:

.

3. Визначимо потужності:

P=3RI2Ф=3*40*42=1920 Bm;

Q=3XI2Ф=3*30*42=1440 вар;

S=3ZI2Ф=3*50*42=2400 BA;

4. Побудуємо векторну діаграму струмів (рис. 4.2,б)

Задача № 3

До трифазного симетричного генератора ввімкнуті 2 споживачі (рис. 4.3). Визначити струми в лінійних та нульовому проводах, якщо UФ =100В, ZA=10 Ом, ZB=10e-j30° Ом, ZC=10ej30° Ом, ZAB=17,3ej30° Ом, ZBC=17,3e-j90° Ом, ZCA=17,3ej60° Ом.

ZАВ

ZСА

ZВС

ІАВ

ІСА

ІВС

ІА2

ІВ2

ІС2

ІС1

ІВ1

ІА1

ZА

ZВ

ZС

ІА

ІВ

ІС

ІN

В

С

А

N

n

Рис. 4.3

Розв’язання

- Запишемо в символічній формі фазні та лінійні напруги генератора:

UA=100 B;	 UB=100 e-j120° B;	 UC =100 ej120° B.

.

Лінійні та фазні напруги зв’язані залежністю:

UAB =UA - UB = UA - UA e-j120° = UA (1+0,5+/2j)=

=UA (/2+0,5j)= UA e j30°,

аналогічно:		UBС =UВ – UС ;	 UСА =UС  - UА .

- Знайдемо струми споживача, з’єднаного зіркою:

- Визначимо струм в нульовому проводі:

IN=IA1+IB1+IC1=10 -j10+j10=10A.

- Знайдемо фазні струми споживача, з’єднаного трикутником:

- Визначимо лінійні струми другого споживача:

IA2=IAB -ICA =10 -j10 A;

IB2=IBC -IAB =10 -10=0;

IC2=ICA -IBC =j10 -10 A.

- Розрахуємо лінійні струми генератора:

IA=IA1+IA2=10+10 -j10 =20 -j10=22.4 e-j26°34’ A;

IB=IB1+IB2= - j10 =10 e-j90° A;

IC=IC1+IC2=j10+j10 – 10 = - 10+j20 = - 22.4 e-j63°26’ A.

Задача № 4

У трифазному електричному колі, що має симетричне джерело енергії і два несиметричні споживачі, з’єднаних зіркою та трикутником, (рис 4.4), визначити фазні і лінійні струми і напруги на елементах споживачів за  умови: EФ = 380 В; En = 180 Ом; Ψn = 60o; RA = 90 Ом; RB = 0; RC = 40 Ом; 
XA = 80 Ом;  XB = – 80 Ом;  XC = 70 Ом; RAB = 200 Ом; RBC = 0; RCA = 150 Ом; XAB = 280 Ом; XBC = 150 Ом; XCA = – 150 Ом; n – індекс лінійного проводу (у даному випадку n відповідає проводу фази В кола. У зручному масштабі побудувати променеву векторну діаграму струмів кола і топографічні векторні діаграми напруг для кожного із споживачів.

Розв’язання

Розрахунки для споживачів, з’єднаних зіркою і трикутником, будемо виконувати окремо в комплексній формі.

С′

0′

ІВ

ІС2

В′

А′

ІВ2

Рис. 4.4

Для схеми зірка-зірка, прийнявши, що ЕФ=UА, визначаємо напругу між нульовими точками споживача і джерела за формулою:

UN = (UAYA + UBYB + UCYC)/(YA + YB + YC + YN),

де

UA = 380 B;

UB = 380= – 190 – j329 B;

UC = 380= – 190 + j329 B;

YA = 1/ZA = 1/(RA + jXA) = 1/(90 + j80) См;

YB = 1/ZB = 1/(– jXB) = 1/( – j90) См;

YC = 1/ZC = 1/(RC + jХC) = 1/( 40 + j70) См;

YN = 0.

Після підстановки числових значень параметрів отримуємо:

UN = 581,448 + j232,418 = 628,18В.

Напруги фаз споживача-зірки визначимо у відповідності з другим законом Кірхгофа:

U′A = UA – UN = – 201,448 – j232,418 =307,57 B;

U′B = UB – UN = – 771,448 – j561,508 = 954,16 B;

U′C = UC – UN = – 771,448 + j96,671 = 777,48 B.

Фазні (а для споживача-зірки вони є і лінійними) струми визначаємо за законом Ома:

IA1 = UA/ZA = – 2,533 – j0,331 = 2,555 A;

IB1 = UB/ZB = 6,239 – j8,572 =10,6 A;

IC1 = UC/ZC = – 3,706 +j8,903 = 9,644 A.

Напруги на елементах споживача-зірки визначаємо також за законом Ома:

URA = RAIA1 = - 227,94 – j29,804 = 229,88 B;

UXA = XAIA1 = 26,493 – j202,614 = 204,34 B;

URB = RBIB1 = 0; 		UXB = U′B = 954,16 B;

URC = RCIC1 = - 148,252 + j356,112 = 385,74 B;

UXC = XCIC1 = - 623,196 – j259,441 = 675,04 B.

Напруги і струми споживача-трикутника визначаємо з урахуванням співвідношень між фазними та лінійними напругами і струмами. Лінійні напруги трифазної системи, які є також фазними напругами споживача-трикутника, визначаємо за формулами:

UAB = UA – UB = 570 + j329 = 658 B;

UBC = UB – UC = – j658 = 658 B;

UCA = UC – UA = – 570 + j329 = 658 B.

Фазні і лінійні струми споживача-трикутника визначаємо за законом Ома та першим законом Кірхгофа відповідно:

ΙΑΒ = UAB/ZAB = 1,741 – j0,792 = 1,913 A;

IBC = UBC/ZBC = – 4,388 A;

ICA = UCA/ZCA= – 2,997 – j0803 = 3,103 A.

IA2 = IAB – ICA = 4,738 + j0,011 = 4,738 A;

IB2 = IBC – IAB = – 6,129 + j0,792 = 6,18 A;

IC2 = ICA = IBC = 1,391– j0,803 = 1,606 А.

Напруги на елементах споживача-трикутника визначаємо за законом Ома:

URAB = RABIAB = 348,218 – j158,416 = 382,56 B;

UXAB = jXABIAB = 221,782 +j487,505 = 535,58 B;

URBC = RBCIBC = 0; 		UXBC = UBC = 658 B;

URCA = RCAICA = – 449,545 – j120,455 = 465,4 B;

UXCA = jXCAICA = – 120,455 + j449,545 = 465,4 B.

Струми джерела електроенергії визначаємо за першим законом Кірхгофа:

IA = IA1 + IA2 = 2,205 – j0,32 = 2, 228 A;

IB = IB1 + IB2 = 0.11 – j7,78 = 7,781 A;

IC = IC1 + IC2 = – 2,315 + j8,1 = 8,424 A.

Векторні діаграми побудовані на рис. 4.4,а.

Рис. 4.4,а

UXA

U′A

UC

UB

UA

UN

С

0

0′

А

В

U′B

U′C

URA

UXC

URC

+1

+j

UC

UB

UA

0

А

B

C

UBC

UAB

UCA

URAB

UXAB

UXCA

URCA

+j

+1

IA1

IC2

IA

+1

+j

IA2

IAB

IB1

ICA

IBC

IB2

IC1

IC

IB

Задача № 5

Використовуючи умови і результати рішення попередньої задачі, оцінити точність розрахунків, розв’язавши рівняння балансу активних і реактивних потужностей. Скласти схему ввімкнення у електричне коло двох ватметрів для вимірювання активної потужності трифазної системи.

Розв’язання

Оцінювати точність розрахунків електричних кіл прийнято за відносною похибкою, яку отримують з рішення рівняння балансу потужностей. Рівняння балансу потужностей записують у наступному вигляді

SДЖ = SСП,

де 	SДЖ = PДЖ + jQДЖ = EA( IA)* + EB(IB)* + EC(IC)* – комплексна повна потужність джерела електроенергії;

(IФ)* – спряжений комплексний струм IФ;

SСП = PСП + jQСП = RA(IA1)2 + RB(IB1)2 + RC(IC1)2 + RAB(IAB)2 + RBC(IBC)2 + +RCA(ICA)2 + j[XA (IA1)2 + XB(IB1)2 + XC(IC1)2 + XAB(IAB)2 + XBC(IBC)2 + XCA(ICA)2] –  – комплексна повна потужність, яка споживається двома трифазними споживачами.

Після підстановки чисел у формули потужностей маємо:

PДЖ = 6482,7937 Вт;	Q ДЖ = – 615,6424 вар;

PСП = 6482,7931 Вт;	QСП = – 615,6692 вар.

Похибка обчислень складає:

- для активної складової:

ΔР% = 2 [(PДЖ – PСП)/(PДЖ + PСП)] 100% = 1,08*10-5 %;

для реактивної складової:

ΔQ% = 2 [(QДЖ – QСП)/(QДЖ + QСП)] 100% = 4,53*10-3 %.

Схема вимірювання активної потужності за допомогою двох ватметрів приведена на рис. 4.5.

ІА

Рис. 4.5

W1

*

*

С

П

О

Ж

И

В

А

Ч

В

А

С

UCB

ІC

UАB

W2

*

*

Ватметри вимірюють наступні значення потужностей:

P1 = UABIAcos(UAB^IA) = =|UABIA|cos(38,257o) = 1152 Вт;

P2 = UCBICcos(UCB^IC) = =|UBCIC|cos(– 15,95o) = 5331 Вт.

Сумарна потужність ватметрів РΣ = P1 + P2 = 6483 Вт практично не відрізняється від результатів розрахунку.

Задача № 6

Визначити показання амперметрів в електричному колі рис 4.6, якщо Uф=300 В, ZAB = ZBC = ZCA = Zф.тр = 24 Ом, ZA= ZB = ZC = Zф.зір = 8 Ом.

Розв’язання

- Амперметри А та А3  вимірюють діючі значення фазних струмів “трикутника” (ІВС, ІАВ), значення яких при даному симетричному навантаженні у всіх фазах однакові і дорівнюють:

ІФ.тр = Uл /Zф.тр =√3Uф / Zф.тр = 300√3/24 = 21,6 А.

ZАВ

ZСА

ZВС

ІАВ

ІСА

ІВС

ІА2

ІВ2

ІС2

ІС1

ІВ1

ІА1

ZА

ZВ

ZС

ІА

ІВ

ІС

В

С

А

Рис. 4.6

А4

А2

А3

А

А5

А6

А1

А7

- Амперметри А4 та А2  вимірюють діючі значення лінійних струмів “трикутника” в фазах А і В (ІА2,  ІВ2), які рівні за величиною і дорівнюють:

Іл.тр = √3 ІФ.тр = 37,5 А.

- Амперметри А5 та А6 вимірюють діючі значення лінійних (фазних) струмів “зірки в фазах А і В (ІА1, ІВ1), значення яких при даному симетричному навантаженні у всіх фазах однакові і дорівнюють:

Ізір = Uф / Zф.зір = 300/8 = 37,5 А.

- Амперметри А1 та А7 вимірюють діючі значення струмів фаз В і С генератора (ІВ, ІС), які складаються з лінійних струмів “трикутника” та “зірки” і при даному симетричному активному навантаженні однакові і дорівнюють їх сумі:

Іген = Іл.тр + Ізір = 75 А.

Тема 2.3. Приклади розрахунку електричних кіл несинусоїдного струму

Задача № 1

Визначити показання приладів електромагнітної системи і активну потужність в колі, якщо

R

L

u

uа

uL

i

Рис. Р7.1

А

V

, R=4 Oм,  XL=ωL=3 Ом.

Записати вираз для миттєвого значення струму.

Розв’язок

1. Представляємо джерело несинусоїдної напруги у вигляді послідовного з'єднання джерел з постійною напругою Uо = 60 B та синусоїдних напруг

.

2. Розрахуємо коло, коли в ньому діє тільки джерело з постійною напругою  Uо = 60 B:

3. Розрахуємо коло, коли в ньому діє тільки перша гармоніка :

– знаходимо струм в колі:

де

- визначимо закон зміни напруги на кожному елементі кола:

- обчислимо активну, реактивну і повну потужності, споживані колом:

4. Розрахуємо задане коло, коли в ньому діє тільки джерело напруги, що змінюється з подвійною кутовою частотою  :

- знаходимо закон зміни струму кола

де

- визначаємо закон зміни напруги на кожному елементі кола:

- обчислимо активну, реактивну і повну потужності, споживані колом:

5. Визначимо:

- миттєве значення струму в колі

- миттєве значення напруги на кожному елементі кола

- діюче значення несинусоїдного струму (показання амперметра)

- показання вольтметра

- активну, реактивну та повну потужності

- коефіцієнт потужності кола

Задача № 2

Визначити діючі струми в гілках, активну потужність, споживану колом, якщо	,

i1

Рис. P7.2

i2

i3

L

R

С

R

u

R

Розв’язок

1. Застосуємо для розрахунку кожної гармоніки струму окремо символічний метод.

2. Розрахуємо коло, коли в ньому діє напруга першої гармоніки:

- знаходимо комплексні напругу першої гармоніки і опори гілок:

- запишемо комплексний опір кола для струму першої гармоніки

=

- знаходимо комплексну амплітуду струму в нерозгалуженій частині кола

- визначимо комплексні амплітуди струмів в кожній гілці

- запишемо вирази для миттєвих значень струмів в гілках

- визначимо активну потужність, споживану колом і кожною гілкою

3. Розрахуємо задане коло при дії в ньому джерела напруги, що змінюється з потрійною кутовою частотою  :

- знаходимо реактивні опори  гілок

,

.

- визначимо комплексні опори гілок і кола

- знаходимо комплексну амплітуду струму третьої гармоніки в нерозгалуженій частині кола і в кожній гілці

- запишемо вирази для миттєвих значень струмів в гілках

- визначимо активну потужність, споживану колом і кожною гілкою

,     ,

,  .

- Обчислимо діючі струми в гілках і активну потужність, споживану колом:

ТРИФАЗНІ СИСТЕМИ. ЧОТИРИПОЛЮСНИКИ ТА КОЛА

### НЕСИНУСОЇДНОГО СТРУМУ

Приклади розрахунку трифазних електричних кіл

Задача 1. До симетричного трифазного генератора із фазною ЕРС підключено трифазне навантаження, кожна фаза якого має однаковий опір   Ом.

Фази навантаження з’єднані зіркою і кожний лінійний провід має комплексний опір  Ом, рис. 4.1.

Визначити фазні струми та напруги приймача.

Рис. 4.1

Оскільки режим у трифазному колі є симетричним, то виконати розрахунок можна для однієї фази, наприклад, фази .

Приймаючи початкову фазу фазної ЕРС  за нуль, розраховуєм струм у фазі :

.

Оскільки система фазних струмів симетрична, то

,

.

Фазні напруги визначаються за законом Ома:

.

Напруги на інших фазах:

,

.

Значення лінійних напруг для симетричного режиму визначаються як

.

Із векторно-топографічної діаграми напруг навантаження виходить, що вектор лінійної напруги випереджає вектор відповідної фазної напруги на кут .

Таким чином:

,

,

,

.

Висновок: Струми та напруги на інших фазах визначаються шляхом повороту відповідних векторів, знайдених для фази , на  та .

Задача 2. Розрахувати симетричний режим трифазної системи з фазною ЕРС генератора . Фазні опори навантаження Ом з’єднані трикутником, рис. 4.2.

Спочатку знаходимо лінійні напруги генератора, враховуючи, що вектор лінійної напруги випереджає відповідний вектор фазної напруги на кут . Таким чином:

, , .

Рис. 4.2

Для симетричного режиму розраховуємо тільки фазу . Тоді:

.

Інші фазні струми:

,

.

Враховуючи співвідношення між фазними та лінійними струмами  (для симетричного режиму) та маючи на увазі, що вектор лінійного струму відстає від відповідного вектора фазного струму на кут  (дивись векторно-топографічну діаграму струмів симетричного навантаження), визначаємо лінійні струми генератора:

,

.

Задача 3. До симетричного генератора з лінійною напругою  підключено навантаження, фази якого з’єднані трикутником рис. 4.2. Фазні опори дорівнюють:

Ом, Ом, Ом.

Визначити фазні та лінійні струми.

Приймаючи початкову фазу лінійної напруги генератора  за нуль, знаходимо фазні струми навантаження за законом Ома:

,

,

.

Лінійні струми генератора знаходяться за першим законом Кірхгофа:

,

,

.

Задача 4. Розрахувати несиметричний режим трифазної системи з фазною ЕРС генератора . Фазні опори навантаження з’єднані зіркою (рис. 4.1.) і дорівнюють

Ом, Ом, Ом.

Опір лінії для кожної фази дорівнює 5 Ом. Визначити струми, фазні та лінійні напруги навантаження.

Визначаємо еквівалентні опори навантаження в кожній фазі:

Ом, Ом, Ом.

Визначаємо напругу зміщення нейтралі (напругу між точками генератора та навантаження  і ):

.

Далі знаходимо струми в лінії:

,

.

Визначаємо фазні напруги:

,

,

.

Лінійні напруги навантаження отримують за другим законом Кіріхгофа:

,

,

.

Приклади розрахунку лінійного електричного кола несинусоїдного струму

Задача 1. На вході лінійного двополюсника діє несинусоїдна напруга , яка викликає несинусоїдний струм  на його вході, рис. 4.3. Визначити показання вольтметра та амперметра, розрахувати активну, реактивну та повну потужності, що споживаються двополюсником, якщо

Рис.4.3

,

.

Знаходимо діючі значення несинусоїдних струму та напруги, які будуть показані відповідними приладами:

.

Розраховуємо активну та реактивну потужності:

Вт,

.

Повна потужність:

.

Коефіцієнт потужності:

.

Висновок: поява вищих гармонік у кривих напруг та струму приводить до зниження коефіцієнта потужності у порівнянні з випадком, коли струм і напруга при тих же діючих значеннях мають синусоїдну форму.

Задача 2. До лінійного електричного кола на рис. 4.4. прикладена  несинусоїдна напруга . Значення параметрів елементів:  Ом,  мГн,  мкФ. Визначити показання амперметра та вольтметра, якщо

.

Розрахунок проведемо у відповідності з принципом суперпозиції (накладання).

Рис. 4.4

Розрахунок основної гармоніки. Визначаємо комплексний опір кола на першій гармоніці:

Ом.

.

Миттєве значення струму:

.

Розрахунок другої гармоніки:

Комплексний опір:

Діюче та миттєве значення струму:

,

.

Несинусоїдний струм у колі визначається як

.

Показання амперметра:

.

Показання вольтметра:

.

Задача 3. Знайти коефіцієнти форми, амплітуди та спотворення несинусоїдної напруги

.

Шукані коефіцієнти визначаються за такими формулами:

, , ,

де  – середнє значення за модулем несинусоїдної напруги,  – максимальне значення цієї напруги.

Враховуючи, що форма криво  за додатній напівперіод така ж, як і за відємний напівперіод (подібна), то для визначення середньої за модулем напруги розглянемо тільки додатній напівперіод :

Розраховуємо максимальне значення напруги, для чого необхідно продиференціювати несинусоїдну напругу u(t) і прирівняти нулю отриманий вираз.

Похідна :

або

.

Рішення квадратного рівняння має два корні :

Для  маємо

.

Для  маємо .

Таким чином, шукані коефіцієнти дорівнюють:

Нагадаємо, що для ідеальної синусоїдної кривої:

Приклади розрахунку параметрів чотириполюсника

Задача 1. Задані первинні параметри чотириполюсника (ЧП):

.

До вхідних затискачів ЧП прикладено синусоїдну напругу з діючим значенням 100 В. Визначити вхідний струм ЧП та напругу і струм у навантаженні , яке підключене до вихідних затискачів ЧП.

Основні рівняння ЧП у формі А:

Враховуючи, що , з першого рівняння знаходимо струм у навантаженні:

,

.

Напруга на навантаженні :

З другого рівняння ЧП знаходимо вхідний струм :

Задача 2. Знайти параметри Т- схеми заміщення ЧП, якщо задані такі значення первинних параметрів :

.

Спочатку знаходимо коефіцієнт , враховуючи умову, що виконується для пасивного ЧП :

,

звідки

Визначаємо параметри Т-схеми заміщення :

Задача 3. Визначити коефіцієнти Т-схеми ЧП у формі А, якщо її параметри такі : .

Основні рівняння у формі А мають вигляд

Здійснюючи режими холостого ходу (ХХ) та короткого замикання (КЗ) на виході, можна отримати значення шуканих коефіцієнтів.

1. Режим ХХ на виході (). З першого рівняння маємо :

З другого рівняння знаходимо коефіцієнт :

2. Режим КЗ на виході (). З першого рівняння отримуємо коефіцієнт

З другого рівняння знаходимо коефіцієнт :

Задача 4. Т-схема заміщення симетричного ЧП має комплексні опори . Чотириполюсник підключений до джерела синусоїдної напруги з діючим значенням  100 В і навантажений на характеристичний опір . Визначити його коефіцієнт передачі, вхідний та вихідний струми, напругу на виході.

Спочатку знаходимо коефіцієнти ЧП у формі А :

.

Характеристичний опір ЧП:

Характеристичний коефіцієнт передачі:

Таким чином, коефіцієнт затухання ЧП дорівнює ,

а коефіцієнт фази .

Оскільки для симетричного ЧП має місце співвідношення

то знаходимо вхідний струм ЧП:

.

Визначаємо напругу і струм на виході ЧП. Оскільки

то

звідки

Початкова фаза вихідної напруги:

тобто

Вихідний струм ЧП дорівнює:

Комп’ютерний тест 4

Поточне комп’ютерне тестування проводиться після вивчення кожного мікромодуля (або кількох мікромодулів, пов’язаних логікою змісту дисципліни).

У всіх запропонованих завданнях параметри елементів задані в омах, а показання приладів визначаються в амперах, вольтах, ватах.

| 1. | 2. |
| --- | --- |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |
| 11. | 12. |
| 13. | 14. |
| 15. | 16. |
| 17. | 18. |
| 19. | 20. |
| 21. | 22. |
| 23. | 24. |
| 25. | 26. |
| 27. | 28. |
| 29. | 30. |
| 31. | 32. |
| 33. | 34. |
| 35. |  |

## Домашнє завдання

Розрахунок трифазного електричного кола

1.Виконати розрахунок лінійних та фазних струмів трифазного кола.

2. Перевірити правильність розрахунків методом балансу потужностей.

3. Накреслити векторно-топографічні  діаграми струмів і напруг навантаження.

4. Виконати розрахунок трифазного кола при обриві у споживача фази ab. Накреслити векторно-топографічну діаграму струмів навантаження.

| Номер варіанта | U, B | Rл Ом | Xл Ом | Rab Ом | Rbc Ом | Rca Ом | Xab Ом | Xbc Ом | Xca Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 127 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 |
| 2 | 220 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 3 | 380 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 127 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | 220 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 6 | 380 | 3 | 5 | 10 | 12 | 12 | 4 | 8 | 10 |
| 7 | 127 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 8 | 220 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | 380 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 |
| 0 | 220 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | 8 |
| 9 | 0 |

Контрольні питання

- Принцип дії найпростішого трифазного генератора змінного струму.

- Трифазна система. Схеми з’єднання обмоток трифазного  генератора. Основні визначення.

- Основні види трифазних систем. Симетричний режим трифазної системи при з’єднанні опорів навантаження зіркою.

- Векторно-топографічні діаграми струмів та напруг при з’єднанні опорів навантаження зіркою. Основні співвідношення.

- Симетричні режими трифазної системи при з’єднанні опорів навантаження трикутником. Векторно-топографічні діаграма струмів.

- Несиметричний режим трифазної системи при з’єднанні опорів навантаження зіркою. Векторно-топографічна діаграма напруг.

- Несиметричний режим трифазної системи при з’єднанні опорів навантаження трикутником. Векторно-топографічна діаграма.

- Основні співвідношення та векторно-топографічна діаграма аварійних режимів роботи трифазної системи (обрив лінійного проводу, розвантаження фази, коротке замикання фази та обрив нейтрального проводу).

- Вимірювання активної, реактивної та повної потужностей у трифазних системах.

- Миттєва потужність симетричної трифазної системи.

- Розрахунок трифазних систем з кількома струмоприймачами.

- Методи розрахунку трифазних систем складної конфігурації (врахування опорів лінії між струмоприймачами): метод контурних струмів та метод вузлових напруг.

- Основні рівняння чотириполюсника (ЧП). Класифікація ЧП.

- Визначення коефіцієнтів ЧП у різних формах.

- Схема зміщення ЧП та визначення їх параметрів.

- Характеристичні параметри ЧП: характеристичні опори, коефіцієнт передачі, коефіцієнти згасання та фази.

- Експериментальне визначення коефіцієнтів ЧП.

- Аналітичне визначення коефіцієнтів ЧП за їх схемами заміщення.

- Ряди Фур’є для несинусоїдних струмів і напруг. Визначення коефіцієнтів ряда Фур’є.

- Діюче значення несинусоїдного струму.

- Активна, реактивна та повні потужності несинусоїдного струму.

- Розрахунок лінійного кола несинусоїдного струму. Методика розрахунку.

- Коефіцієнти форми, амплітуди і спотворення, їх визначення.

Тема 2.4. Приклади розрахунку перехідних процесів

Задача № 1

L

R

U

I

Рис. 6.1

Rн

Sр

реле

Rл

i

На кінці лінії постійного струму в навантаженні відбулося коротке замкнення. Електромагнітне реле захисту від короткого замикання з внутрішніми параметрами R, L, вимкнуло своїми контактами Sp (рис. 6.1) лінію від джерела енергії, коли струм в ній досяг значення 30 А. Визначити закон зміни струму в лінії і проміжок часу, за який спрацює реле після короткого замикання, якщо  R=3 Ом, L=0,2 Гн, Rл=2 Ом, Rн=20 Ом, U=200 B.

Розв’язання

- Визначимо контур, в якому протікає перехідний процес.

Після виникнення короткого замикання (ввімкнення вимикача S на 
рис. Р8.1) перехідний процес буде протікати в контурі, що включає реле з параметрами R, L та контактом Sр, опір лінії Rл  та джерело енергії з 
напругою U.

- Позначимо напрям перехідного струму та обходу контуру.

- Визначимо незалежні початкові умови із контуру до комутації з врахуванням вибраного напряму перехідного струму:

iL(0)=I=.

Такий струм протікав в колі до короткого замикання.

- Складаємо рівняння перехідного процесу для контуру після комутації:

.

- Рішення диференціального рівняння шукаємо в вигляді суми двох складових: 		і=іус+ів.

Для визначення усталеної складової перехідного струму іус розрахуємо коло після закінчення перехідного процесу:

iус=.

Вільну складову перехідного струму ів шукаємо як загальне рішення однорідного рівняння:

в вигляді:		,

де 	р – корінь характеристичного рівняння:

(R+Rл )+ pL=0,

звідки		.

Тому 		,

де	 – стала часу кола.

Таким чином	 і=іус+ів=40+Ае-25t A.

- Сталу інтегрування А знаходимо із початкових умов при t=0:

і(0)=іус(0)+ів(0),	8=40+А,	А= - 32 А.

Тепер можемо записати кінцевий вираз для перехідного струму:

і=40 - 32е-25t A.					(1)

7. Визначимо проміжок часу tc, за який спрацює реле після виникнення короткого замикання.

За умовою реле спрацює, коли перехідний струм досягне значення 30А. Підставимо це значення струму в рівняння (1) і розрахуємо його відносно часу t=tc :

30=40-32,	 або    	32=10.

Тоді			, 		.

-20

8

12

i,A

2τ

3τ

τ

4

-40

20

40

0

i

iус

iв

tc

12

12

Рис. 6.1,а

8. Побудуємо часову діаграму і(t), для цього спершу окремо побудуємо усталену складову перехідного струму 
іус = 40 А – це пряма, 
та вільну складову

в масштабі часу, кратному сталій часу кола 	τ=0,04 с.

Пам’ятаємо, що за інтервал часу  τ  вільна складова зменшується в е (е=2,71…)  раз. Перехідний струм і знаходимо як суму і=іус+ів. За кривою і(t) для струму І=30 А визначаємо час спрацювання реле tc. (рис. 6.1,а).

Задача № 2

I

S

i

Рис. 6.2

С

U

R2

R1

uc

Коло зі змішаним з’єднанням елементів R1, C, R2 знаходиться під постійною напругою U=120 В. Визначити закони зміни перехідних напруг на конденсаторі і струму в ньому після вимикання вимикача, якщо R1=40 Ом, R2=20 Ом, С=50 мкФ  
(рис. 6.2).

Розв’язання

- Показуємо в контурі, де протікає перехідний процес, напрямок перехідного струму і та напруги на конденсаторі uc і обхід контуру за напрямом перехідного струму.

- Визначимо незалежні початкові умови uc(0) з кола до комутації:

.

- Складемо рівняння перехідного процесу для контуру після комутації, в якому протікає перехідний струм:

,	 	або 	, 	де 	.

- Рішення цього рівняння шукаємо в вигляді суми двох складових:

uc = ucус+ uсв

Усталену складову ucус знаходимо в колі після комутації для усталеного режиму:

.

В усталеному режимі струм в колі не протікає, тому		uR1= 0, а

uсус=U=120 В.

Вільну складову uсв знаходимо як загальне рішення однорідного рівняння

в вигляді:		ucв=Аерt ,

де р - корінь характеристичного рівняння	R1C p+1=0.

.

Таким чином 	.

- Визначимо сталу інтегрування А із початкових умов:

uc(0) = ucус(0)+ uсв(0)	,

звідки 	А=- 80 В.

Кінцевий вираз для перехідної напруги на конденсаторі має такий вигляд:

.

6.	Знаходимо перехідний струм:

Задача № 3

uаб

б

uc

С

i2

S

J

Рис. 6.3

J

R2

R1

i1

a

Електричне коло (рис. 6.3) підключене до джерела постійного струму. Визначити закони зміни струмів в гілках і1, і2 і напруги на вході кола uаб після вимкнення вимикача, якщо  R1=R2=10 Ом,
 J=2 A, С=100 мкФ.

Розв’язання

- Показуємо напрямок перехідних струмів в гілках.

- Визначаємо незалежні початкові умови uc(0) з кола до комутації:

так як джерело струму замкнене накоротко, то	 uc(0)= uаб(0)= 0.

- Складемо рівняння за I-м законом Кірхгофа для вузла «а»:

і2. і1+і2=J.

Наступні перетворення будемо здійснювати відносно струму.

Враховуючи, що: 		,

отримаємо:

або, враховуючи, що

- Вирішимо отримане рівняння, рішення будемо шукати в вигляді:

де

р – корінь характеристичного рівняння, рівний:

.

Таким чином

.

- Визначимо сталу інтегрування А із початкових умов при 	t=0:

Тоді 		.

- Визначимо перехідні струми в гілках:

- Визначимо напругу на вході кола

.

Задача № 4

i

R

u

б

uc

С

i

Рис. 6.4

R1

a

S

L

Знайти перехідну напругу на обкладинках конденсатора після вимикання вимикача S в колі рис. 6.4, якщо u=200sin(1000t+ψu) B, R=50 Ом, L=0,05 Гн, С=20 мкФ і при t=0 напруга, зростаючи, досягає позитивної величини, рівної її діючому значенню.

Розв’язання

1. Попередньо знаходимо початкову фазу прикладеної напруги u із умови:

або 135°.

В нашому випадку ψu=45°, так як комутація виконується в той момент, коли напруга зростає в області позитивних значень.

Таким чином:

.

- Знаходимо напругу на конденсаторі в колі до комутації:

де

В показовій формі:

.

Переходячи до тригонометричної форми, отримаємо напругу на конденсаторі до комутації:

- Визначаємо незалежні початкові умови:

- Складемо рівняння перехідного процесу за ІІ-м законом Кірхгофа для контуру R,C відносно uc:

- Вирішимо складено рівняння:

- При t=0:

uc(0)=ucус(0)+ucв(0),

.

Тому 		.

Задача № 5

Визначити перехідний струм при включенні кола рис. 6.5 на постійну напругу , якщо ; ; .

Розв’язання

- Відповідно до полярності прикладеної напруги вказуємо на схемі (рис. Р8.6) позитивний напрямок перехідного струму.

- На підставі закону Ома складемо вираз для перехідного струму в операторній формі:

.

L

U

i

Рис. 6.5

S

R

С

За допомогою теореми розкладання за знайденим операторним струмом знайдемо перехідний струм

.

Знайдемо корні рівняння ,

, ,

Обчислимо значення похідної при знайдених коренях

,

,

.

Знайдемо значення :

.

Підставимо у формулу розкладання числові значення величин:

.

При необхідності будь-яку перехідну напругу на ділянці кола можна знайти відразу, не обчислюючи струм. Наприклад:

Застосувавши до цього виразу теорему розкладання, знайдемо .

Задача № 6

Розрахувати перехідний процес при відключенні кола рис. 6.6 від джерела постійної напруги, якщо

uc(0)

i(t)

Рис. 6.6

С

U

R

L

S

Розв’язання

При вимиканні рубильника S утвориться коло з послідовним з’єднанням R,  та , до якого можна застосувати закон Ома для ненульових початкових умов.

- Задамося напрямками перехідних струму, напруги на конденсаторі та обходу контуру (рис. Р8.7).

- Визначимо значення струму в котушці та напруги на конденсаторі в колі до комутації з врахуванням вибраного напряму перехідного процесу:

,	 "+" – тому, що  співпадає з ;

uc(0)= - U= - 150 B.

- Складемо вираз для операторного перехідного струму за законом Ома для ненульових початкових умов:

.

так як немає джерела енергії в контурі після комутації.

4.	За допомогою теореми розкладання за операторним струмом знайдемо перехідний струм:

.

Визначимо корені рівняння

, 		,

,   ,

.

Визначимо похідну  та її значення при знайдених коренях:

.

,

.

Знайдемо значення :

,

Підставивши у формулу розкладення числові значення величин, отримаємо:

5.	Зробимо перевірку

- На відповідність початковим умовам:

при 	t=0 	.

- На відповідність усталеним значенням:

при  	.

Умови задачі задовольняються.

Література

1. Маляр В. С. Теоретичні основи електротехніки Підручник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 416 с.

2. Теоретичні основи електротехніки. Практикум : навчальний посібник / С. М. Тихонравов, О. Є. Зінченко, Н. П. Карпенко та ін. – Харків : УкрДУЗТ, 2019. – 154 с.

3. Мусихіна Н. П. та ін. Конкурсні задачі з електротехніки. Навчальний посібник / Н. П. Мусихіна, В. І. Коруд, І. І. Васильчишин, П. Г. Стахів, В. С. Мадай, В. С. Марков. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 200 с.

4. Зеленков О.А., Шахов В.П., Бунчук О.О. Лінійні електричні кола постійного та змінного струму: Конспект лекцій.: НАУ, 2003. – 156 с.

5. Зеленков О.А., Шахов В.П., Бунчук О.О. Лінійні і нелінійні електричні кола: Конспект лекцій.: НАУ, 2003. – 168 с.

6. Зеленков О.А., Шахов В.П., Бунчук О.О. Перехідні процеси в лінійних електричних колах: Конспект лекцій.: НАУ, 2003. – 132 с.

7. Зеленков О.А., Бунчук О.О. Теоретичні основи електротехніки. Віртуальна лабораторія: методичний посібник.: НАУ, 2003. – 108 с.

8. Козловський В.Ф., Калмикова Л.М. Теорія електричних та магнітних кіл. Лабораторний практикум.: НАУ, 2011.- 96 с.

9. Козловський В.Ф., Калмикова Л.М. Теорія електричних та магнітних кіл. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи: НАУ, 2011.- 32 с.

10. Гумен М.Б., Гурій А.М., Співак В.М. Основи теорії електричних кіл. Кн. 1: Аналіз лінійних електричних кіл. Часова область. – К.: Вища школа, 2003. – 400с.

11. Гумен М.Б., Гурій А.М., Співак В.М. Основи теорії електричних кіл. Кн. 2: Аналіз лінійних електричних кіл. Частотна область. – К.: Вища школа, 2004. – 360с.

12. Гумен М.Б., Гурій А.М., Співак В.М. Основи теорії електричних кіл. Кн. 3: Аналіз нелінійних електричних кіл. – К.: Вища школа, 2004. – 392с.