УДК 628.921                                                      В.А. Егорченков, к.т.н., доцент

определение коэффициента светового климата при расчетах ЕСТЕСТВЕННОГО освещения помещений

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Украина

Постановка проблемы. Новый нормативный документ Украины, регламентирующий проектирование и расчет естественного и искусственного освещения помещений [1], имеет ряд существенных недостатков в части вопросов, посвященных естественному освещению. Один из наиболее существенных – некорректное зонирование территории Украины на светоклиматические районы. Попытка в новых украинских нормах использовать аналогию российских норм для учета светоклиматических ресурсов Украины явилась неудачной, т.к. Украина в этом плане имеет свои особенности.

Это приводит к необоснованному увеличению площади светопроемов в одних районах и уменьшению – в других, что существенным образом сказывается на энергосбережении зданий. В связи с этим необходимо проанализировать [1] c точки зрения учета светоклиматических особенностей  Украины

Анализ основных исследований. Как известно, нормативное значение коэффициента естественной освещенности ен определяется по следующей формуле [1]

ен = ено · m, %,					(1)

где ено – нормативное значение КЕО без учета климатических особенностей района строительства, %; m – коэффициент светового климата с учетом ориентации светопроемов по сторонам горизонта.

На основании проведенных ранее исследований с использованием последних метеорологических данных [2] территория Украины имеет четыре светоклиматических пояса (рис.1).

Формулирование целей статьи. Целью данной работы является определение коэффициента светового климата с учетом ориентации светопроемов по сторонам горизонта для четырехпоясного светоклиматического районирования территории Украины.

Основная часть. Для достижения этой цели была использована методика определения коэффициента солнечности в зависимости от ориентации светопроемов, светового пояса и вида системы естественного освещения, которая использовалась в ранее действовавших нормах [3].

В результате проведенных расчетов определены значения коэффициента светового климата для светопроемов в наружных стенах зданий (табл.1) и для светопроемов в покрытиях зданий (табл.2) при соответствующих ориентациях светопроемов по сторонам горизонта (рис.2).

Рис.1.  Карта светового климата Украины

1.

3.

m=0,8

4.

m=0,7

m=1

2.

m=0,9

Таблица 1. Значения коэффициента светового климата m для светопроемов в наружных стенах зданий

| Пояс светового климата | Ориентация световых проемов по сторонам горизонта (азимут, град)* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 0< A ≤ 23º; 338º < A  360º | СВ, СЗ 23º < A ≤ 68º 293º < A ≤ 338º | В, З 68º < A ≤ 113º 248º < A ≤ 293º | ЮВ, ЮЗ 113º < A ≤ 158º 203º < A ≤ 248º | Ю 158º < A≤ 203º |
| Севернее 50º с.ш. |  |  |  |  |  |
| I | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,78 | 0,75 |
| II | 0,90 | 0,81 | 0,72 | 0,70 | 0,68 |
| 50º с.ш. и южнее |  |  |  |  |  |
| I | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,73 | 0,70 |
| II | 0,86 | 0,77 | 0,68 | 0,66 | 0,63 |
| III | 0,76 | 0,68 | 0,60 | 0,58 | 0,56 |
| IV | 0,67 | 0,60 | 0,53 | 0,51 | 0,49 |
| *При двухстороннем боковом освещении принимается наименьшее значение m |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Значения коэффициента светового климата m для светопроемов в покрытиях зданий

| Пояс светового климата | Ориентация световых проемов по сторонам горизонта (азимут, град) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С, Ю 338º< A ≤ 23º 158º < A ≤ 203º | СВ, ЮВ, ЮЗ, СЗ 23º < A ≤ 68º 113º< A ≤ 158º 203º < A ≤ 248º 293º < A ≤ 338º | В, З 68º< A ≤ 113º 248º < A ≤ 293º | С 270º < A < 90º |  |
|  | В прямоугольных и трапециевидных фонарях |  |  | В шедовых фонарях | В зенитных фонарях |
| Севернее 50º с.ш. |  |  |  |  |  |
| I | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 1,00 | 0,90 |
| II | 0,86 | 0,81 | 0,77 | 0,90 | 0,81 |
| 50º с.ш. и южнее |  |  |  |  |  |
| I | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,95 | 0,85 |
| II | 0,81 | 0,77 | 0,72 | 0,86 | 0,77 |
| III | 0,72 | 0,68 | 0,64 | 0,76 | 0,68 |
| IV | 0,63 | 0,60 | 0,56 | 0,67 | 0,60 |

Рис.2. Схема разбивки азимутов по секторам

(приложение к табл.1 и 2)

Методика определения нормативного значения КЕО с учетом светоклиматических особенностей Украины заключается в следующем.

На генеральном плане определяется ориентация светопроемов. Например, для условий г. Ужгорода (І световой пояс, 50º с.ш. и южнее) перпендикуляр, восстановленный к стене со светопроемами (рис. 3), имеет ориентацию А = 288º и попадает в западный сектор.

В табл. 1 находится колонка с диапазоном, в который входит данная ориентация (248º< A  ≤ 293º).

Рис. 3. Схема определения ориентации светопроемов

Для І светового пояса, 50º с.ш. и южнее, определяется  коэффициент светового климата m = 0,75. Затем этот коэффициент подставляется в формулу (1) и определяется окончательная величина нормативного значения КЕО. По существующим нормам [1] этот коэффициент равен 0,85, что больше полученного результата. Следовательно, предлагаемая методика определения коэффициента светового климата является более энергоэффективной.

Таким же образом можно определять величину m для систем верхнего естественного освещения.

Выводы. Разработана методика определения коэффициента светового климата с более полным учетом светоклиматических особенностей Украины. Целесообразно внести соответствующие изменения в существующие нормы [1]. Это повысит эффективность проектирования систем естественного и совмещенного освещения помещений и, как следствие, энергосбережение зданий.

## Литература

- Природне і штучне освітлення. Інженерне обладнання будівель і споруд / ДБН В.2.5-28-2006. – К.: Мінбуд України, «Укрархбудінформ», 2006. – 76 с.

- Єгорченков В.О. Світловий клімат України. – К.: «Основа», Будівництво України, №2, 2005. – с. 21-23.

- Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования. СНиП II–4–79. [С изменениями] // Светотехника. 1991. № 6. – стр. 1-31.