УДК 628.921

Замечания к разделу «Естественное освещение» ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення. Інженерне обладнання будинків і споруд.

Симонович В.Е., Донецкий ПромстройНИИпроект, Егорченков В.А. Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

Естественное освещение и инсоляция в зданиях и на территориях составляет важную составляющую всей среды обитания человека. Системы естественного освещения зданий оказывают значительное влияние не только на свето-инсоляционный режим помещений, но и на другие параметры: архитектурно-художественные качества, санитарно-гигиенические, психологические, экономические и энергетические качества зданий. Поэтому нормы, с помощью которых обеспечиваются оптимальные параметры естественного освещения и инсоляции зданий, как и любые другие нормы, должны пройти широкое обсуждение и по его результатам должны быть тщательно выверены. К сожалению, проект этих норм ни в ДонпромстройНИИпроект, ни в ДонНАСА, ни в другие проектные и научно-исследовательские организации не поступал для обсуждения, хотя специалисты обычно принимают активное участие в этом процессе, понимая важность создания эффективной нормативной базы Украины. Это, к сожалению, единственные в Украине нормы, регулирующие параметры световой среды в зданиях и на территориях.

В России, например, за время самостоятельности государства в этой области вышло несколько нормативных документов: СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение», МГСН 2.06-99 «Естественное, искусственное и совмещенное освещение», СП 23-102-2003 Свод правил «Естественное освещение жилых и общественных зданий» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Сам факт выхода новых норм является прогрессивным моментом. Это так и есть по отношению к разделу по искусственному освещению, который разрабатывался опытными профессиональными специалистами. Поэтому эта часть документа здесь не рассматривается.

Раздел по естественному освещению имеет ряд недостатков, которые необходимо устранить в следующей редакции.

В данном разделе мы обратили внимание на следующие недостатки.

1. В п. 2.4 складывается такое впечатление, что разработчики данного раздела гонятся за объемом страниц документа. А в действительности шесть подпунктов можно сократить до двух:

а) в жилых помещениях жилых зданий, в групповых и игровых помещениях детских дошкольных учреждений, в изоляторах и комнатах для заболевших детей, в палатах больниц, госпиталей, в палатах и спальных комнатах санаториев и домов отдыха и пансионатов – в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

б) в учебных и учебно-производственных помещениях школ, школ-интернатов, профессионально технических и средних специальных учебных заведений, в кабинетах врачей, которые ведут прием больных, в осмотровых, в приемно-смотровых боксах, перевязочных – в расчетной точке расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов.

2. В п. 2.5 в трех последних строчках имеется ошибка – лишняя буква «м», при этом смысл этих рекомендаций меняется. По нашему мнению эти фразы должны  выглядеть следующим образом:

- на расстоянии, равном 1,5 высоты от пола….(и далее по тексту);

- на расстоянии, равном 2 высоты от пола….(и далее по тексту);

- на расстоянии, равном 3 высоты от пола….(и далее по тексту).

3. Рекомендации по поводу учета отраженной составляющей световых потоков от внутренних поверхностей помещения, предложенные в п. 2.10, к сожалению далеки от архитектурной действительности. Они не соответствуют назначению помещений и их внутренней отделке. Поэтому лучше всего архитектору или задавать отделку помещения, а потом считать средневзвешенный коэффициент отражения по следующей формуле:

ρср=ρпт⋅Fпт+ρст⋅Fст+ρп⋅FпFпт+Fст+Fп,

где пт, ст, п – соответственно, коэффициенты отражения потолка, стен и пола;

Fпт, Fст, Fп – соответственно, площади потолка, стен и пола, м2,

или принимать значение средневзвешенного коэффициента отражения, а затем создавать соответствующий интерьер.

4. При учете влияния противостоящих зданий в п. 2.11 предлагается определять средневзвешенный коэффициент отражения фасада с учетом остекления. Однако в дальнейшем он нигде не используется. Поэтому предлагается этот пункт исключить.

5. Естественное освещение зданий создается при помощи светопроемов, устроенных в ограждающих конструкциях зданий, т.е. систем естественного освещения. Они являются конструктивными элементами зданий и никак их нельзя отнести к инженерному оборудованию. В то же время системы искусственного освещения относятся к инженерному оборудованию зданий. Принципы проектирования систем естественного освещения и систем искусственного освещения совершенно различны. Поэтому предлагается разделить этот нормативный документ на два самостоятельных документа. Первый – «Естественное освещение и инсоляция зданий» и второй – «Искусственное освещение».

6. Рекомендации по области использования совмещенного освещения, приведенные в п. 3.1, расплывчаты и непонятны. В настоящей редакции обосновывается использование совмещенного освещения практически во всех случаях, за исключением помещений, указанных в последнем абзаце.

Если указывается «по условиям технологии и организации производства», то необходимо оговорить эти условия. Например, для производств с крупногабаритной продукцией или с крупногабаритным оборудованием и т.п. Если указывается климат, то обозначить области, в которых необходимо предусмотреть совмещенное освещение. Например, Сумская, Черниговская, Киевская и т.д. Если указывается на объемно-планировочные решения, то обозначить, например, многоэтажные здания глубиной свыше 18 м.

7. В приложении А в определении геометрического коэффициента естественной освещенности следует добавить, что помещение должно иметь внутренние поверхности с нулевыми коэффициентами отражения световых потоков.

В определении коэффициента светового климата необходимо добавить в конце текста «с учетом ориентации светопроемов по сторонам горизонта».

8. В приложении Л представлены методы расчета систем естественного освещения зданий: предварительный и просто расчет КЕО. Предварительный расчет это приближенный и он используется на предварительных этапах проектирования, например, в эскизных проектах. Окончательным расчетом должен быть расчет главного критерия оценки – КЕО. И по нему необходимо осуществлять завершающую корректировку параметров естественного освещения. Часто контролирующие органы предварительный (приближенный) расчет принимают за окончательный и в связи с этим происходит неправильная оценка. Поэтому в нормативном документе необходимо четко указать, на каких стадиях проектирования можно использовать тот или иной способ расчета или исключить из документа предварительный расчет.

9. В таблице Л.10 представлены значения коэффициента q, учитывающего неравномерную яркость пасмурного небосвода. Здесь имеется ошибка. В средней колонке представлены значения q для зоны с устойчивым снежным покровом. Поскольку в солнечной Украине такой зоны нет, то среднюю колонку необходимо исключить, чтобы не загромождать нормативный документ ненужными данными.

УДК 628.921

Замечания к разделу «Естественное освещение» ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення. Інженерне обладнання будинків і споруд.

Симонович В.Е., Донецкий ПромстройНИИпроект, Егорченков В.А. Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

В роботі відмічається, що норми повинні пройти широке обговорення до їх офіційного видання. Дані норми, на жаль, мають серйозні недоліки різноманітного характеру. Тут не тільки указані недоліки, але і намічені шляхи їх виправлення.

В работе отмечается, что нормы должны пройти широкое обсуждение перед их официальным изданием. Данные нормы, к сожалению, имеют серьезные недостатки различного характера. Здесь не только указаны недостатки, но и намечены пути их исправления.

The present scientific work states that codes are to be widely discussed before the official publication. Unfortunately, these codes have different serious weaknesses. This article covers not only the weaknesses but the ways of their amendment.