УДК 628.9.02(47+57)

карта светоклиматических поясов УКРАИНЫ

Егорченков В.А., Донбасская государственная академия строительства и архитектуры

Учет световых ресурсов государства является важной составляющей при нормировании естественного освещения в зданиях и способствует повышению качества световой среды в помещениях и сокращению энергозатрат. Ранее проведенные предварительные исследования [1] показали, что Украина может иметь не два светоклиматических пояса, как заложено в существующих нормах [2], а четыре.

Целью данной работы является проверка этого положения и разработка светоклиматической карты Украины с привлечением последних метеорологических данных.

Для достижения поставленной цели была использована известная методика [3].

Расчеты осуществлялись по двенадцати населенным пунктам (см. таблицу), для каждого из которых на 15-е число каждого месяца по соответствующим срокам дня: 6 ч 30 м; 9 ч 30 м; 12 ч 30 м; 15 ч 30 м; и 18 ч 30 м,  определялась угловая высота солнцестояния h по формуле:

h = arcsin(sin  sin  + cos  cos  cost), град,

где , , t – соответственно, широта населенного пункта, склонение Солнца и время су-

ток в градусах.

В  зависимости  от  угловой  высоты  солнцестояния  по таблицам Шаронова В.В. [4], определялась освещенность при пасмурном (8-10 баллов, слоистые облака) небосводе Еп.

Освещенность при ясном (0-2 балла) небосводе Ея и при средних условиях облачности (3-7 баллов)  Епя определялась на основании следующих выражений:

Ея = Сп  Sя + Ср  Dя ;           Епя = Сп  Sпя + Ср  Dпя ,

где Сп , Ср – световой эквивалент,  соответственно,  для прямой и рассеянной радиации,

определяемый  в  зависимости  от  угловой высоты Солнца по таблицам Ру-

сина Н.П. [5], клк / кВт  м-2;

Sя , Dя – интенсивность, соответственно, прямой и рассеянной радиации при ясном

небосводе, кВт / м2;

Sпя , Dпя - то же, при средних условиях облачности, кВт / м2.

Суммарная горизонтальная освещенность Е с учетом вероятности общей облачности определялась по следующей формуле

Е   =   ря  Ея  +  рпя  Епя  +  рп  Еп,

где ря ,  рпя , рп – вероятность состояния небосвода по общей облачности,  соответствен-

но,  при  ясном  небосводе,  средних условиях облачности и пасмурном

небосводе.

Интенсивность солнечной радиации и вероятность облачности принимались для соответствующих  населенных  пунктов  по  данным  Справочника  по  климату  СССР

[6, 7].

Для каждого пункта строились графики распределения итоговой освещенности Е в течение суток для каждого месяца. На рис. 1 представлены графики суммарной горизонтальной освещенности с учетом вероятности состояния небосвода по общей облачности для Покошичи Черниговской обл. за январь – июнь. На основе этих графиков подсчитывался критерий светоклиматического районирования Еср:

Еср=(Е−Екр)Т, клк / ч,

где Екр- критическая освещенность, клк;

Т – время использования естественного освещения, ч.

Рис. 1. Суммарная горизонтальная освещенность, клк.

Расчеты Еср осуществлялись для трех значений критической освещенности: 2,5; 5,0; 7,5 клк.

Коэффициент светового климата подсчитывался из следующего выражения

m = Есрп/ Еср ,

где Есрп- критерий  светоклиматического  районирования для  Покошичи Черниговской

области.  Этот населенный пункт принят за базовый (т.е. m = 1) вследствие то-

го,  что он ближе  всего  находится  к   III   светоклиматическому  поясу  по су-

ществующим нормам [2],  для  которого  определены  нормативные значения

КЕО.

Окончательные результаты расчетов приведены в таблице.

В результате проведенного анализа метеорологических данных выяснилось, что Украина имеет четыре светоклиматических  пояса:  І пояс – север и запад территории  –  m = 1;   ІІ пояс – центральная и восточная части территории – m = 0,9; ІІІ пояс – южные области (за исключением Крыма) – m = 0,8; IV пояс – Крымский полуостров – m = 0,7.

Распределение светоклиматических поясов представлено на карте (рис. 2).

Данная карта не претендует на исчерпывающую полноту, так как здесь не отражено своеобразие светового климата горных территорий, на который оказывают влияние специфические климатические характеристики и закрытость горизонта. Также не учтены параметры светового климата зон крупных городов и промышленных регионов (например, Донбасс).  Поэтому данные исследования требуют своего развития.  И, пре-

Таблица расчета светоклиматических показателей

| № п/п | Район строительства | При значении критической освещенности Екр, лк |  |  |  |  |  | Среднее значение m | Номер светового пояса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2500 |  | 5000 |  | 7500 |  |  |  |
|  |  | m | Т, ч | m | Т, ч | m | Т, ч |  |  |
| 1 | Покошичи (Черниговская обл.) | 1,00 | 3732 | 1,00 | 3089 | 1,00 | 2501 | 1,00 | 1 |
| 2 | Ковель (Волынская обл.) | 1,11 | 3803 | 1,11 | 3061 | 1,15 | 2467 | 1,12 |  |
| 3 | Берегово (Закарпатская обл.) | 0,99 | 3312 | 0,92 | 2972 | 0,94 | 2396 | 0,95 |  |
| 4 | Новая Ущица (Хмельницкая обл.) | 1,03 | 3817 | 1,01 | 3187 | 1,00 | 2488 | 1,01 |  |
| 5 | Борисполь (Киевская обл.) | 0,96 | 3835 | 0,93 | 3150 | 0,93 | 2556 | 0,94 | 2 |
| 6 | Полтава | 0,98 | 3842 | 0,89 | 3263 | 0,88 | 2682 | 0,92 |  |
| 7 | Велико-Анадоль (Донецкая обл.) | 0,93 | 3809 | 0,88 | 3259 | 0,89 | 2705 | 0,9 |  |
| 8 | Одесса (ГМО) | 0,84 | 3911 | 079 | 3449 | 0,75 | 2999 | 0,79 | 3 |
| 9 | Болград (Одесская обл.) | 0,86 | 3911 | 0,81 | 3379 | 0,79 | 2810 | 0,82 |  |
| 10 | Херсон | 0,86 | 3909 | 0,82 | 3382 | 0,80 | 2792 | 0,83 |  |
| 11 | Аскания-Нова (Херсонская обл.) | 0,80 | 3819 | 0,75 | 3314 | 0,70 | 2815 | 0,75 |  |
| 12 | Карадаг (Крым) | 0,75 | 3893 | 0,7 | 3440 | 0,66 | 2943 | 0,7 | 4 |

Рис. 2. Карта светового климата Украины

(по данным метеорологических станций на 1990 год)

жде всего, развитие должно осуществляться в направлении разработки методов измерения непосредственно освещенности на метеорологических станциях Украины, как это делается во многих других государствах. Однако, уже в этом виде разработанное светоклиматическое районирование территории Украины можно включать в новые нормы по естественному освещению зданий, которые к сожалению, до настоящего времени  не разработаны.

Литература

- Егорченков В.А., Югов А.М. Световой климат Украины и влияние орографии на естественное освещение помещений.- В кн.: Технічна метеорологія Карпат. Матеріали першої Міжнародної науково-технічної конференції – ТМК-98.- Львів: Видавництво “ОКСАРТ”,1998.- С. 164-166.

- Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования. СНиП ІІ-4-79. [С изменениями] // Светотехника, 1991,  № 6. - С. 1-31.

- Гусев Н.М., Никольская Н.П. О светоклиматическом районировании территории Союза. - В кн.: Естественное освещение и инсоляция зданий (нормирование, расчеты и проектирование).- М.: Стройиздат, 1968.- С 5-11.

- Справочная книга по светотехнике. Ч. ІІ. Основы светотехники и осветительные установки. - М.: Изд-во АНСССР, 1958.

- Русин Н.П. Прикладная актинометрия. - Л.: Гидрометиздат, 1979.

- Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3, многолетние данные. Части 1-6. Выпуск 10. Украинская ССР. Книга 1. Часть 1. Солнечная радиация. - Л.: Гидрометеоиздат (ГМИ), 1990.

- Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3, многолетние данные. Части 1-6. Выпуск 10. Украинская ССР. Книга 2. Часть 5. Облачность, атмосферные явления….- Л.: Гидрометеоиздат (ГМИ), 1990.

удk 628.9.02(47+57)

карта светоклиматических поясов УКРАИНЫ

Данная статья посвящена разработке карты светоклиматического районирования территории Украины. По угловой высоте солнцестояния и с использованием светового эквивалента найдены составляющие горизонтальной освещенности для 12 населенных  пунктов, по которым имеются данные по солнечной радиации. С использованием вероятности облачности вычислена суммарная величина освещенности. На 15-е число каждого месяца построены графики суточного изменения освещенности, по которым подсчитана среднечасовая за год освещенность для трех значений критической освещенности: 2,5; 5,0; 7,5 клк. По коэффициенту светового климата определены четыре световых пояса Украины в отличие от двух в существующих нормах.

УДК 628.9.02(47+57)

карта світлокліматичних поясів УКРАїНи

Дана стаття присвячена розробці карти світлокліматичного районування території України. По кутовій висоті сонцестояння і з використанням світлового еквівалента знайдені складові горизонтальної освітленості для 12 населених  пунктів, по яких маються дані по сонячній радіації. З використанням імовірності хмарності обчислена сумарна величина освітленості. На 15-те число кожного місяця побудовані графіки добової зміни освітленості, по яких підрахована середньогодинна за рік освітленість для трьох значень критичної освітленості: 2,5; 5,0; 7,5 клк. За коефіцієнтом світлового клімату визначені чотири світлових пояси України на відміну від двох в існуючих нормах.

udk 628.9.02(47+57)

The map of the light-climatic zones of Ukraine

This article is devoted to working out of the map of the light-climatic division into districts territory of Ukraine. The components of horizontal lighting for 12 settlements, which have facts of solar radiation, are discovered with the help of angle height of sun-place and using light equivalent. Summary value of lighting is calculated with using probability of clouds. On the 15th of every month diagrams of daily change of lighting are made, according to which middle-hour year lighting for three values of critical lighting, such as 2.5; 5.0; 7.5 klx, is calculated. By means of light climate coefficient four light zones of Ukraine are determined, in contrast to two in present standarts.