Определение яркости земной поверхности от пасмурного и ясного небосвода при расчетах естественного освещения зданий

В.А. Егорченков

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Украина

Изучение влияния отраженной составляющей светового потока от прилегающей к зданию земной поверхности на величину естественной освещенности в помещениях представляется важным с точки зрения наиболее полного учета природных ресурсов при проектировании систем естественного освещения зданий. Дело в том, что падающий на землю свет от неба отражается от нее и поступает через светопроем на приоконную область потолка. Затем, отражаясь от него, этот дополнительный световой поток попадает в расчетную точку помещения.

И не случайно этому вопросу исследователи придавали особое значение [1]. Однако все разработки в этом направлении относились к равнояркому небосводу. В этом случае для определения яркости земной поверхности Lз достаточно яркость небосвода L умножить на коэффициент отражения световых потоков от земной поверхности з:

Lз = L·з,						(1)

Целью данной работы является разработка метода расчета яркости земли в расчетах естественной освещенности помещений при пасмурном и ясном небосводах. При этом принимается следующее допущение: отражение световых потоков от земной поверхности подчиняется закону Ламберта.

Как известно, распределение яркости пасмурного неба L характеризуется следующими зависимостями:

без устойчивого снежного покрова

Lαо=Lz(1+2sinα)3;					(2)

при наличии устойчивого снежного покрова

Lαс=Lz(3+2sinα)5.					(3)

Сначала определяется освещенность земной поверхности, прилегающей к зданию, от всего небосвода Ез с использованием следующей формулы [2]

Eз = 2πL(α,β)⋅cosα⋅dΩ, 					(4)

где d = sin·d·d - элементарный телесный угол.

Подставляя это значение и соответствующее распределение яркости по небосводу в формулу (4), получаем значение освещенности от всей полусферы:

без устойчивого снежного покрова

Езо=02πdβ0π/2Lz(1+2sinα)3cosα⋅sinα⋅dα = 7Lz /9.		(5)

при наличии устойчивого снежного покрова

Езс=02πdβ0π/2Lz(3+2sinα)5cosα⋅sinα⋅dα = 13Lz /15.		(6)

Здесь приняты следующие обозначения:

Lz – яркость небосвода в зените;

 − угловая высота рассматриваемого элементарного участка небосвода;

 − азимут этого участка.

Используя принятое допущение и известное выражение

L = Е·з/,						(7)

определяется яркость земной поверхности:

без устойчивого снежного покрова

Lзо = 7 Lz з / 9;					(8)

при наличии устойчивого снежного покрова

Lзс = 13 Lz з / 15;					(9)

Эти значения яркостей используются для определения освещенностей на внутренних поверхностях и в расчетных точках помещения при заданных значениях яркости небосвода в зените и коэффициента отражения световых потоков от прилегающей к зданию земной поверхности.

Несколько сложнее обстоит дело с ясным небосводом.

Если при пасмурном небосводе имеет место только лишь рассеянная освещенность, то при ясном небосводе освещенность земной поверхности складывается из двух составляющих – прямой от солнечного диска и рассеянной от небосвода:

Ез = Езпр+Езрас.					(10)

Прямая освещенность Езпропределяется по следующей формуле:

Езпр=Есо⋅рМ⋅sinhoΔ2,				(11)

где Есо− световая солнечная постоянная, лк;

p − прозрачность атмосферы;

M − воздушная масса атмосферы;

hо − угловая высота солнцестояния;

Δ − расстояние от Солнца в заданный момент в астрономических единицах (для инженерных расчетов принимается равным единице).

Рассеянная составляющая освещенности Езрасопределяется интегрированием выражения стандартного распределения яркости ясного небосвода

LθLz=(1−e−0.32secZ)(b+ce−3γ+dcos2γ)0.274(b+ce−3Z0+dcos2Z0),				(12)

в котором: Z = /2 −  – зенитное расстояние рассматриваемого участка небосвода:

Z0 = /2 – ho – зенитное расстояние Солнца;

b, c, d − коэффициенты, зависящие от прозрачности атмосферы;

 - угловое расстояние между Солнцем и рассматриваемой точкой на полусфере, которое  определяется из следующего выражения

 = arcos(sinho·sin + cosho·cos·cos),				(13)

 - горизонтальная проекция угла ;

Интегрируя выражение (12) по  и  и подставляя результат в (10), получаем суммарное значение освещенности земной поверхности

Ез = Есо⋅рМ⋅sinho + 02πdβ0π/2L(α,β)cosα⋅sinα⋅dα.				(14)

Подставив полученное выражение в (7), получаем значение яркости земной поверхности при ясном небосводе, которое необходимо для определения освещенности на внутренних поверхностях  и в расчетных точках помещения

Lз=ρз[Есо⋅рМ⋅sinho + 02πdβ0π/2L(α,β)cosα⋅sinα⋅dα]π.		(15)

Интегральные выражения вычисляются численным методом. Для практического применения на рис.1 представлена зависимость яркости земной поверхности от угловой высоты солнцестояния и коэффициента отражения земли при прозрачности атмосферы p = 0,6, яркости небосвода в зените Lз = 1000 кд/м2 и световой солнечной постоянной Есо= 135 клк.

а)

б)

Рис.1. График зависимости Lз от hо и з при ясном небосводе:

а) – в диапазоне угловых высот солнцестояния от 0 до 70о;

б) - в диапазоне угловых высот солнцестояния от 0 до 40о.

Рассмотрим конкретный пример по определению яркости земли с коэффициентом отражения светового потока равным 0,2 при различных состояниях небосвода с яркостью в зените 1000 кд/м2 и угловой высотой солнцестояния hо = 40º.

- Небосвод с равномерной яркостью. При этом используется выражение (1):

Lз = L·з = 1000 ∙ 0,2 = 200 кд/м2.

- Пасмурный небосвод без устойчивого снежного покрова. Используется выражение (8):

Lзо = 7 Lz з / 9 = 7 ∙ 1000 ∙ 0,2 / 9 = 156 кд/м2.

3. Пасмурный небосвод при наличии устойчивого снежного покрова. Используется выражение (9):

Lзс = 13 Lz з / 15 = 13 ∙ 1000 ∙ 0,2 / 15 = 173 кд/м2.

- Ясный небосвод. Используется график на рисунке 1б. На горизонтальной шкале находится значение hо = 40º. Проводится вертикальная линия до пересечения с кривой, соответствующей коэффициенту отражения земли, равным 0,2. Из найденной точки пересечения проводится горизонтальная линия, которая укажет на значение яркости земной поверхности при этих условиях Lзя = 2800 кд/м2.

Как видно из расчетов, при различных состояниях небосвода получается различная яркость земной поверхности. Результаты этой работы представляют интерес при компьютерных расчетах естественной освещенности в помещениях.

Литература

- Гусев Н.М., Симонов В.А. О методе расчета отраженного света в производственных помещениях с боковым освещением.- В кн. Успехи строительной физики. Научные труды НИИ строительной физики. Строительная светотехника. Вып. 3(ХІ).- Москва, 1969.- с. 33-42.

- Мешков В.В. Основы светотехники: Учеб. пособие для вузов. Ч. 1.- 2-е изд., перераб.- М.: Энергия, 1979.-368 с.