УДК

1В.П. Харченко, д.т.н., проф.,

2О.Г. Кукуш, д.т.н., проф.,

3Є.А. Знаковська, к.т.н.

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУЗІР’Я НАВІГАЦІЙНИХ СУПУТНИКІВ GPS, GLONASS І GALILEO

1Національний авіаційний університет,

e-mail: kharch@nau.edu.ua,

2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

alexander_kukush@univ.kiev.ua,

3Національний авіаційний університет,

e-mail: zea@nau.edu.ua

В даній роботі представлено модернізовану математичну модель для ідентифікації сузір’я навігаційних супутників GPS, GLONASS та GALILEO.

В данной работе представлена модернизированная математическая модель для идентификации созвездия навигационных спутников GPS, GLONASS и  GALILEO.

In this article the upgraded mathematical model for identification of constellation of navigating satellites GPS, GLONASS and GALILEO is presented.

Вступ

Застосування супутникових систем набуває все більшої практичної цінності у багатьох областях діяльності людини, і особливо там, де є необхідність точного місцевизначення, моніторингу та керування рухомими об'єктами. Супутникові радіонавігаційні системи (СРНС) GPS і ГЛОНАСС та системи нового покоління типу GALILEO, у комплексі з наземними, космічними і бортовими функціональними доповненнями стають відповідно до історичних рішень ICAO основними засобами навігації і керування навіть у такій критичній з точки зору безпеки галузі, як повітряний транспорт.

Однією з найважливіших експлуатаційних характеристик системи від якої залежить безпека польотів є цілісність. Цілісність при використанні СРНС як основного навігаційного засобу означає здатність системи виключити невірну супутникову інформацію з наступної обробки до того, як помилка у вихідних параметрах перевищить заданий поріг, тобто ізолювати супутник, що відмовив. Під відмовленням супутника розуміють такий його стан, при якому використання радіонавігаційних параметрів, обумовлених сигналом або сигналами цього супутника, погіршує точність визначення координат і часу споживачем до значення, що перевищує заданий поріг.

Аналіз досліджень і публікацій

Нажаль проблемі цілісності та її складових задач в галузі аеронавігації присвячена невелика кількість робіт, в яких немає необхідного рівня її розв’язання. Враховуючи актуальність та необхідність рішень для забезпечення безпеки польотів, названі задачі виходять в ранг першочергових.

Результати досліджень [1, 2] вказують, що сучасні методики оцінки цілісності потребують модернізації для більш адекватного визначення цілісності аеронавігаційних засобів.

Постановка завдання

Модернізація математичної моделі ідентифікації сузір’я навігаційних супутників GPS, GLONASS та GALILEO для оцінки цілісності аеронавігаційної системи.

Модель спостереження

Нехай є N спостережень відстані від споживача до супутників GPS

r(1)=(r1,…,rN)T,

M спостережень від того ж споживача до супутників GLONASS

r(2)=(rN+1,…,rN+M)T.

а також M спостережень аналогічної відстані до супутників GALILEO

r(3)=(rN+M+1,…,rN+M+K)T.

Тут ri – псевдовідстань до i – го супутника. Сукупний вектор спостережень

r=(r(1)T,r(2)T,r(3)T)T.

Нехай

e1=(1,…,1N,0,…,0M+K),

e2=(0,…,0N,1,…,1M,0,…,0K),

e3=(0,…,0N+M,1,…,1K).

Нехай Δtbias(j) – розходження шкал часу контрольно-коригувальної станції (ККС) та супутників j - ї групи (при j = 1 маємо GPS, при j = 2 – GLONASS, а при j = 3 – GALILEO). Позначимо також Wj=c⋅Δtbias(j), де c – відома швидкість поширення радіосигналів; j=1, 3.

Приймаємо наступну модель спостереження:

r=F(X)+j=13Wjej+Sфε.	(1)

Тут F(x)=(F1(x),…,FN+M+K(x))T,

Fi(X)=(X1−x1i)2+(X2−x2i)2+(X3−x3i)2, 1≤i≤N+M+K,

де X=(X1, X2, X3)T– координати споживача, (x1i, x2i, x3i)T– координати і-го супутника;

Sf=diag(σf1,…,σf(N+M+K)), де σfi2 – дисперсія флуктуаційної помилки вимірювання псевдовідстані до і – го супутника; ε – випадковий вектор з нульовим середнім та одиничною кореляційною матрицею.

Вважаємо, що σfi2 відомі з точністю до сталого множника σo2=36 (дисперсії одиниці ваги), тобто σfi2=σi2⋅σo2, де σi2 – задані, i=1,N+M+K.

Для даного сузір’я супутників формуємо σi2 наступним чином. Нехай відомі паспортні значення дисперсій (так звані номінальні дисперсії) для супутників різних сузір’їв: σnj2=36, j=1, 3, де значення j=1, 3 відповідають GPS, GLONASS та GALILEO.

Тоді покладаємо

σi2=σnj2, де

j=j(i)=1, i=1, N2, i=N+1, N+M	(2)

Такий вибір моделі для дисперсій σфi2 означає наступне: фактичні дисперсії флуктуаційних похибок можуть не співпадати з номінальними дисперсіями, але пропорційні до них  із невідомим множником σo2.

Оцінювання параметрів моделі

Модель (1) − це модель нелінійної регресії з невідомим шестивимірним вектором (XT,WT)T, де W=(W1, W2, W3)T. Позначимо Sf=diag(σ1,…,σN+M+K). Якщо M+M+K>6, то зважений метод найменших квадратів призводить до мінімізації цільової функції

Q(X,W)=S−1(r−F(X)−j=13Wjej2,

де X∈R3, W∈R+3,R+=(0,+∞). Оскільки X, W будуються як точки мінімуму функції Q(⋅,⋅). Маємо для X, W систему з шести рівнянь:

−12∂Q∂X=F'(X)TS−2(r−F(X)−j=13Wjej)=0

Тут F'(X) − це матриця Якобі вектор-функції F(X), F'(X)T − транспонована до неї.

Перевірка гіпотези про нормальне функціонування

Розглянемо процедуру перевірки гіпотези про нормальне функціонування навігаційної системи супутників, що знаходяться в зоні видимості. Для цього покладемо

RSS=S−1(r−F(X)−j=13Wjej)2.	(3)

Приймемо, що при нормальному функціонуванні системи супутників виконується

σo2≤σfo2, σfo2  відоме, 	(4)

а при порушенні цілісності виконується

σo2>σfo2.

Тепер розглянемо два випадки:

1) Вектор ε має нормальний розподіл: N(0,IN+M+K), де IN+M+K  одинична матриця розміру N+M+K. Статистика RSS має наступний наближений розподіл:

RSSσo2⋅χN+M+K−62.	(5)

Тут N+M+K – сукупна кількість спостережень, 6 – число оцінюваних параметрів. Співвідношення (5) ґрунтується на теорії лінійної регресії [3], а також на тій обставині, що модель нелінійної регресії гарно наближається відповідною моделлю лінійної регресії

r=F(Xe)+F'(Xe)ΔX+j=13Wjej+Sfε.	(6)

Тут ΔX=X−Xe, Xe – еталонне значення. Модель (6) є насправді гарним наближенням до (5), якщо стандартні відхилення похибок σfi2 невеликі у порівнянні з істинною відстанню Fi(Xo), де Xo − істинне значення координат споживача.

Далі, якби величина σo2 була відомою, то при виконанні нерівності

RSSσo2≥(χN+M+K−62)α

відкидалась би гіпотеза про нормальний режим функціонування. Тут 1−α − довірча ймовірність (як правило 0.95), (χN+M+K−62)α − відповідна квантиль закону χN+M+K−62, тобто

PχN+M+K−62≥(χN+M+K−62)α=α.

За умови (4) маємо:

RSSσo2≥RSSσfo2.

Відкидаємо гіпотезу про нормальний режим, якщо RSSσf02≥(χN+M+K−62)α.

При такому підході для похибки І роду маємо

Pвідхилити Н0|Н0 справедливе≤PRSSσo2≥(χN+M+K−62)α|Н0 справедливе=PχN+M+K−62≥(χN+M+K−62)α=α.

2) Нехай закон розподілу ε невідомий; 1−α – довірча ймовірність. За умови істинності моделі (1) маємо за аналогією з лінійною регресією

RSSσo2≈εT(IN+M+K−P)ε.

Тут IN+M+K−P – симетрична матриця рангу N+M+K−6, яка відповідає деякому оператору проектування. Тоді

ERSSσo2≈EεT(IN+M+K−P)ε=Etrace(εT(IN+M+K−P)ε)=Etrace((IN+M+K−P)εεT)=trace((IN+M+K−P)EεεT)=trace(IN+M+K−P)=N+M+K−6.

Ми скористалися тим, що (IN+M+K−P) – це проектор на деякий підпростір розмірності N+M+K−6.

Отже, ERSSσo2≈N+M+K−6.

Тоді за умови істинності моделі маємо за нерівністю Чебишова при c>0:

PRSSσo2≥C≤ERSSσo2C=N+M+K−6C.

Нехай N+M+K−6C=α. Тоді C=N+M+K−6α.

Якби σo2 було відоме, то при

RSSσo2≥N+M+K−6α

ми б відкидали гіпотезу Н0 про нормальний режим.

З огляду на (4), за критерій відхилення Н0 беремо нерівність

RSSσfo2≥N+M+K−6α.

Тоді для помилки I роду матимемо

Pвідхилити Н0|Н0 справедливе=PH0RSSσfo2C|Н0 справедливе≤PH0RSSσo2C|Н0 справедливеN+M+K−6α=α.

Визначення працездатності навігаційних супутників

Далі, нехай гіпотезу Н0 відхилено. визначимо, які супутники системи працездатні. Запишемо суму (3) у вигляді:

RSS=i=1N+M+K1σi2ri−Fi(X)−j=13Wjδj,j(i)i2.	(7)

Тут j(i) задано формулою (2); δj,j(i)  це символи Кронекера,

δj,j(i)=1, коли  i=1, N, j=11, коли  i=N+1, N+M, j=21, коли  i=N+M+1, N+M+K, j=3.

Далі у сумі (7) розташовуємо доданки у порядку спадання:

RSS=p=1N+M+KRSSi(p).

Тут i(1),…, i(N+M+K)  деяка перестановка номерів 1,…, N+M+K.

Далі, вилучаємо дані супутника з номером i(1). Одержимо вектор r−i(1), він отримується з вектора r вилученням координати з номером i(1).

Для вектора r−i(1) проводимо перевірку гіпотези про те, що всі інші супутники (без i(1)-го) працюють нормально. Якщо гіпотезу підтверджено, то зупиняємось. Інакше – у новій сумі квадратів залишків знову впорядковуємо доданки за спаданням, вилучаємо дані, що відповідають найбільшому доданку, знову перевіряємо гіпотезу про нормальне функціонування системи супутників – цього разу без двох супутників тощо.

На виході процедури залишиться підмножина початкової системи супутників, для якої приймається гіпотеза про нормальне функціонування, а для усіх інших супутників системи робиться висновок про їх несправність.

Список літератури

- Харченко В.П., Кукуш А.Г., Бабак Є.А. Гіпотеза якості функціонування супутникової радіонавігаційної системи при різноточному спостереженні та негаусових похибках // Вісник НАУ. К.: НАУ, 2002. – №2. – С. 85 – 90.

- Харченко В.П., Кукуш А.Г., Бабак Є.А. Перевірка гіпотези нормального функціонування супутникової радіонавігаційної системи // Матеріали ІV МНТК.  К.: НАУ, 2002. – Секція 21. – Т. 2. – С. 21.159–21.162.

- Дж. Себер. Линейный регрессионный анализ. – М.: Мир, 1980. – 456 с.