# 1. ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПОЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

## Характеристика подвижных аэродромов

Подвижный аэродром представляет собой технический комплекс, предназначенный для обеспечения взлета и посадки летательных аппаратов (ЛА), а также для выполнения технологических операций по их предполетному и послеполетному обслуживанию.

К числу подвижных аэродромов относят авианесущие корабли, плавучие базы, оборудованные площадками для вертикального взлета и посадки самолетов и вертолетов, мобильные взлетно-посадочные полосы, оснащенные техническими позициями для предполетного и послеполетного обслуживания летательных аппаратов и пр.

Авиационно-технические средства подвижных аэродромов принято классифицировать по функциональным признакам, предусматривающим объединение отдельных средств и систем в группы (подсистемы). Основными из таких подсистем являются:

– средства обеспечения взлета и посадки летательных аппаратов;

– средства заправки и снаряжения ЛА;

– средства технического обслуживания и ремонта ЛА;

– средства специального назначения

– командный комплекс управления авиационным соединением.

В состав подвижного аэродрома входят следующие элементы:

– полетная плоскость (для надводных аэродромов – полетная палуба);

– ангарные помещения (для надводных аэродромов – ангарная палуба);

– технические средства транспортировки и швартовки летательных аппаратов;

– авиационно-технические средства обеспечения взлета и  посадки летательных аппаратов;

– светотехнические средства обеспечения полетов;

– система сигнализации;

– средства обеспечения эксплуатации авиационной техники;

– специализированные средства технического обслуживания летательных аппаратов;

– технические средства навигации и гидрометеорологии;

– средства связи;

– системы освещения воздушной и надводной обстановки;

– служебные и служебно-технические помещения авиационного назначения;

– средства приема, хранения и подачи авиационного топлива, горючих и смазочных материалов, специальных жидкостей, сжиженных и сжатых газов.

На полетной плоскости располагаются взлетно-посадочные полосы, технические позиции и парковые площадки (зоны), предназначенные для выполнения технологических операций по техническому обслуживанию летательных аппаратов, а также места для хранения контрольного отстоя топлива, сливаемого из топливных систем ЛА.

Технические позиции, размещенные на полетной плоскости, предназначены для выполнения следующих функций:

– заправка летательных аппаратов топливом и слив топлива в цистерны;

– заправка и зарядка ЛА сжатыми и сжиженными газами, а также специальными жидкостями;

– снабжение летательных аппаратов и оборудования необходимыми видами электропитания;

– проверка исправности авиационного радиоэлектронного оборудования и систем управления авиационным оружием;

– проверка и заправка гидравлических и пневматических систем ЛА;

– подвеска и  установка на ЛА авиационного оружия;

– подогрев, обмыв, специальная обработка летательных аппаратов и их двигателей;

– вентиляция морских спасательных костюмов летчиков, находящихся в кабинах ЛА;

– охлаждение бортовых систем летательных аппаратов;

– проверка работоспособности и отладка бортовых систем ЛА;

– ввод исходной навигационной информации в навигационную систему ЛА от навигационной системы подвижного аэродрома;

– снятие информации, записанной бортовой системой ЛА, для обработки с помощью аппаратуры расшифровки полетной информации;

– проведение автоматизированного контроля систем управления, силовой установки и бортовых систем ЛА.

Технические позиции, оборудованные в парковой зоне,  обеспечивают выполнение следующих функций:

– размещение и швартовка ЛА и средств их обслуживания;

– выполнение всех видов оперативной подготовки к полетам летательных аппаратов,  их оборудования и вооружения;

– заправка ЛА авиационным топливом, маслом, специальными жидкостями, сжатыми и сжиженными газами;

– выполнение профилактического обслуживания  летательных аппаратов и регламентных работ;

– ремонт авиационной техники;

– проверка и регулировка двигателей летательных аппаратов и несущей системы вертолетов;

– подготовка, подвеска на летательные аппараты, предполетный контроль и пристрелка  авиационного оружия;

– снабжение летательных аппаратов необходимым  электропитанием;

– выруливание ЛА с технических позиций на стартовые позиции.

Ангар подвижного аэродрома предназначен для базирования, хранения и технического обслуживания летательных аппаратов. Для размещения ЛА, подготовки их к полетам, выполнения регламентных и ремонтных работ в ангаре оборудованы соответствующие технические  позиции.

Технические позиции, размещаемые в ангаре, обеспечивают выполнение следующих функций:

– швартовка летательных аппаратов (для надводных аэродромов);

– выполнение всех видов оперативной подготовки летательных аппаратов и их оборудования к полетам, за исключением запуска двигателей, раскрутки несущей системы вертолетов, обмыва ЛА, эмульсирования проточной части двигателей, снятия контрольных проверок и подвески авиационных боеприпасов;

– транспортировка летательных аппаратов внутри ангарного помещения, из ангара на полетную плоскость и с полетной плоскости в ангар;

– подъем и перемещение крупногабаритных  агрегатов и узлов ЛА;

– «холодная»  проверка пристрелки оружия летательных аппаратов;

– заправка ЛА авиамаслом, специальными жидкостями и сжатыми газами;

– проведение всех видов регламентных и ремонтных работ, в том числе предусматривающих слив и заправку авиатоплива закрытым способом.

– подключение пневматического и электрического ремонтного инструмента;

– подключение к летательным аппаратам аэродромной системы автоматизированного контроля систем управления, силовой установки и бортовых систем ЛА.

Технологические операции на технических позициях полетной плоскости, парковой зоны и ангарных помещений выполняются техническими расчетами, в состав которых помимо начальника (старшего расчета) входят специалисты, являющиеся непосредственными исполнителями работ на авиационной технике (техники и авиамеханики по специальностям).

Подвижные аэродромы оснащены системой транспортировки летательных аппаратов, состоящей из средств транспортировки ЛА на полетной плоскости, подъемников (лифтов) и средств транспортировки ЛА в ангаре. Для транспортировки летательных аппаратов по полетной плоскости и в ангарных помещениях используются специальные тягачи, а также троссовые, цепные, траверзные и другие транспортировочные устройства.

Для обеспечения разворота летательных аппаратов на месте перед лифтами на полетной плоскости и в ангаре используются поворотные круги, приводимые во вращение электромеханическим приводом.

К числу авиационно-технических средств обеспечения взлета и посадки летательных аппаратов на подвижных аэродромах относят трамплины, удерживающие устройства, отражательные щиты, аэрофинишеры и аварийные барьеры.

В состав светотехнических средств обеспечения полетов входят:

– контурные ограничительные огни;

– заградительные огни;

– огни (прожекторы) подсвета взлетно-посадочной полосы;

– осевые и боковые огни взлетно-посадочной полосы;

– огни подсвета кормового среза надводного аэродрома;

– огонь подсвета ветроуказателя;

– оптическая система посадки летательных аппаратов;

– система  сигнализации горизонтального положения полетной плоскости;

– огонь запрещения посадки;

– система сигнализации управления взлетом и посадкой ЛА (светофор).

Для вертолетов на подвижных аэродромах устанавливается система автоматической сигнализации летчику о горизонтальном положении и вертикальном перемещении полетной плоскости. Для информирования летчика о положении полетной плоскости относительно горизонта устанавливается система светового горизонта.

На стартовых позициях размещается командная сигнализация для управления взлетом летательных аппаратов в режиме «Радиомолчание».

## Технология технического обслуживания летательных аппаратов на подвижном аэродроме

Подготовкой авиационной техники к полетам называется комплекс работ, который включает в себя определение ее технического состояния, устранение выявленных неисправностей, снабжение и снаряжение всеми необходимыми материалами и  средствами в количестве, требуемом  для выполнения полетного задания [4–5].

Требованиями, предъявляемыми к подготовке летательных аппаратов к полету, являются: высокое  качество и полнота выполнения требуемого объема работ, соответствие подготовки полетному заданию, минимальное  время подготовки. Для сокращения времени подготовки летательного аппарата к полету максимальный объем операций по его подготовке проводится заранее. Непосредственно перед полетом на ЛА производятся только те работы, которые нельзя сделать заблаговременно, а также работы, отражающие специфику данного полетного задания. Объем и последовательность технологических операций, выполняемых при подготовке летательного аппарата к полету, определяются инструкцией по его эксплуатации, технологией выполнения работ для данного типа авиационной техники и Регламентом технического обслуживания ЛА [3].

Основанием для выполнения работ по техническому обслуживанию летательных аппаратов является Плановая таблица полетов, содержащая следующую информацию:

– типы и бортовые номера летательных аппаратов, назначенных к полетам в рассматриваемую летную смену;

– время взлета, полета и посадки ЛА;

– задание на полет;

– тип боекомплекта (варианты вооружения) летательных аппаратов;

– время на подготовку к повторным полетам (если такие планируются в пределах рассматриваемой летной смены);

– гидрометеоусловия и пр.

Различают следующие виды технического обслуживания летательных аппаратов на подвижных аэродромах:

– предварительную подготовку ЛА;

– предполетную подготовку ЛА;

– подготовку к повторному полету ЛА;

– послеполетную подготовку ЛА.

Предварительная подготовка летательного аппарата включает:

– контрольный осмотр ЛА;

– устранение неисправностей, выявленных при осмотре;

– выполнение периодических работ в соответствии с Регламентом технического обслуживания ЛА;

– подготовку авиационных средств поражения и съемных агрегатов вооружения;

– замену агрегатов летательного аппарата, выработавших ресурс.

Контрольный осмотр летательного аппарата проводится в целях определения его технического состояния после полетов и готовности в предстоящим полетам.

Контрольный осмотр летательного аппарата производится каждым специалистом в строго определенной последовательности по установленному для каждого типа ЛА маршруту. Это позволяет проверить техническое состояние летательного аппарата с наименьшими затратами времени исключает пропуск какого-либо объекта осмотра, способствует устранению излишнего передвижения специалистов, производящих осмотр, правильному их распределению в зависимости от специальности. В процессе осмотра особенно тщательно проверяются те агрегаты, узлы и устройства ЛА, которые по опыту его эксплуатации отказывают наиболее часто.

В процессе осмотра никакие работы по устранению выявленных неисправностей до полного окончания проверки ЛА не производятся, так как вначале должно быть установлено общее техническое состояние летательного аппарата и определен порядок устранения неисправностей с учетом их сложности и взаимосвязи.

Предполетная подготовка летательных аппаратов производится непосредственно перед полетами в соответствии с заданием, указанным в Плановой таблице полетов. Технологические операции предполетной подготовки ЛА производятся на технических позициях полетной плоскости подвижного аэродрома.

Предполетная подготовка летательного аппарата включает:

– предполетный осмотр ЛА;

– проверку соответствия заправки и зарядки систем летательного аппарата заданию на полет;

– устранение неисправностей;

– дозаправку (дозарядку) систем ЛА согласно заданию на полет;

– ввод исходных данных (программ) в навигационные, прицельные и другие системы летательного аппарата;

– снаряжение ЛА авиационными средствами поражения в соответствии с заданием на полет;

– установку на летательный аппарат съемного оборудования и вооружения;

– проверку готовности ЛА к полету согласно заданию и пр.

Подготовку летательных аппаратов к полетам осуществляют технические составы экипажей и специалисты технических расчетов. Работы на ЛА выполняются параллельно-последовательным методом: технические экипажи готовят к вылету все летательные аппараты одновременно (параллельно), а технические расчеты специалистов выполняют технологические операции последовательно согласно технологическим маршрутам (поточная подготовка).

Основанием для реализации такого параллельно-последовательного метода служит то обстоятельство, что перечень и объем работ при предполетной подготовке на всех летательных аппаратах одинаков. Этому способствует также ступенчатый характер потребности в подготовленных к полету ЛА. Очередность подготовки летательных аппаратов определяется очередностью их вылета.

Предварительно для каждой категории специалистов технических расчетов разрабатываются типовые технологические графики поточной подготовки летательных аппаратов к полету для несколько вариантов в зависимости от количества ЛА, готовящихся к вылету, количества выделенных технических ресурсов и т. д.

Работа технического состава по заранее разработанным технологическим графикам позволяет увеличить нагрузку специалистов и технических средств, повысить качество и сократить сроки подготовки летательных аппаратов к полету. При организации предполетной подготовки ЛА широкое применение находят сетевые методы планирования.

Предполетный осмотр и проверка работоспособности бортового оборудования состоит из сравнительно небольшого объема операций, направленных на выявление неисправностей, которые могли появиться после выполнения предварительной подготовки (послеполетной подготовки), а также операций по контролю наиболее ответственных систем и механизмов.

Установка съемного оборудования включает установку аккумуляторных батарей (хранящихся в специальном помещении), а также аэрофотоаппаратуры и средств объективного контроля, подвесных баков, контейнеров (при необходимости) и др.

После проведения предполетного осмотра летательного аппарата командир экипажа (летчик) выполняет проверку работоспособности двигателя и оборудования ЛА.

Запуск и проверку работы двигателя с целью экономии времени, ресурса и топлива на подготовку на многих типах летательных аппаратов обычно совмещают с запуском для первого полета.

Наличие большой тяги у современных двигателей требует создания специальных площадок для проверки их работы, что усложняет организацию предполетной подготовки. Такие площадки, кроме швартовочных приспособлений, оборудованы газоотбойными щитами и приспособлениями, исключающими возможность попадания посторонних предметов в воздухозаборники силовой установки летательного аппарата. На подвижных аэродромах этим требованиям отвечают технические позиции полетной плоскости.

Период времени, выделяемый на предполетную подготовку летательного аппарата, определяется его типом и характером предстоящих полетов. Таким периодом считается непрерывное время от начала работ по подготовке ЛА к вылету до его готовности к выруливанию на стартовую позицию.

Подготовка летательных аппаратов к повторному полету производится перед каждым новым полетом в период стартового времени в соответствии с заданием на предстоящий полет. Работы по подготовке ЛА к повторным полетам производятся на технических позициях полетной плоскости инженерно-техническим составом, выделенным для обеспечения полетов.

Подготовка летательного аппарата к повторному полету включает:

– анализ работоспособности систем и оборудования ЛА и соблюдения правил его эксплуатации в предыдущем полете по данным средств объективного контроля и докладов летного экипажа;

– стартовый осмотр летательного аппарата;

– устранение неисправностей, выявленных в предыдущем полете и при осмотре;

– заправку летательного аппарата топливом, маслом и специальными жидкостями, зарядку газами;

– ввод исходных данных (программ) в навигационные, прицельные и другие системы ЛА;

– снаряжение летательного аппарата авиационными средствами поражения;

– установку на ЛА съемного оборудования;

– проверку готовности летательного аппарата к полету согласно заданию.

Стартовый осмотр производится с целью выявления неисправностей, которые могли возникнуть на ЛА в процессе предыдущего полета, и осуществляется по установленному маршруту. Он предусматривает визуальный контроль состояния летательного аппарата и его оборудования. Проверяется герметичность систем, наличие внешних повреждений планера, антенн, обтекателей антенн, следов жидкости на нижней части крыла, фюзеляжа и т. д. Контролируется состояние механизмов приземления. Осматриваются пневматики колес, проверяется нагрев тормозов, состояние остекления фонаря кабины, щитков колес, механизмов крыла (закрылков, предкрылков, интерцепторов) и т. д.

По окончании стартового осмотра или параллельно с ним производится заправка систем летательного аппарата жидкостями и зарядка газами, установка тормозного парашюта и другого съемного оборудования.

Продолжительностью подготовки летательного аппарата к повторному полету считается непрерывное время с момента выключения двигателя летчиком после полета до готовности к выруливанию ЛА на стартовую позицию для взлета. Оно состоит из технологического времени подготовки летательного аппарата инженерно-техническим в соответствии с Регламентом технического обслуживания и времени подготовки и проверки летным экипажем систем и оборудования ЛА в соответствии с Руководством по летной эксплуатации.

Послеполетная подготовка летательных аппаратов производится в конце каждого летного дня и после окончания дежурства независимо от того, состоялись полеты или нет. Послеполетная подготовка ЛА включает:

– послеполетный осмотр летательного аппарата;

– устранение неисправностей, выявленных в полете и обнаруженных при осмотре;

– заправку и снаряжение летательного аппарата в соответствии с планами его дальнейшего использования.

Послеполетную подготовку ЛА выполняют технические составы экипажей и специалисты технических расчетов на технических позициях полетной плоскости и стояночных местах ангарных помещений.

## Функциональная структура автоматизированной системы управления предполетной подготовкой летательных аппаратов

Автоматизированная система управления предполетной подготовкой летательных аппаратов занимает одно из центральных мест в комплексе АСУ подвижного аэродрома. Система состоит из четырех основных функциональных комплексов (рис. 1.1):

• функционального комплекса «Оперативное планирование технического обслуживания летательных аппаратов»;

• функционального комплекса «Планирование расстановки летательных аппаратов»;

• функционального комплекса «Планирование движения летательных аппаратов при подготовке к вылету»;

• функционального комплекса «Оптимальное планирование предполетной подготовки летательных аппаратов».

Рис. 1.1 Функциональная структура АСУ предполетной подготовкой летательных аппаратов

В состав АСУ предполетной подготовкой летательных аппаратов входит также координатор, выполняющий по отношению к перечисленным функциональным комплексам функции вышестоящего органа управления (управляющей подсистемы), в том числе:

– инициирует работу того или иного функционального комплекса;

– формирует и передает функциональному комплексу массивы исходных данных, необходимых для решения функциональных задач;

– запрашивает и принимает от функционального комплекса результаты решения функциональных задач;

– осуществляет обмен информацией между функциональными комплексами системы и др.

Функциональный комплекс (ФК) «Оперативное планирование технического обслуживания летательных аппаратов» предназначен для пооперационного планирования технологических процессов подготовки ЛА к вылету в течение летной смены.

Исходными данными для этого служат сведения, содержащиеся в Плановой таблице полетов, а также информация о наличии и занятости специалистов технических расчетов – непосредственных исполнителей работ, в том числе:

– список бортовых номеров летательных аппаратов, которые необходимо подготовить к вылету, с указанием вида подготовки и типа вооружения каждого из них;

– время завершения подготовки каждого летательного аппарата к вылету;

– типовой технологический график подготовки к вылету каждого ЛА, соответствующий виду подготовки и типу вооружения.

В состав комплекса входят три последовательно решаемые функциональные задачи (рис. 1.2):

– Расчет сетевых моделей технологических процессов технического обслуживания летательных аппаратов;

– Планирование технологических процессов технического обслуживания летательных аппаратов;

– Корректировка сроков выполнения технологических операций.

Рис. 1.2 Функциональная структура комплекса «Оперативное планирование технического обслуживания ЛА

Расчет сетевых моделей технологических процессов технического обслуживания летательных аппаратов производится для каждого ЛА в отдельности. В результате решения данной задачи устанавливаются наиболее ранние и наиболее поздние сроки начала и окончания выполнения технологических операций на летательном аппарате, а также вычисляются резервы времени работ.

Результатом решения второй функциональной задачи являются:

– сроки начала и окончания выполнения технологических операций на каждом из летательных аппаратов, вылет которых запланирован в рассматриваемую летную смену, вычисленные с учетом параллельного предполетного обслуживания группы ЛА в условиях ограниченности имеющихся ресурсов;

– индивидуальные графики работы непосредственных исполнителей технологических операций (специалистов технических расчетов).

Третья функциональная задача решается в случае дефицита на том или ином отрезке времени трудовых ресурсов, необходимых для своевременной подготовки к вылету запланированной группы летательных аппаратов. Результаты решения данной задачи по своему составу аналогичны предыдущим.

Функциональный комплекс «Оперативное планирование технического обслуживания летательных аппаратов» содержит также в своем составе собственный координатор, выполняющий следующие функции:

– инициация процессов решения функциональных задач;

– формирование массивов необходимых исходных данных;

– прием результатов решения функциональных задач;

– обмен информацией между функциональными задачами комплекса и др.

Функциональный комплекс «Планирование расстановки летательных аппаратов» предназначен для определения технических позиций ПП и стояночных мест АП, на которых целесообразно разместить ЛА перед началом технологических процессов их предполетного обслуживания и после полетов, а также для построения графиков перемещения летательных аппаратов к выбранным местам их расположения.

Исходными данными для этого служит перечисленная выше информация, содержащаяся в Плановой таблице полетов, в совокупности со сведениями о расположении летательных аппаратов в начале летной смены.

В состав комплекса входят три последовательно решаемые задачи (рис. 1.3):

– Определение исходных позиций летательных аппаратов перед подготовкой к вылету;

– Планирование перестановок летательных аппаратов перед подготовкой к вылету;

– Планирование расстановки летательных аппаратов после полетов.

Результатом решения функциональной задачи определения исходных позиций летательных аппаратов перед подготовкой к вылету является последовательность их бортовых номеров, каждому из которых сопоставлен номер технической позиции ПП, на которую данный ЛА должен быть перемещен перед началом технологического процесса его предполетного обслуживания.

Задача планирования перестановок летательных аппаратов перед подготовкой к вылету декомпозируется на три подзадачи более низкого уровня иерархии:

– определение очередности передвижения летательных аппаратов к исходным позициям;

– распределение летательных аппаратов между тягачами;

– построение графиков передвижения летательных аппаратов перед подготовкой к вылету.

Результаты решения подзадачи определения очередности передвижения летательных аппаратов к исходным позициям представляются в виде множества их бортовых номеров, каждому из которых сопоставлено натуральное число, характеризующее порядковый номер данного ЛА в общей последовательности перемещений.

Рис. 1.3 Функциональная структура комплекса «Планирование расстановки летательных аппаратов»

Результатом решения подзадачи распределения летательных аппаратов между тягачами является набор последовательностей бортовых номеров ЛА, закрепленных за каждым из тягачей для перемещения в соответствующей очередности на исходные позиции перед началом предполетной подготовки.

Подзадача построения графиков передвижения летательных аппаратов перед подготовкой к вылету решается для каждого ЛА в отдельности. В зависимости от того, где летательный аппарат находится в начале летной смены и где он должен находиться перед началом технологических процессов подготовки к вылету, реализуется одна из следующих процедур:

– построение графика перестановки летательного аппарата между техническими позициями ПП;

– построение графика перестановки летательного аппарата с технической позиции ПП на стояночное место АП;

– построение графика перестановки летательного аппарата со стояночного места АП на техническую позицию ПП.

Результат решения подзадачи построения графиков передвижения летательных аппаратов перед подготовкой к вылету представляется в виде множества параметров, определяющих время начала и окончания операций по перемещению ЛА, в совокупности с множеством функций занятости технических позиций ПП и стояночных мест АП.

Результатом решения задачи планирования расстановки летательных аппаратов после полетов является:

– множество номеров технических позиций и стояночных мест, предназначенных для размещения ЛА после полетов;

– множество пар моментов времени начала и окончания передвижения летательных аппаратов к назначенным им ТП и СМ;

– множество функций занятости технических позиций ПП и стояночных мест АП.

Функциональный комплекс планирования расстановки летательных аппаратов содержит в своем составе собственный координатор, выполняющий функции, аналогичные перечисленным выше для предыдущего ФК.

Функциональный комплекс «Планирование движения летательных аппаратов при подготовке к вылету» предназначен для определения технологических маршрутов и графиков передвижения ЛА между техническими позициями ПП в процессе их подготовки к вылету.

Исходными данными для этого служит перечисленная выше информация, содержащаяся в Плановой таблице полетов, в совокупности с:

– данными о местоположении летательных аппаратов перед началом предполетной подготовки;

– характеристиками технических позиций ПП, на которых могут выполняться технологические операции при подготовке ЛА к вылету;

– нормативными продолжительностями перемещения ЛА между техническими позициями ПП;

– нормативными продолжительностями выполнения технологических операций и др.

В состав комплекса входят три последовательно решаемые задачи (рис. 1.4):

– Построение типовых технологических графиков передвижения летательных аппаратов;

– Выбор технологических графиков передвижения летательных аппаратов;

– Планирование перестановок летательных аппаратов при подготовке к вылету.

Задача построения типовых технологических графиков передвижения летательных аппаратов декомпозируется на две подзадачи более низкого уровня иерархии:

– построение типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов;

– расчет временных характеристик типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов.

Результаты решения подзадачи построения типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов представляются в виде множества рациональных последовательностей технических позиций ПП. Каждая такая последовательность характеризуется тем, что она проходит от позиции, занимаемой конкретным летательным аппаратом перед подготовкой к вылету, до стартовой позиции, указанной в Плановой таблице полетов, через промежуточные позиции, на которых возможно выполнение всех необходимых технологических операций по его предполетному техническому обслуживанию.

Рис. 1.4 Функциональная структура комплекса «Планирование движения летательных аппаратов при подготовке к вылету»

Решением подзадачи расчета временных характеристик типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов является множество моментов времени начала и окончания выполнения технологических операций, предусмотренных видом предполетной подготовки ЛА и типом вооружения. Указанные временные характеристики вычисляются в предположении, что технологический процесс подготовки летательного аппарата к вылету начинается в момент времени, равный нулю.

Выбор технологических графиков передвижения летательных аппаратов требует решения трех следующих частных подзадач, носящих вспомогательный или дополняющий характер:

– привязка типовых графиков передвижения летательных аппаратов к реальному времени;

– проверка условия реализуемости графиков передвижения летательных аппаратов;

– выбор альтернативных технологических графиков передвижения летательных аппаратов.

В результате решения задачи выбора технологических графиков передвижения летательных аппаратов каждому ЛА, вылет которого запланирован в рассматриваемую летную смену, ставится в соответствие один из рациональных типовых маршрутов предполетной подготовки.

При этом осуществляется привязка выбранного маршрута к календарному времени. Результатом реализации данной процедуры является множество моментов времени начала и окончания выполнения технологических операций, вычисленных исходя из требования завершения предполетной подготовки летательного аппарата не позднее времени вылета, указанного в Плановой таблице полетов.

После этого для каждого ЛА производится проверка выполнения условия реализуемости выбранного графика передвижения. График передвижения летательного аппарата при подготовке его к вылету считается реализуемым, если все технические позиции, входящие в маршрут, находятся в свободном (незанятом) состоянии на протяжении отрезков времени, в течение которых на них предусматривается выполнение технологических операций по подготовке рассматриваемого ЛА к вылету.

Если график передвижения летательного аппарата оказывается нереализуемым, то далее осуществляется выбор альтернативного технологического графика его передвижения, удовлетворяющего условию реализуемости, из числа построенных ранее типовых рациональных графиков передвижения ЛА.

Общий результат решения задачи выбора технологических графиков передвижения летательных аппаратов представляется в виде:

– набора маршрутов передвижения летательных аппаратов, запланированных к вылету;

– множества пар, определяющих время начала и окончания обслуживания летательных аппаратов на каждой технической позиции:

– набора ступенчатых функций, отражающих занятость технических позиций в течение рассматриваемой летной смены.

Результаты решения задачи планирования перестановок летательных аппаратов при подготовке к вылету представляются в виде:

– планов-графиков перестановок летательных аппаратов (в том числе и тех, которые не планируются к вылету в рассматриваемую летную смену, но занимают позиции, входящие в выбранные технологические маршруты подготовки ЛА к вылету);

– множества скорректированных исходных позиций летательных аппаратов, которым предстоит вылет;

– множества функций занятости технических позиций ПП.

Функциональный комплекс планирования движения летательных аппаратов при подготовке к вылету содержит в своем составе собственный координатор, выполняющий функции, аналогичные перечисленным выше для предыдущих ФК.

Функциональный комплекс «Оптимальное планирование предполетной подготовки летательных аппаратов» предназначен для решения задач, которые имеют явно выраженный экстремальный характер или могут быть сформулированы в оптимизационной постановке (рис. 1.5):

– Планирование технологических процессов подготовки к вылету максимального количества летательных аппаратов за заданное время;

– Планирование технологических процессов подготовки к вылету заданного количества летательных аппаратов за минимальное время;

– Оптимальное планирование технологических процессов подготовки летательных аппаратов к вылету;

– Оптимальное планирование передвижения летательных аппаратов при подготовке к вылету;

– Оптимальное планирование работы исполнителей технологических операций.

Задача планирования технологических процессов подготовки к вылету максимального количества летательных аппаратов за заданное время решается на основе следующих исходных данных:

– границы заданного периода времени;

– перечень бортовых номеров ЛА, рассматриваемых при решении данной задачи;

– множество типовых технологических маршрутов передвижения летательных аппаратов по ПП;

– продолжительность передвижения ЛА по каждому типовому маршруту;

– множество номеров технических позиций, через которые проходит каждый типовой маршрут передвижения летательных аппаратов по ПП;

– границы отрезков времени, на протяжении которых осуществляется обслуживание ЛА на технических позициях согласно тому или иному типовому маршруту (установленные, исходя из условия, что момент начала движения летательных аппаратов  совпадает с начальным моментом времени заданного периода).

Необходимо для максимального количества летательных аппаратов выбрать по одному из типовых маршрутов и определить время начала передвижения каждого ЛА по ПП, исходя из того, что процесс его предполетного обслуживания и передвижения к стартовой позиции должен завершиться не позднее заданного момента времени.

Результат решения данной задачи представляется в виде списка бортовых номеров летательных аппаратов, которые можно подготовить к вылету за заданное время, каждому из которых сопоставлен технологический график его предполетного обслуживания с указанием сроков выполнения операций на каждой технической позиции.

Рис. 1.5 Функциональная структура комплекса «Оптимальное планирование предполетной подготовки летательных аппаратов»

Исходными данными для задачи планирования технологических процессов подготовки к вылету заданного количества летательных аппаратов за минимальное время служат те же самые множества и величины, что и для предыдущей задачи планирования подготовки к вылету максимального количества ЛА за заданное время.

Необходимо для каждого летательного аппарата выбрать один из типовых маршрутов и определить время начала его передвижения по ПП, исходя из требования, чтобы технологический процесс подготовки к вылету всех ЛА завершился в минимальный срок.

Результат решения данной задачи представляется в виде списка бортовых номеров летательных аппаратов, каждому из которых сопоставлен технологический график его предполетного обслуживания с указанием сроков выполнения операций на каждой технической позиции.

Для решения задачи оптимального планирования технологических процессов подготовки летательных аппаратов к вылету требуются следующие исходные данные:

– множество бортовых номеров летательных аппаратов, которые необходимо подготовить к вылету в течение заданного периода времени (летной смены);

– заданное время вылета каждого летательного аппарата, установленное плановой таблицей полетов;

– перечень технологических операций (работ), которые необходимо выполнить при подготовке каждого летательного аппарата к вылету;

– моменты времени начала и окончания выполнения каждой  технологической операции (установленные в предположении, что выполнение всего комплекса работ начинается в условный момент времени, равный нулю);

– перечень категорий специалистов, необходимых для выполнения каждой технологической операции в процессе подготовки летательных аппаратов к вылету;

– количество специалистов каждой категории, необходимых для выполнения той или иной технологической операции в процессе подготовки летательных аппаратов к вылету;

– данные о наличии специалистов каждой категории на протяжении рассматриваемого периода времени др.

Необходимо определить моменты времени начала реализации технологических процессов предполетного обслуживания каждого из указанных летательных аппаратов, обеспечивающие их своевременную подготовку к вылету в условиях ограниченности ресурсов.

Критерием оптимальности решения данной задачи служат величины, характеризующие:

– суммарную продолжительность простоев летательных аппаратов перед вылетом после завершения технологического процесса их подготовки;

– степень равномерности распределения во времени занятости специалистов, участвующих в технологическом процессе подготовки группы летательных аппаратов к вылету, и др.

В результате решения данной задачи устанавливаются моменты времени начала предполетного обслуживания летательных аппаратов, определяющие, в свою очередь, сроки выполнения отдельных технологических операций и время готовности к вылету каждого ЛА.

Задача оптимального планирования передвижения летательных аппаратов при подготовке к вылету решается на основе следующих исходных данных:

– перечень бортовых номеров летательных аппаратов, которые необходимо подготовить к вылету в рассматриваемую летную смену;

– заданное время вылета каждого летательного аппарата, установленное плановой таблицей полетов;

– описания типовых технологических маршрутов передвижения каждого летательного аппарата по ПП;

– моменты времени, начиная с которых летательные аппараты могут осуществлять передвижение по ПП;

– коэффициенты предпочтения (приоритета) типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов и др.

Необходимо для каждого летательного аппарата выбрать один из типовых маршрутов и определить время начала его передвижения по ПП, исходя из того, что процесс его предполетного обслуживания и передвижения к стартовой позиции должен завершиться в заданный момент времени.

В качестве критерия оптимальности решения задачи планирования передвижения летательных аппаратов при подготовке к вылету используется одна из величин, характеризующая:

– суммарную степень предпочтения (приоритета) выбранных технологических маршрутов передвижения группы летательных аппаратов, запланированных к вылету;

– суммарную продолжительность технологических процессов подготовки группы летательных аппаратов к вылету;

– суммарное количество перемещений летательных аппаратов между ТП в процессе их предполетной подготовки;

– суммарную продолжительность перемещений летательных аппаратов между ТП в процессе их предполетной подготовки;

– суммарную продолжительность простоев летательных аппаратов от моментов завершения технологических процессов предполетного обслуживания до моментов взлета.

В результате решения данной задачи каждому летательному аппарату сопоставляется один из типовых технологических маршрутов и время начала передвижения по ПП, определяющее, в свою очередь, сроки выполнения технологических операций на технических позициях, входящих в выбранный маршрут.

Для задачи оптимального планирования работы исполнителей технологических операций исходными данными служат следующие множества, величины и параметры:

– перечень бортовых номеров летательных аппаратов, которые необходимо подготовить к вылету в рассматриваемую летную смену;

– списки работ, которые должны быть выполнены специалистами каждой  категории на каждом летательном аппарате;

– время начала и окончания выполнения каждой работы;

– список индивидуальных идентификаторов специалистов каждой категории;

– время начала и окончания работы каждого специалиста в рассматриваемом периоде времени (в рассматриваемой летной смене).

Необходимо для каждого специалиста построить последовательность технологических операций (работ), которые должны быть им выполнены в течение рассматриваемого периода времени, с целью своевременной подготовки к вылету всей совокупности летательных аппаратов.

Критериями оптимальности решения данной задачи выступают величины, характеризующие:

– суммарное количество специалистов, привлекаемых к выполнению работ по предполетному обслуживанию летательных аппаратов;

– степень равномерности распределения производственной нагрузки между специалистами.

В результате решения задачи каждому специалисту ставится в соответствие определенная последовательность технологических операций с указанием бортовых номеров летательных аппаратов и сроков выполнения каждой из них.

Функциональный комплекс «Оптимальное планирование предполетной подготовки летательных аппаратов» содержит в своем составе собственный координатор, выполняющий функции, аналогичные перечисленным выше для предыдущих ФК.