# 4. МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ВЫЛЕТУ

Комплекс задач планирования движения летательных аппаратов при подготовке к вылету формулируется следующим образом.

Задано:  перечень бортовых номеров летательных аппаратов, которые необходимо подготовить к вылету в рассматриваемую летную смену;

– время вылета и посадки каждого летательного аппарата;

– вид подготовки летательных аппаратов, запланированных к вылету;

– вариант снаряжения летательных аппаратов;

– данные о местоположении летательных аппаратов перед началом предполетной подготовки;

– характеристики технических позиций ПП, на которых могут выполняться технологические операции при подготовке летательных аппаратов к вылету;

– нормативная продолжительность перемещения летательных аппаратов между техническими позициями ПП;

– нормативная продолжительность выполнения технологических операций и др.

Необходимо определить технологические маршруты и графики передвижения летательных аппаратов между техническими позициями ПП в процессе их подготовки к вылету.

Функциональный комплекс «Планирование движения летательных аппаратов при подготовке к вылету» включает следующие задачи:

– Построение типовых технологических графиков передвижения летательных аппаратов;

– Выбор технологических графиков передвижения летательных аппаратов;

– Планирование перестановок летательных аппаратов при подготовке к вылету.

## 4.1 Построение типовых технологических графиков передвижения летательных аппаратов

Задача «Построение типовых технологических графиков передвижения летательных аппаратов» решается один раз перед вводом автоматизированной системы управления предполетной подготовкой ЛА в эксплуатацию. Результаты ее решения заносятся в базу нормативно-справочной информации данной системы. Предварительное формирование множества типовых маршрутов передвижения ЛА позволяет сократить время принятия решений в реальных условиях, поскольку трудоемкая процедура планирования технологических процессов подготовки летательных аппаратов к вылету заменяется более простой процедурой выбора для каждого ЛА одного из заранее построенных маршрутов с последующей его привязкой к календарному времени.

Задача «Построение типовых технологических графиков передвижения летательных аппаратов» декомпозируется на две подзадачи более низкого уровня:

– Построение типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов;

– Расчет временных характеристик типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов.

4.1.1 Построение типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов

Исходными данными для задачи построения типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов при подготовке к вылету являются следующие множества и параметры:

IB – множество бортовых номеров летательных аппаратов, которые необходимо подготовить к вылету в рассматриваемую летную смену;

piH – номер ТП, на которой находится i-й летательный аппарат перед началом предполетной подготовки (номер начальной ТП);

piK – номер ТП, на которую необходимо переместить i-й летательный аппарат для взлета (номер конечной ТП):

Ei – упорядоченное множество, отображающее последовательность элементов (технологических операций) технологического процесса подготовки i-го летательного аппарата к вылету и определяемое заданным видом подготовки и вариантом вооружения:

Ei= eil| l=1, λi,

где eil – идентификатор l-го по счету элемента (l-й технологической операции) технологического процесса подготовки i-го летательного аппарата к вылету;

λi – количество таких технологических операций;

P(eil) – множество номеров ТП, на которых может быть реализована l-я технологическая операция технологического процесса подготовки i-го летательного аппарата к вылету; l=1, λi.

При формировании маршрутов передвижения летательного аппарата по ПП целесообразно исходить из следующего правила: если после выполнения какого-либо этапа подготовки к вылету ЛА находится на ТП, на которой возможна реализация следующей (очередной) технологической операции технологического процесса, то он остается на этой ТП (без перемещения на какую-либо другую ТП).

Из этого правила вытекают следующие очевидные выводы, лежащие в основе алгоритма формирования типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов по ПП:

1. Если piH∈P(ei1), то первая по счету технологическая операция подготовки i-го летательного аппарата к вылету реализуется на начальной ТП.

Если piH∉P(ei1), то для выполнения первой технологической операции i-й летательный аппарат перемещается на одну из ТП с номером p∈P(ei1).

2. Если P(eiλi)∩PK∅, то заключительная технологическая операция подготовки i-го летательного аппарата к вылету реализуется (по возможности, с целью сокращения количества перемещений ЛА по ПП) на одной из ТП, предназначенных для старта.

Если P(eiλi)∩PK=∅, то после завершения заключительной технологической операции подготовки i-го летательного аппарата к вылету он перемещается на одну из стартовых ТП.

3. Если P(eil)∩P(ei,l+1)≠∅, то (l+1)-я технологическая операция подготовки i-го летательного аппарата к вылету реализуется на той же ТП, что и предыдущая l-я технологическая операция (без перемещения на какую-либо другую ТП).

Если P(eil)∩P(ei,l+1)=∅, то для реализации (l+1)-й технологической операции подготовки i-го летательного аппарата к вылету он перемещается на одну из ТП с номером p∈P(ei,l+1).

При λi=3 существуют следующие варианты маршрутов передвижения i-го летательного аппарата по ПП (при условии, что на каждой ТП реализуется только одна технологическая операция подготовки i-го ЛАК к вылету).

Вариант №1:

[piH∉P(ei1)]→[pi1∈P(ei1)]→[pi2∈P(ei2)]→→[pi3∈P(ei3), pi3∉PK]→[piK∈PK] .

Вариант №2:

[piH=pi1∈P(ei1)]→[pi2∈P(ei2)]→→[pi3∈P(ei3), pi3∉PK]→[piK∈PK] .

Вариант №3:

[piH∉P(ei1)]→[pi1∈P(ei1)]→[pi2∈P(ei2)]→→[pi3=piK∈PK⊆P(ei3)] .

Вариант №4:

[piH=pi1∈P(ei1)]→[pi2∈P(ei2)]→→[pi3=piK∈PK⊆P(ei3)] .

В приведенных формулах pil – номер ТП, на которой реализуется l-я технологическая операция подготовки i-го летательного аппарата к вылету, а стрелками обозначены перемещения ЛА от одной ТП на другую; l=1, λi.

Как видно, вариант №1 предусматривает 4 перемещения летательного аппарата между ТП, варианты №2 и №3 – 3 перемещения, вариант №4 – два перемещения. В случае, когда «соседние» технологические операции подготовки летательного аппарата к вылету могут выполняться на одной и той же ТП, таких перемещений будет меньше.

Последовательности номеров технических позиций ПП, через которые i-й летательный аппарат должен пройти в процессе подготовки к вылету, определяются как результат декартового произведения соответствующих множеств:

– для варианта №1:

piH×P(ei1)×P(ei2)×...×P(eiλi)×;

– для варианта №2:

piH×P(ei2)×...×P(eiλi)×;

– для варианта №3:

piH×P(ei1)×P(ei2)×...×P(ei,λi−1)×;

– для варианта №4:

piH×P(ei2)×...×P(ei,λi−1)×.

Количество таких последовательностей (цепочек ТП) вычисляется по формуле:

ni=l=μνP(eil),

где P(eil) – мощность множества P(eil);

μ=1 для вариантов №1 и №32 для вариантов №2 и №4;

ν=λi для вариантов №1 и №2λi−1 для вариантов №3 и №4.

После построения всех последовательностей (цепочек) ТП они перенумеровываются числами натурального ряда от 1 до ni включительно. Этим заканчивается решение задачи построения типовых маршрутов передвижения i-го летательного аппарата по ПП.

Построенные таким образом последовательности ТП, через которые должен пройти i-й летательный аппарат в процессе подготовки к вылету, можно представить в следующем виде:

– для варианта №1

πij=(piH; pijl, l=1, λi; piK); j=1, ni;

– для варианта №2:

πij=(pij1=piH; pijl, l=2, λi; piK); j=1, ni;

– для варианта №3:

πij=(piH; pijl, l=1, λi−1; pi,j,λi=piK); j=1, ni;

– для варианта №4:

πij=(pij1=piH; pijl, l=2, λi−1; pi,j,λi=piK); j=1, ni.

Руководствуясь вышеприведенным правилом, из полного множества цепочек ТП πij ; j=1, ni исключаются те, которые предусматривают переход i-го летательного аппарата с одной ТП на другую ТП в тех случаях, когда на первой из них возможна реализация следующей технологической операции подготовки ЛА к вылету.

Правило исключения таких нерациональных цепочек можно сформулировать следующим образом: из дальнейшего рассмотрения исключаются те цепочки, для которых справедливо условие:

[pijl∈P(ei,l+1)]∧[pi,j,l+1≠pijl]; l=1, λi−1.

Алгоритм решения подзадачи «Построение типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов» предусматривает последовательное выполнение следующих действий:

1. Формирование рабочего массива:

I=IB.

2. Выбор очередного элемента (бортового номера ЛА) из рабочего массива:

i∈I.

3. Формирование декартового произведения:

Di=.

4. Вычисление количества возможных цепочек ТП для i-го летательного аппарата:

ni=l=μνP(eil).

5. Далее в цикле по j=1, ni выполняются следующие операции:

5.1 Организация массива Ji, предназначенного для хранения номеров рациональных типовых маршрутов передвижения i-го летательного аппарата:

Ji=∅.

5.2 Далее во встроенном цикле по l=1, λi−1 проверяется условие нерациональности j-го маршрута передвижения i-го летательного аппарата:

[pijl∈P(ei,l+1)]∧[pi,j,l+1pijl].

Если это условие выполняется, то осуществляется переход к рассмотрению следующего (j+1)-го маршрута (при j<ni).

В противном случае осуществляется переход к рассмотрению следующей (l+1)-й технологической операции предполетной подготовки i-го летательного аппарата (при l<λi−1).

После проверки всех технологических операций номер маршрута, признанного рациональным, включается в состав множества Ji.

После рассмотрения всех маршрутов передвижения i-го летательного аппарата его номер исключается из рабочего массива I.

При условии I=∅ вычислительная процедура заканчивается.

Схема алгоритма решения подзадачи «Построение типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов» представлена на рис. 4.1.

Символом W41 на схеме обозначен массив исходных данных, необходимых для решения задачи построения  типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов:

W41= IB;  piH; piK; Ei | i∈IB ; P(eil) | i∈IB; l=1, λi .

Результаты решения задачи представляются в виде множества рациональных маршрутов всех летательных аппаратов, запланированных к вылету:

V41=πij | i∈IB ; j∈Ji.

Пример решения задачи построения типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов приведен в приложении 9.

Рис. 4.1 Схема алгоритма решения подзадачи «Построение типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов»

4.1.2 Расчет временных характеристик типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов

Расчет временных характеристик типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов базируется на следующих положениях:

1). Комплекс задач планирования движения летательных аппаратов при подготовке к вылету решается в дискретном времени. При этом предполагается, что летная смена разбита на определенное количество равных полуоткрытых интервалов (отрезков) времени, перенумерованных числами натурального ряда от kHC до kKC. Длина этих отрезков выбирается такой, чтобы она была кратной нормативным продолжительностям выполнения работ (операций) и технологическим интервалам между ними. Анализ реальных технологических графиков подготовки летательных аппаратов к вылету позволяет принять длину интервалов равной 30 секундам.

2). В дальнейшем будет рассматриваться j-й маршрут передвижения i-го летательного аппарата, соответствующий варианту №1 (как наиболее общему):

πij=(piH; pijl, l=1, λi; piK); 1≤j≤ni.

Для построения типового графика передвижения i-го летательного аппарата по j-у маршруту необходимо иметь следующие исходные данные (выраженные в количестве полуоткрытых интервалов времени):

T(pijl) – нормативная продолжительность обслуживания i-го летательного аппарата на технической позиции номер pijl; l=1, λi;

D(piH, pij1) – нормативная продолжительность передвижения i-го летательного аппарата от ТП номер piH до ТП номерpij1;

D(pijl, pi,j,l+1) – нормативная продолжительность передвижения i-го летательного аппарата от ТП номер pijl до ТП номерpi,j,l+1; l=1, λi−1;

D(pi,j,λi, piK) – нормативная продолжительность передвижения i-го летательного аппарата от ТП номер pi,j,λi до ТП номер piK.

Пусть dH(piH, pij1) и dK(piH, pij1) – номера полуоткрытых интервалов времени, на которых начинается и заканчивается передвижение i-го летательного аппарата от ТП номер piH до ТП номерpij1;

dH(pijl, pi,j,l+1) и dK(pijl, pi,j,l+1) – номера полуоткрытых интервалов времени, на которых начинается и заканчивается передвижение i-го летательного аппарата от ТП номер pijl до ТП номерpi,j,l+1; l=1, λi−1;

tH(pijl) и tK(pijl) – номера полуоткрытых интервалов времени, на которых начинается и заканчивается обслуживание i-го летательного аппарата на ТП номер pijl; l=1, λi−1.

Значения этих характеристик типового графика передвижения i-го летательного аппарата по j-у маршруту вычисляются на основании перечисленных исходных данных согласно следующим формулам:

dH(piH, pij1)=1;

dK(piH, pij1)=D(piH, pij1);

dH(pijl, pi,j,l+1)=tK(pijl)+1;   l=1, λi−1;

dK(pijl, pi,j,l+1)=dH(pijl, pi,j,l+1)+D(pijl, pi,j,l+1)−1;   l=1, λi−1;

dH(pi,j,λi, piK)=tK(pi,j,λi)+1;

dK(pi,j,λi, piK)=dH(pi,j,λi, piK)+D(pi,j,λi, piK)−1;

tH(pij1)=dK(piH, pij1)+1;

tH(pijl)=dK(pi,j,l−1, pijl)+1;   l=2, λi;

tK(pijl)=tH(pijl)+T(pijl)−1;   l=1, λi.

Значение dK(pi,j,λi, piK) характеризует продолжительность подготовки i-го летательного аппарата к вылету согласно j-у маршруту его передвижения по ТП (выраженную в количестве полуоткрытых интервалов времени):

hij=dK(pi,j,λi, piK);   i∈I;   j=1, ni.

Алгоритм решения подзадачи «Расчет временных характеристик типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов» предусматривает последовательное выполнение следующих действий:

1. Формирование рабочего массива:

I=IB.

2. Выбор очередного элемента (бортового номера ЛА) из рабочего массива:

i∈I.

3. Далее в цикле по j∈Ji выполняются следующие действия:

3.1 Формирование рабочего массива:

Ji=Ji.

3.2 Выбор очередного элемента (номера типового маршрута i-го летательного аппарата) из рабочего массива:

j∈Ji.

3.3 Далее в цикле по параметру  (1≤l≤λi−1) согласно приведенным выше формулам последовательно осуществляется расчет характеристик dH(piH, pij1), dK(piH, pij1), dH(pijl, pi,j,l+1), dK(pijl, pi,j,l+1), tH(pijl) и tK(pijl).

После вычисления этих характеристик для всех значений параметра  (1≤l≤λi−1) номер рассмотренного маршрута j исключается из состава рабочего массива Ji и осуществляется переход к следующему элементу данного массива.

При условии

Ji=∅

(что свидетельствует о завершении рассмотрения всех рациональных маршрутов передвижения i-го летательного аппарата) элемент i исключается из состава рабочего массива I. После этого производится переход к рассмотрению следующего элемента данного массива.

При условии

I=∅

вычислительный процесс завершается.

Схема алгоритма решения подзадачи «Расчет временных характеристик типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов» представлена на рис. 4.2.

Рис. 4.2 Схема алгоритма решения подзадачи «Расчет временных характеристик типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов»

Символом W42 на схеме обозначен массив исходных данных, необходимых для решения задачи построения  типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов:

W42= IB;  πij | i∈IB; 1≤j≤ni ;

D(pijl, pi,j,l+1) ; D(pi,j,λi, piK) | i∈IB; 1≤j≤ni ; l=1, λi−1  .

Результаты решения задачи представляются в виде множества значений временных характеристик типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов:

V42=

tH(pijl) ; tK(pijl) | i∈IB ; 1≤j≤ni ; l=1, λi−1 .

Пример расчета временных характеристик типовых маршрутов передвижения летательных аппаратов приведен в приложении 10.

4.2 Выбор технологических графиков передвижения летательных аппаратов

В основе алгоритма решения данной задачи лежат следующие положения:

а) Процедура выбора технологических графиков предполетного обслуживания реализуется для летательных аппаратов в порядке возрастания  времени их вылета.

б) При выборе технологического графика подготовки к вылету каждого летательного аппарата предпочтение отдается тому графику, маршрут которого предусматривает минимальное количество переходов между техническими позициями.

Пусть β(i,j) – коэффициент предпочтения j-го технологического графика подготовки к вылету i-го летательного аппарата; i∈IB; j∈Ji.

Для технологического процесса предполетного обслуживания, состоящего из трех операций, графики передвижения i-го летательного аппарата по степени невозрастания значений коэффициента предпочтения можно упорядочить следующим образом:

1) технологические графики, предусматривающие выполнение всех трех операций предполетного обслуживания i-го летательного аппарата на единой технической позиции. Для таких графиков β(i,j)=3;

2) технологические графики, предусматривающие выполнение первой и второй или второй и третьей операций предполетного обслуживания i-го летательного аппарата на единой технической позиции: β(i,j)=2;

3) технологические графики, предусматривающие выполнение всех трех операций предполетного обслуживания i-го летательного аппарата на разных технических позициях: β(i,j)=1.

Исходными данными для задачи оптимальных технологических графиков передвижения летательных аппаратов служат следующие множества и параметры:

LB=(iμ ; μ=1, mB) – упорядоченное множество (последовательность) бортовых номеров i∈IB летательных аппаратов, которые необходимо подготовить к вылету в рассматриваемую летную смену (элемент iμ входит в последовательность столько раз, сколько полетов запланировано для iμ-го летательного аппарата, и занимает позиции, соответствующие моментам времени его вылетов);

kiB – номер полуоткрытого интервала времени, которому должен принадлежать момент взлета i-го летательного аппарата; i∈IB;

piH и  piK – номера начальной и конечной позиций маршрутов передвижения i-го летательного аппарата при подготовке его к вылету; i∈IB;

Ji – множество номеров рациональных маршрутов передвижения i-го летательного аппарата от начальной позиции piH к стартовой позиции  piK; i∈IB;

πij=(piH; pijl, l=1, λi; piK) ; j∈Ji – множество формальных описаний рациональных маршрутов передвижения i-го летательного аппарата; i∈IB;

t0H(pijl) и t0K(pijl) – номера полуоткрытых интервалов времени, на которых начинается и заканчивается обслуживание i-го летательного аппарата на технической позиции номер pijl в j-м типовом (не привязанном к реальному времени) маршруте его передвижения; i∈IB; j∈Ji; l=1, λi;

hij – продолжительность подготовки i-го летательного аппарата к вылету согласно j-у типовому маршруту его передвижения (выраженная в количестве полуоткрытых интервалов времени); i∈IB; j∈Ji;

[p, i(p)] ; p∈PV – множество пар [p, i(p)], где i(p) – бортовой номер летательного аппарата, занимающего перед началом решения данной задачи p-ю позицию;

β(i,j) – коэффициент предпочтения (приоритета) j-го типового маршрута передвижения i-го летательного аппарата; i∈IB; j∈Ji;

ψp(k) – функции занятости технических позиций p∈PB, входящих в технологические маршруты передвижения летательных аппаратов при подготовке к вылету, где

PB=i∈IB ∪j∈Ji Pij;

Pij – множество ТП, на которых выполняются технологические операции по подготовке i-го летательного аппарата к вылету согласноj-у технологическому маршруту:

Pij=pijl; l=1, λi.

Необходимо для каждого i-го летательного аппарата выбрать один из рациональных типовых маршрутов (графиков) передвижения, привязав его к реальному времени, исходя из того, что процесс предполетного обслуживания и передвижения к стартовой позиции i-го ЛА должен завершиться в интервале времени с номером (kiB−1); i∈IB.

Алгоритм решения задачи «Выбор оптимальных технологических графиков передвижения летательных аппаратов» предусматривает выполнение в цикле по параметру μ=1, mB следующих действий.

1. Формирование рабочего массива номеров типовых рациональных маршрутов передвижения iμ-го летательного аппарата:

J=Jiμ.

2. Выбор из рабочего массива J номера типового рационального маршрута j, имеющего наивысший коэффициент предпочтения:

β(iμ, j)=maxβ(iμ, j) ; j∈J.

3. Привязка выбранного графика передвижения iμ-го летательного аппарата к реальному времени, исходя из требования, чтобы процесс его подготовки к вылету заканчивался на (kiμB−1)-м интервале.

Алгоритм привязки типового технологического графика движения летательного аппарата к реальному времени изложен в подпункте 4.2.1.

4. Проверка условия реализуемости выбранного (и привязанного к реальному времени) графика передвижения iμ-го летательного аппарата.

График передвижения летательного аппарата при подготовке его к вылету будем считать реализуемым, если все технические позиции, входящие в маршрут, находятся в свободном (незанятом) состоянии на протяжении отрезков времени, в течение которых на них предусматривается выполнение технологических операций по подготовке рассматриваемого ЛА к вылету.

Алгоритм проверки  условия реализуемости технологического графика  передвижения летательного аппарата изложен в подпункте 4.2.2.

5. Если выбранный график передвижения iμ-го летательного аппарата оказывается реализуемым, то далее решается задача «Планирование перестановок летательных аппаратов при подготовке к вылету». При этом данный график закрепляется за рассматриваемым ЛА, после чего корректируются графики занятости ТП и осуществляется переход к рассмотрению следующего iμ+1-го летательного аппарата.

Алгоритм планирования перестановок летательных аппаратов при подготовке к вылету изложен в пункте 4.3.

В противном случае (если выбранный график передвижения iμ-го летательного аппарата оказывается нереализуемым по причине занятости той или иной ТП) номер рассмотренного графика j исключается из состава рабочего массива J, после чего для iμ-го ЛА выбирается следующий маршрут (график).

6. Если оказывается, что других технологических маршрутов уже нет (J=∅), то из множества Jiμ выбирается один из нереализуемых маршрутов j, реализация которого требует наименьшее количество перестановок летательных аппаратов, занимающих позиции, входящие в данный маршрут. При этом предпочтение отдается маршруту, позиции которого заняты летательными аппаратами, вылет которых в рассматриваемую летную смену не планируется. Маршруты, позиции которых заняты летательными аппаратами, за которыми уже закреплены графики передвижения, не рассматриваются.

Алгоритм выбора альтернативного технологического графика передвижения летательного аппарата изложен в подпункте 4.2.3.

7. После этого решается задача «Планирование перестановок летательных аппаратов при подготовке к вылету». При этом осуществляется планирование перестановок летательных аппаратов, занимающих позиции p∈Piμ,j.

Для перемещаемых летательных аппаратов из числа запланированных к полетам (i∈IB) фиксируются новые начальные позиции piH.

Далее осуществляется корректировка графиков занятости технических позиций.

После назначения графиков передвижения всем летательным аппаратам, запланированным к полетам в рассматриваемую летную смену, (μ=mB) вычислительный процесс завершается.

Укрупненная схема алгоритма решения задачи «Выбор технологических графиков передвижения летательных аппаратов» представлена на рис. 4.3.

Рис. 4.3 Укрупненная схема алгоритма решения задачи «Выбор технологических графиков передвижения летательных аппаратов»

Символом W43 на схеме обозначен массив исходных данных, необходимых для решения задачи выбора технологических графиков передвижения летательных аппаратов:

W43= IB; LB;  kiH ; Ji | i∈ IB ;

πij ; [p , i(p)] ; β(i, j) | i∈IB; j∈Ji ;  ψp(k) | p∈PB ; k=kHC, kKC  ;

.

Результат решения задачи представляется в виде:

– набора описаний маршрутов передвижения летательных аппаратов, запланированных к вылету:

;

– множества пар, определяющих время начала и окончания обслуживания летательных аппаратов на каждой позиции:

;

– набора ступенчатых функций, отражающих график занятости технических позиций в течение рассматриваемой летной смены:

ψp(k) ; p∈PCV.

На схеме результаты решения задачи выбора технологических графиков передвижения летательных аппаратов отображаются множеством:

V43=

ψp(k) ; p∈PCV  .

Пример решения задачи выбора технологических графиков передвижения летательных аппаратов приведен в приложении 11.

4.2.1 Привязка типовых графиков передвижения летательных аппаратов к реальному времени

Исходными данными привязки типовых графиков передвижения летательных аппаратов к реальному времени служат следующие последовательности, множества и параметры:

πij=(piH; pijl, l=1, λi; piK) – последовательность позиций j-го типового графика передвижения i-го летательного аппарата;

[t0H(pijl) , t0K(pijl)] ; l=1, λi – множество номеров полуоткрытых интервалов времени, на которых начинается и заканчивается обслуживание i-го летательного аппарата на каждой ТП;

hij – продолжительность передвижения i-го летательного аппарата в процессе его подготовки к вылету согласно j-у типовому маршруту (выраженная в количестве полуоткрытых интервалов времени);

kiB – номер полуоткрытого интервала времени, которому должен принадлежать момент вылета i-го летательного аппарата;

Необходимо определить множество [tH(pijl) , tK(pijl)] ; l=1, λi номеров полуоткрытых интервалов времени, на которых должно начинаться и заканчиваться обслуживание i-го летательного аппарата на каждой ТП j-го технологического маршрута, исходя из требования завершения подготовки к вылету данного ЛА на интервале (kiB−1).

Искомые параметры определяются по следующим формулам:

tH(pijl)=t0H(pijl)+(kiB−1)−hij;

tK(pijl)=t0K(pijl)+(kiB−1)−hij;   l=1, λi.

Данная подзадача решается для каждого iμ-го летательного аппарата  (μ=1, mB) и j-го маршрута (j∈J) в цикле по l=1, λiμ.

4.2.2 Проверка условия реализуемости графиков передвижения летательных аппаратов

Исходными данными для проверки условия реализуемости графиков передвижения летательных аппаратов служат следующие множества, последовательности и параметры:

IB – множество бортовых номеров летательных аппаратов, запланированных к вылету в рассматриваемую летную смену;

πij=(piH; pijl, l=1, λi; piK) – последовательность позиций типового графика передвижения i-го летательного аппарата;

[tH(pijl) , tK(pijl)] ; l=1, λi – множество номеров полуоткрытых интервалов времени, которым должны принадлежать моменты начала и окончания обслуживания i-го летательного аппарата на каждой ТП j-го технологического маршрута;

– множество ступенчатых функций, отражающих занятость ТП в течение рассматриваемой летной смены;

[p, i(p)] ; p∈PV – множество пар [p, i(p)], где i(p) – бортовой номер летательного аппарата, занимающий перед началом решения данной задачи p-ю позицию.

Необходимо:

– установить факт реализуемости (или нереализуемости) j-го графика передвижения i-го летательного аппарата для его подготовки к вылету;

– при установления факта нереализуемости j-го графика определить подмножества бортовых номеров летательных аппаратов, которые занимают позиции, входящие в данный график, и тем самым препятствуют его реализации.

Алгоритм решения подзадачи «Проверка условия реализуемости графиков передвижения летательных аппаратов» предусматривает последовательное выполнение следующих действий:

1. Организация рабочих массивов IijПВ и IijПH.

Первый из них предназначен (в случае установления факта невозможности реализации j-го графика) для накапливания бортовых номеров летательных аппаратов, которые занимают ту или иную позицию рассматриваемого технологического графика и, к тому же, запланированы к вылету в рассматриваемую летную смену.

Второй массив предназначен (в случае установления факта невозможности реализации j-го графика) для накапливания бортовых номеров летательных аппаратов, которые занимают ту или иную позицию данного графика, но не запланированы к вылету в рассматриваемую летную смену.

2. Далее в цикле по параметру l=1, λi выполняются следующие действия.

2.1 Организуется внутренний цикл по параметру k=tH(pijl), tH(pijl), в котором последовательно проверяется условие:

ψpijl(k) =0.

Соблюдение этого равенства свидетельствует о том, что позиция pijl на k-м интервале свободна. В этом случае осуществляется переход к рассмотрению следующего (k+1)-го интервалу времени.

2.2 При несоблюдении данного равенства проверяется условие:

ψpijl(k) =1.

Необходимость такой проверки обусловлена следующим.

При назначении какому-либо i'-у летательному аппарату конкретного j'-го графика его передвижения функциям занятости ψpi'j'l(k)  технических позиций, через которые должен пройти рассматриваемый ЛА, для соответствующих значений параметра k будут присваиваться значения, равные бортовому номеру ЛА: ψpi'j'l(k) =i'. Назначенные ранее графики не подлежат никаким изменениям, иначе алгоритм может стать расходящимся. При этом равенство ψpijl(k) =1 свидетельствует о том, что позиция pijl занята каким-то другим (не i-м) летательным аппаратом, которому график передвижения еще не назначен. Следовательно, его можно переместить на какую-либо другую позицию с целью обеспечения условий для реализации j-го графика i-го летательного аппарата.

2.3 Если условие ψpijl(k) =1 не выполняется, то вычислительная процедура завершается, поскольку j-й график передвижения i-го летательного аппарата нереализуем.

2.4 В противном случае устанавливается принадлежность i-го летательного аппарата, занимающего позицию pijl, множеству ЛА, запланированных к вылету, или множеству прочих ЛА:

i(pijl)∈IB.

2.5 При соблюдении данного условия номер летательного аппарата i(pijl) заносится в состав множества IijПВ, после чего, если k<tK(pijl), внутренний цикл повторяется для (k+1). Повторение цикла для последующих значений параметра k объясняется тем, что при разных значениях данного параметра позицию pijl могут занимать разные летательные аппараты.

2.6 Если i(pijl)∉IB, то номер летательного аппарата  i(pijl) заносится в состав множества IijПH, после чего, если k<tK(pijl), внутренний цикл повторяется для (k+1).

3. Если оказывается, что рассматриваемый j-й график передвижения i-го летательного аппарата реализуем, то фиксируется его номер:

j=j,

после чего вычислительный процесс завершается.

В противном случае вычислительный процесс завершается после выполнения описанных процедур для всех значений l=1, λi и k=tH(pijl), tH(pijl).

Схема алгоритма решения подзадачи «Проверка условия реализуемости графиков передвижения летательных аппаратов» представлена на рис. 4.4.

Символом W44 на схеме обозначен массив исходных данных, необходимых для решения задачи выбора технологических графиков передвижения летательных аппаратов:

W44= IB;  πij | i∈IB; j∈Ji ;  [p , i(p)] | p∈PV ;

[tH(pijl) , tK(pijl) ] | i∈IB; j∈Ji ; l=1, λi  ;

.

Рис. 4.4 Схема алгоритма решения подзадачи «Проверка условия реализуемости графиков передвижения летательных аппаратов»

Результат решения задачи «Проверка условия реализуемости графиков передвижения летательных аппаратов» представляется в виде:

– номера j реализуемого графика передвижения i-го летательного аппарата или

– подмножеств IijПВ и IijПH, если для реализации j-го графика передвижения i-го летательного аппарата требуется перемещение других ЛА.

На схеме полученные результаты отображаются множеством:

V44=  ji | i∈IB ;  IijПВ ; IijПH | i∈IB ; j∈Ji  .

4.2.3 Выбор альтернативных технологических графиков передвижения летательных аппаратов

Данная подзадача решается в том случае, если все технологические графики j∈Ji передвижения i-го летательного аппарата оказались нереализуемыми.

При этом рассмотрению подлежат только те графики, реализация которых не требует перестановки летательных аппаратов, которым ранее уже назначены маршруты передвижения.

Исходными данными при этом служат следующие множества:

IijПВ – множество бортовых номеров ЛА, которые:

– занимают одну или более позиций, входящих в j-й график передвижения i-го летательного аппарата;

– запланированы к вылету в рассматриваемую летную смену;

– не получили еще собственного маршрута передвижения для подготовки к вылету;

IijПH – множество бортовых номеров ЛА, которые:

– занимают одну или более позиций, входящих в j-й график передвижения i-го летательного аппарата;

– не запланированы к вылету в рассматриваемую летную смену.

Алгоритм решения подзадачи «Выбор альтернативных технологических графиков передвижения летательных аппаратов» предусматривает последовательное выполнение следующих действий:

1. Формирование множества номеров технологических графиков передвижения i-го летательного аппарата,  реализация которых требует перестановки только тех прочих ЛА, которые не запланированы к полетам в рассматриваемую летную смену:

JiПH=j∈Ji : (IijПH≠∅)∧(IijПB=∅).

2. Установления факта существования таких маршрутов:

JiПH≠∅.

3. Если такие маршруты существуют, то для i-го летательного аппарата выбирается такой маршрут j∈JiПH, реализация которого требует наименьшее количество перестановок других ЛА:

mijПH=min,

где mijПH – количество прочих ЛА, занимающих позиции в j-м маршруте передвижения i-го летательного аппарата и не планируемых к вылету в рассматриваемую летную смену:

mijПH=IijПH.

На этом вычислительный процесс завершается.

4. Если JiПH=∅, то формируется множество номеров графиков передвижения i-го летательного аппарата,  реализация которых требует перестановки прочих ЛА, часть из которых запланирована к полетам в рассматриваемую летную смену, а другая часть – не запланирована:

JiПBH=j∈Ji : (IijПH≠∅)∧(IijПB≠∅).

5. Установления факта существования таких маршрутов:

JiПBH≠∅.

6. Если такие маршруты существуют, то для i-го летательного аппарата выбирается такой маршрут j∈JiПBH, реализация которого требует наименьшее количество перестановок других ЛА, но в первую очередь тех, которые запланированы к полетам:

λi×mijПB+mijПH=min,

где mijПH – количество прочих ЛА, занимающих позиции в j-м маршруте передвижения i-го летательного аппарата и планируемых к вылету в рассматриваемую летную смену:

mijПH=IijПH.

Здесь параметр λi играет роль весового коэффициента, отражающего важность минимизации количества перемещений именно тех летательных аппаратов, которые запланированы к полетам в рассматриваемую летную смену.

На этом вычислительный процесс завершается.

7. Если JiПBH=∅, то формируется множество номеров графиков передвижения i-го летательного аппарата,  реализация которых требует перестановки прочих ЛА, запланированных к полетам в рассматриваемые летные сутки:

JiПB=j∈Ji : (IijПH=∅)∧(IijПB≠∅).

8. В этом случае для i-го летательного аппарата выбирается такой маршрут j∈JiПB, реализация которого требует наименьшее количество перестановок других ЛА:

mijПB=min.

Фиксацией такого j-го маршрута заканчивается вычислительный процесс решения подзадачи «Выбор альтернативных технологических графиков передвижения летательных аппаратов».

Схема алгоритма решения подзадачи «Выбор альтернативных технологических графиков передвижения летательных аппаратов» представлена на рис. 4.5.

Рис. 4.5 Схема алгоритма решения подзадачи «Выбор альтернативных технологических графиков передвижения летательных аппаратов»

Символом W45 на схеме обозначен массив исходных данных, необходимых для решения задачи выбора альтернативных технологических графиков передвижения летательных аппаратов:

W45= IB; Ji | i∈IB ;  IijПВ ; IijПH | i∈IB ; j∈Ji  .

Результат решения задачи представляется в виде множества номеров технологических графиков передвижения летательных аппаратов:

V45= ji | i∈IB.

4.3 Планирование перестановок летательных аппаратов при подготовке к вылету

Исходными данными для планирования перестановок летательных аппаратов при подготовке к вылету служат следующие множества, функции и параметры:

LB=(iμ ; μ=1, mB) – упорядоченное множество (последовательность) бортовых номеров летательных аппаратов, которые необходимо подготовить к вылету в рассматриваемую летную смену (элемент iμ входит в последовательность столько раз, сколько полетов запланировано для iμ-го летательного аппарата, и занимает позиции, соответствующие моментам времени его вылетов);

πiμj=(piμH; piμjl, l=1, λiμ; piμK) – выбранная ранее j-я последовательность позиций графика передвижения iμ-го летательного аппарата;

– множество номеров полуоткрытых интервалов времени, которым должны принадлежать моменты начала и окончания обслуживания iμ-го летательного аппарата на каждой ТП выбранного технологического графика его предполетной подготовки;

ψp(k) ; p∈PCV – множество ступенчатых функций, отражающих занятость ТП в течение рассматриваемой летной смены;

[p, i(p)] ; p∈PV – множество пар [p, i(p)], где i(p) – бортовой номер летательного аппарата, занимающего перед началом решения данной задачи p-ю позицию;

α(p) ; p∈PC – множество коэффициентов приоритета свободных (перед началом решения данной задачи) технических позиций;

– множество действительных чисел, характеризующих нормативную продолжительность передвижения iμ-го летательного аппарата от ТП номер piμjl до ТП номерp∈PCV{piμjl.

Алгоритм решения задачи «Планирование перестановок летательных аппаратов при подготовке к вылету» предполагает выполнение в цикле по параметру l=1, λiμ следующих действий.

1. Проверка условия незанятости позиции piμjl на протяжении отрезка времени [tH(piμjl), tK(piμjl)], в течение которого предполагается обслуживание на ней iμ-го летательного аппарата.

Данная операция производится в цикле по параметру k=tH(piμjl), tK(piμjl).

Проверяемое условие выражается формулой:

[∀k=tH(piμjl), tK(piμjl)] [ψpiμjl(k)=0].

2. Если данное условие выполняется, то в графике занятости ТП номер piμjl фиксируется факт реализации упомянутого технологического процесса:

[∀k=tH(piμjl), tK(piμjl)] [ψpiμjl(k)=iμ].

После этого (если l<λiμ) осуществляется переход к рассмотрению следующей (l+1)-й позиции в маршруте движения iμ-го летательного аппарата.

3. Если на протяжении отрезка времени [tH(piμjl), tK(piμjl)] позиция piμjl оказывается занятой, то далее устанавливается бортовой номер летательного аппарата, который занимает эту позицию и подлежит перемещению:

il=i(piμjl).

4. Определяется множество технических позиций, свободных в момент времени tH(piμjl):

PC[tH(piμjl)]=.

5. Определяется множество бортовых номеров ЛА, вылет которых запланирован на время, превышающее время вылета iμ-го летательного аппарата:

IB(iμ)=iμ' ; μ'=μ+1, mB.

6. Проверяется условие принадлежности il-го летательного аппарата множеству ЛА, которым еще предстоит вылет в рассматриваемую летную смену:

il∈IB(iμ).

7. Если il-у летательному аппарату предстоит вылет, то он должен быть перемещен на свободную позицию pl, имеющую наивысший приоритет. Выбор такой позиции производится согласно формуле:

α(pl)=maxα(p) ; p∈PC[tH(piμjl)].

8. Если il-й летательный аппарат не запланирован к вылету в оставшееся время рассматриваемой летной смены, то он может быть перемещен на свободную позицию pl, имеющую наименьший приоритет. Установление такой позиции производится согласно формуле:

α(pl)=minα(p) ; p∈PC[tH(piμjl)].

9. В любом случае (запланирован ли il-й летательный аппарат в дальнейшем к вылету, или не запланирован) после описанных в пунктах 6–8 процедур фиксируется новая исходная позиция для il-го ЛА:

pil=pl.

10. Вычисляются моменты времени начала и окончания операции по перемещению il-го летательного аппарата с позиции piμjl на позицию pl:

dH(piμjl, pl)=tH(piμjl)−1;

dK(piμjl, pl)=dH(piμjl, pl)+D(piμjl, pl).

11. Далее согласно приведенным ниже формулам корректируются функции занятости ТП с номерами piμjl и pl:

[∀k=tK(piμjl)+1, kKC] [ψpiμjl(k)=0];

[∀k=dK(piμjl, pl)+1, kKC] [ψpl(k)=1],

после чего осуществляется переход к пункту 2 данного алгоритма.

После рассмотрения всех λiμ позиций маршрута движения iμ-го летательного аппарата вычислительный процесс завершается.

Схема алгоритма решения подзадачи «Планирование перестановок летательных аппаратов при подготовке к вылету» представлена на рис. 4.6.

На схеме использованы следующие условные обозначения:

k'=tH(piμjl);   k''=tK(piμjl);

W46 – массив исходных данных, необходимых для решения задачи планирования перестановок летательных аппаратов при подготовке к вылету:

W46=  IB; LB; PC; PV;  Ji | i∈IB ; πij | i∈IB ; j∈Ji  ;

α(p) | p∈PC ;  [p, i(p)] | p∈PV ; ψp(k) ; p∈PCV ; k=kHC, kKC ;

[ tH(pijl), tH(pijl)] | i∈IB ; j∈Ji ; l=1, λi  ;

D(pijl, p) | i∈IB ; j∈Ji ; l=1, λi ; p∈PCV{pijl  .

Рис. 4.6 Схема алгоритма решения подзадачи «Планирование перестановок летательных аппаратов при подготовке к вылету»

Результат решения задачи «Планирование перестановок летательных аппаратов при подготовке к вылету» представляется в виде:

– плана-графика перестановок летательных аппаратов, занимавших позиции, входящие в j-й маршрут передвижения iμ-го ЛА:

;

– множества скорректированных исходных позиций прочих (не iμ-го) летательных аппаратов, которым предстоит вылет:

;

– множества функций занятости ТП:

ψp(k) ; p∈PCV ; k=kHC, kKC.

На схеме полученные результаты отображаются множеством:

V46=

.

Общим результатом решения функционального комплекса задач планирования движения летательных аппаратов при подготовке к вылету является формирование технологических графиков движения ЛА в процессе их подготовки к вылету и графиков занятости технических позиций в рассматриваемую летную смену.

Технологический график движения летательных аппаратов при подготовке к вылету представляется в виде:

– набора описаний маршрутов передвижения ЛА, запланированных к вылету:

;

– множества пар, определяющих время начала и окончания обслуживания каждого летательного аппарата на каждой технической позиции:

,

где j – номер назначенной i-у летательному аппарату последовательности ТП πij=(piH; pijl, l=1, λi; piK) , через которые он должен пройти в процессе подготовки к вылету.

Графики занятости ТП в рассматриваемую летную смену формально представляются множеством функций:

ψp(k) ; p∈PCV ; k=kHC, kKC,

где ψp(k)  – ступенчатая функция, значения которой отображают факт и характер занятости p-й технической позиции:

– если ψp(k) =0, это означает, что p-я ТП свободна на k-м интервале времени;

– если ψp(k) =1, это означает, что на k-м интервале времени p-я ТП занята летательным аппаратом, находящемся в режиме ожидания;

– если ψp(k) =i, это означает, что на k-м интервале времени на p-й ТП выполняется технологическая операция по подготовке i-го летательного аппарата к вылету.