# Домашнее задание № 2

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИИ СТОИМОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ

# Задание на работу: в соответствии с заданием создать программу с помощью языков программирования С++ або Turbo Pascal, которая вычисляет значения коэффициентов А и В для каждого из шести элементов системы. На основании полученных данных в программе построить график функции стоимости для каждого из шести элементов системы в одной системе координат.

Краткие теоретические сведения

Если деньги, которые вкладываются для создания элемента системы, пропорционально увеличивать, то таким образом можно повысить надежность элемента. При этом рост надежности элемента будет происходить непропорционально, а в общем случае, скачок каждого следующего раза будет уменьшаться. В конце концов, настанет момент, когда большим инвестициям будет соответствовать практически нецелесообразный прирост надежности.

Такой момент можно определить, смоделировав функцию стоимости. При этом учитывают следующие свойства функции стоимости:

1. Если С=0 (де С – деньги, которые вкладываются), то есть если деньги не вкладываются, то надежность элемента р=0. Таким образом, кривая проходит через точку (0;0).

2. При р1 С. То есть limpc→∞=1. При повышении надежности элемента системы увеличивается его стоимость.

Чтобы определить стоимость для  і-го элемента системы необходимо использовать следующую функцию:

Сi(pi)=AipiexpBi1−pi,i=1,n 		(3.1)

где рі – надежность і-го элемента;

Аі, Ві – параметры модели, которые подлежат определению по эмпирическим данным функции затрат.

Общая стоимость системы:

C(pi)=i=1nAipiexpBi1−pi. 			(3.2)

Для того чтобы определить стоимость прироста надежности элементов системы необходимо модифицировать систему. Модификация проводится за счет замены одних элементов системы другими, улучшенными элементами.

B=1−P1∗1−P2P1−P2*lnC1∗P2C2∗P1

(3.3)

A=C2P2exp−B1−P2

(3.4)

Пример решения задачи

Исходные данные к выполнению лабораторной работы:

|  | p1 | C(p1) | p11 | C(p11) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,973 | 1983,86 | 0,991 | 82029,63 |
| 2 | 0,972 | 5077,25 | 0,986 | 89676,97 |
| 3 | 0,86 | 15316,24 | 0,896 | 90079,34 |
| 4 | 0,988 | 2888,71 | 0,995 | 96338,8 |
| 5 | 0,867 | 15257,7 | 0,91 | 96510,01 |
| 6 | 0,969 | 3243,82 | 0,986 | 51217,38 |

Значения коэффициентов В и А определяем по формулам (3.3) и (3.4) соответственно.

| B | A |
| --- | --- |
| 0,05 | 319,9991 |
| 0,08 | 299,9995 |
| 0,7 | 120,0001 |
| 0,03 | 239,9996 |
| 0,5 | 410,0003 |
| 0,07 | 350 |

Модифицируем систему. Для этого необходимо вычислить стоимость элементов системы, изменяя значения надежности этих элементов на отрезке [0,86; 1] с шагом 0,005, используя найденные значения коэффициентов А и В. В результате получим следующую таблицу значений:

| p | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,86 |  |  | 15316,24 |  |  |  |
| 0,865 |  |  | 18539,36 |  |  |  |
| 0,866 |  |  | 19293,09 |  |  |  |
| 0,867 |  |  | 20089,12 |  | 15257,70 |  |
| 0,87 |  |  | 22761,94 |  | 16698,08 |  |
| 0,875 |  |  | 28394,78 |  | 19587,09 |  |
| 0,88 |  |  | 36061,89 |  | 23271,64 |  |
| 0,885 |  |  | 46736,50 |  | 28052,02 |  |
| 0,89 |  |  | 61981,69 |  | 34374,77 |  |
| 0,895 |  |  | 84391,91 |  | 42921,60 |  |
| 0,896 |  |  | 90079,34 |  | 44982,76 |  |
| 0,897 |  |  | 96269,69 |  | 47184,78 |  |
| 0,898 |  |  | 103017,24 |  | 49539,86 |  |
| 0,899 |  |  | 110383,13 |  | 52061,45 |  |
| 0,9 |  |  | 118436,38 |  | 54764,46 |  |
| 0,901 |  |  |  |  | 57665,38 |  |
| 0,902 |  |  |  |  | 60782,50 |  |
| 0,903 |  |  |  |  | 64136,16 |  |
| 0,904 |  |  |  |  | 67748,97 |  |
| 0,905 |  |  |  |  | 71646,15 |  |
| 0,906 |  |  |  |  | 75855,85 |  |
| 0,907 |  |  |  |  | 80409,57 |  |
| 0,908 |  |  |  |  | 85342,59 |  |
| 0,909 |  |  |  |  | 90694,54 |  |
| 0,91 |  |  |  |  | 96510,01 |  |
| 0,965 |  |  |  |  |  |  |
| 0,969 |  |  |  |  |  | 3243,82 |
| 0,972 |  | 5077,25 |  |  |  | 4144,48 |
| 0,973 | 1983,86 | 5649,79 |  |  |  | 4551,24 |
| 0,974 | 2132,50 | 6338,27 |  |  |  | 5033,63 |
| 0,975 | 2305,38 | 7175,76 |  |  |  | 5611,74 |
| 0,976 | 2508,30 | 8207,65 |  |  |  | 6312,63 |
| 0,977 | 2748,92 | 9497,41 |  |  |  | 7173,46 |
| 0,978 | 3037,53 | 11135,57 |  |  |  | 8246,18 |
| 0,979 | 3388,18 | 13254,36 |  |  |  | 9605,04 |
| 0,98 | 3820,42 | 16051,85 |  |  |  | 11358,60 |
| 0,981 | 4362,13 | 19833,46 |  |  |  | 13670,03 |
| 0,982 | 5053,99 | 25085,93 |  |  |  | 16792,00 |
| 0,983 | 5957,16 | 32614,70 |  |  |  | 21129,68 |
| 0,984 | 7166,63 | 43811,56 |  |  |  | 27359,08 |
| 0,985 | 8835,56 | 61206,10 |  |  |  | 36661,64 |
| 0,986 | 11222,20 | 89676,97 |  |  |  | 51217,38 |
| 0,987 | 14785,30 |  |  |  |  |  |
| 0,988 | 20392,33 |  |  | 2888,71 |  |  |
| 0,989 | 29813,42 |  |  | 3629,50 |  |  |
| 0,99 | 47017,28 |  |  | 4772,32 |  |  |
| 0,991 | 82029,63 |  |  | 6667,04 |  |  |
| 0,992 | 164438,05 |  |  | 10123,41 |  |  |
| 0,993 |  |  |  | 17314,99 |  |  |
| 0,994 |  |  |  | 35405,43 |  |  |
| 0,995 |  |  |  | 96338,80 |  |  |
| 0,996 |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с полученными значениями необходимо построить графики функций стоимости для каждого элемента системы. (Рис.1).

Рис.1. Графики функций стоимости

Итак, в данной работе мы ознакомились и изучили зависимость стоимости элементов от их надёжности.

В данной системе, анализируя полученные данные, можно определить, что самым надёжным является четвертый элемент, а самым ненадёжным – третий элемент.