КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ  АНАЛІЗ ШКІДЛИВИХ ВПЛИВІВ АВІАТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ НА ТОКСИЧНІСТЬ ҐРУНТУ

Маджд С.М.

Франчук Г.М.

Смельський І.В.

м. Київ, Національний авіаційний університет

В умовах інтенсифікації авіатранспортних процесів, широкого використання хімічних речовин для утримання аеропортів і техніки в ґрунтовий покрив територій поблизу аеродромів, заводів і інших підприємств цивільної авіації надходять у значних кількостях хімічні речовини.

На ґрунт із повітряного басейну осідають речовини, що містяться в газах літаків, що відпрацювали, спецавтотранспорту і котелень. Дослідження свідчать, що рівень забруднення ґрунтів поблизу аеропортів і авіаремонтних заводів досить високий. На 1м2  ґрунту припадає до 200...250г органічних і неорганічних хімічних речовин штучного походження.

Особливо небезпечними полютантами для ґрунту зони аеропорту є нафтопродукти. Під час надходження нафтових вуглеводнів у ґрунт спостерігається інтенсивна трансформація морфологічних і фізіологічних властивостей ґрунту. Глибина проникнення вуглеводнів залежить від тривалості забруднення, складу і концентрації компонентів нафти, ландшафтно-геохімічних особливостей території.

Метою роботи є визначення токсичності ґрунтового покриву на територіях прилеглих до аеропорту та побудова математичних моделей для забезпечення екологічної безпеки ґрунтів в зоні впливу авіапідприємств.

Для побудови парних лінійних кореляційних моделей ґрунтового покриву зони аеропорту за результативний показник Y взято смертність Daphnia magnа за 48 год, екз., а за факторний показник – вміст нафтопродуктів, мг/кг.

При побудові моделі були враховані такі чинники, як відстань від злітно-посадкової смуги, м та глибина взяття проби, см. Взаємодія факторів парного кореляційного аналізу ґрунту зони аеропорту представлена  на рис. 1–2.

Рис.1. Моделювання впливу вмісту нафтопродуктів на смертність дафній у пробах поверхневого ґрунту.

Рис. 2. Моделювання впливу вмісту нафтопродуктів на смертність ракоподібних у пробах ґрунту взятих на глибині 20 см.

Дослідження наявності зв’язку між цими факторами та відсотком смертності Daphnia magna проведемо через побудову парних лінійних кореляційних моделей.

Отримані результати парних лінійних кореляційних моделей дають можливість зробити висновки про наявність тісного прямолінійного зв’язку між відібраним фактором і результативним показником. Факторний показник має коефіцієнт кореляції вище 0,67, що свідчить про високу чутливість зв’язку між досліджуваними показниками. Показники з низькими коефіцієнтами кореляції носять фоновий характер і їх зміна суттєво не вплине на визначальний показник моделі.