МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

###### АЛЬТЕРНАТИВНІ 
ПАЛИВА

Навчально-методичний посібник

Київ 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

###### АЛЬТЕРНАТИВНІ 
ПАЛИВА

Навчально-методичний посібник

Київ 2007

УДК 547 (076)

ББК  Г2 я7

О 644

Рецензенти: д-р хім. наук, проф. Є.М. Мазуренко

д-р хім. наук, проф. Ю.Б. Білокопитов

Затверджено на засіданні методично-редакційної ради Інституту міського господарства 30 травня 2006 року.

Кустовська А.Д., Іванов С.В., Косенко О.І.

| О 644 | Альтернативні палива: Навчальний посібник –К.: НАУ, 2007. – 268 с. |
| --- | --- |

Посібник містить теоретичний матеріал, контрольні питання, завдання для курсової роботи, лабораторні роботи з курсу “Альтернативні палива”. Навчальний  матеріал викладено відповідно до робочої програми за кредитно-модульною системою.

Призначений для студентів напряму 0916 “Хімічна технологія та інженерія”.

УДК 547 (076)

ББК  Г2 я7

|  | © А.Д. Кустовська, С.В. Іванов, О.І.Косенко, 2007 |
| --- | --- |

ЗМІСТ

|  | Вступ |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль І. Альтернативні палива з вуглеводневої сировини |  | 18 |  |
| 1 | Енергетичні ресурси |  | 18 |  |
| 1.1 | Енергія та її джерела |  | 18 |  |
| 1.2. | Характеристика нетрадиційних поновлюваних джерел енергії |  | 20 |  |
| 1.2.1. | Сонячна енергія |  | 23 |  |
| 1.2.2. | Енергія вітру |  | 28 |  |
| 1.2.3. | Енергія води |  | 30 |  |
| 1.2.4. | Геотермальна енергія |  | 34 |  |
| 1.2.5. | Ядерна енергія |  | 35 |  |
| 1.2.6. | Енергія біомаси |  | 35 |  |
| 1.2.7. | Енергія водню |  | 37 |  |
| 1.3. | Основні тенденції в енергетичній ситуації світу |  | 37 |  |
| 1.3.1. | Тенденції споживання енергоресурсів |  | 38 |  |
| 1.3.2. | Перспективи застосування нетрадиційних поновлюваних джерел енергії в Україні |  | 42 |  |
| 2. | Класифікація альтернативних палив і сировини для їх виробництва. |  | 48 |  |
| 2.1. | Класифікація альтернативних палив |  | 48 |  |
| 2.2. | Енергетичні джерела для виробництва альтернативних палив |  | 50 |  |
| 2.3 | Експлуатаційні характеристики палива |  | 56 |  |
| 2.3.1. | Головні експлуатаційні характеристики палива і його хімічний склад |  | 56 |  |
| 2.3.2. | Розрахунок теплоти згоряння палива по елементному складу |  | 59 |  |
| 2.3.3. | Розрахунок витрат кисню і повітря |  | 60 |  |
| 2.3.4. | Розрахунок об’єму продуктів згоряння |  | 62 |  |
| 3. | Одержання палив з твердих горючих копалин |  | 63 |  |
| 3.1. | Роль твердих горючих копалин у вирішенні енергетичних проблем |  | 63 |  |
| 3.2. | Загальна характеристика твердих горючих копалин |  | 65 |  |
| 3.3. | Методи одержання синтетичних палив з вугілля |  | 70 |  |
| 3.4. | Сучасні технології переробки вугілля |  | 75 |  |
| 3.4.1. | Піроліз |  | 75 |  |
| 3.4.2. | Газифікація |  | 82 |  |
| 3.4.3. | Зрідження |  | 85 |  |
| 4. | Альтернативні палива з рідкої і газоподібної викопної сировини |  | 92 |  |
| 4.1. | Одержання палив із природних бітумів і горючих сланців |  | 92 |  |
| 4.1.1. | Переробка горючих сланців |  | 92 |  |
| 4.1.2. | Переробка природних бітумів |  | 95 |  |
| 4.1.3. | Переробка нафтових залишків |  | 97 |  |
| 4.2. | Альтернативні газові палива |  | 101 |  |
| 4.3. | Одержання рідких моторних палив з газової сировини |  | 107 |  |
| 4.3.1. | Одержання моторних палив з природного газу |  | 107 |  |
| 4.3.2. | Одержання альтернативних палив із синтез-газу |  | 110 |  |
| 5. | Штучне паливо з рослинної сировини |  | 121 |  |
| 5.1. | Переваги і недоліки біосировини |  | 121 |  |
| 5.2. | Термохімічні методи перетворення біомаси |  | 123 |  |
| 5.2.1. | Процес одержання синтез-газу |  | 123 |  |
| 5.2.2. | Процес зрідження біомаси |  | 123 |  |
| 5.3. | Біохімічні процеси |  | 125 |  |
| 5.3.1. | Біогаз |  | 125 |  |
| 5.3.2. | Біоетанол |  | 134 |  |
| 5.3.3. | Біодизель |  | 144 |  |
| 5.4. | Стан використання біопалива в Україні |  | 154 |  |
|  | Контрольні питання |  | 156 |  |
|  | Модуль ІІ. Альтернативні палива з не вуглеводневої сировини. Паливні елементи |  | 164 |  |
| 6. | Альтернативні палива з не вуглеводневої сировини |  | 164 |  |
| 6.1. | Палива з добавками води |  | 164 |  |
| 6.2. | Водневе паливо |  | 167 |  |
| 6.2.1. | Методи одержання водню |  | 167 |  |
| 6.2.2. | Зберігання та транспортування водню |  | 179 |  |
| 6.2.3. | Застосування водню як альтернативного палива |  | 189 |  |
| 7. | Використання альтернативних палив із застосуванням паливних елементів |  | 199 |  |
| 7.1. | Принцип роботи паливних елементів |  | 200 |  |
| 7.2. | Мембранні ПЕ |  | 202 |  |
| 7.2.1. | Водневі мембранні паливні елементи |  | 202 |  |
| 7.2.2. | Метанольні мембранні паливні елементи |  | 206 |  |
| 7.3. | Лужні паливні елементи |  | 209 |  |
| 7.4. | Фосфорнокислотні паливні елементи |  | 211 |  |
| 7.5. | Високотемпературні паливні елементи |  | 212 |  |
| 7.5.1. | Карбонатнорозплавні високотемпературні паливні елементи |  | 213 |  |
| 7.5.2. | Твердо оксидні високотемпературні паливні елементи |  | 214 |  |
| 8. | Екологічні проблеми виробництва і застосування альтернативних палив |  | 221 |  |
|  | Контрольні питання |  | 229 |  |
|  | Модуль ІІІ. Курсова робота |  | 233 |  |
|  | Лабораторні роботи |  | 239 |  |
| Лабораторна робота 1. Напівкоксування |  |  | 242 |  |
| Лабораторна робота 2. Одержання біоетанолу ферментативним бродінням біомаси |  |  | 246 |  |
| Лабораторна робота 3. Абсолютизація етанолу |  |  | 252 |  |
| Лабораторна робота 4. Одержання ріпаковоетилового естеру |  |  | 256 |  |
| Лабораторна робота 5. Одержання водню електролізом води |  |  | 261 |  |
|  | Список літератури |  | 263 |  |

КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ

Енергетичні ресурси

- Які джерела енергії належать до традиційних? Дати визначення традиційним джерелам енергії.

- Які джерела енергії належать до нетрадиційних? Дати визначення нетрадиційним джерелам енергії.

- Які джерела енергії належать до відновлюваних? Дати визначення відновлюваним джерелам енергії.

- Які джерела енергії належать до невідновлюваних? Дати визначення невідновлюваним джерелам енергії.

- Які альтернативні джерела енергії знайшли сьогодні найширше застосування?

- Які тенденції в енергетичній ситуації визначають необхідність застосування альтернативних енергоносіїв?

- Які енергетичні еквіваленти ви знаєте? Наведіть приклади їх перерахунку.

- Розкрийте тенденції використання в світі нафтопродуктів і ядерної енергії. Поясніть причини.

- Розкрийте тенденції використання в світі гідроенергетики. Поясніть причини.

- Пояснити принцип роботи сонячного колектора.

- Пояснити принцип роботи фотоелемента.

- Пояснити принцип роботи сонячної електростанції. Розкрити переваги і недоліки.

- Пояснити принцип роботи вітроелектростанції. Розкрити переваги і недоліки.

- Розкрити переваги і недоліки вітроенергетики.

- Які способи використання енергії води ви знаєте?

- На чому заснований принцип роботи геотермальної електростанції?

- Наведіть приклади використання біомаси  як альтернативного енергоносія.

- В чому полягають основні переваги та недоліки застосування водневого палива?

- Розкрити основні переваги і недоліки ядерної енергетики.

- Розрахувати, який відсоток потреб України в первинних енергоресурсах на 2005 рік може забезпечити економічнодоцільний потенціал по всім видам НПДЕ.

- Розрахувати, який відсоток потреб України в первинних енергоресурсах на 2010 рік може забезпечити технічний потенціал по всім видам НПДЕ.

Класифікація альтернативних палив і джерел сировини для їх виробництва

- Дати загальне визначення альтернативним паливам.

- Дати визначення альтернативним моторним паливам.

- Навести класифікацію альтернативних палив.

- Особливості виробництва і застосування синтетичних (штучних) рідких вуглеводневих палив.

- Особливості виробництва і застосування палив на нафтовій основі з добавками ненафтового походження.

- Особливості виробництва і застосування ненафтових палив, що істотно відрізняються за фізико-хімічними, експлуатаційними властивостями і за агрегатним станом від традиційних.

- Навести класифікацію джерел енергії для виробництва альтернативних палив.

- Навести схему кругообігу карбону в природі. На яких стадіях вилучається з цього кругообігу сировина для виробництва альтернативних палив?

- Як змінюється атомне співвідношення С/Н в ряду вуглеводневих палив від вугілля до високооктанових бензинів? Палива з яким співвідношенням більш ефективні і чому?

- Дати визначення питомої теплоти згоряння палива.

- Дати визначення максимальної температури горіння палива.

- Дати визначення баласту палива. Навести приклади.

- Перелічити основні екологічні вимоги до палив.

- Розрахувати нижчі питомі теплоти згоряння двох наведених альтернативних палив. Визначити, яке паливо є більш ефективним.

Рідке паливо: метанол та пропанол

- Розрахувати нижчі питомі теплоти згоряння двох наведених палив. Визначити, яке паливо є більш ефективним.

Газоподібне паливо:  суміш: метан – 50% (об); бутан – 50% (об) чи етан

- Розрахувати нижчі питомі теплоти згоряння двох наведених палив. Визначити  яке паливо є більш ефективним.

Рідке паливо: суміш вуглеводнів загального складу С – 85%, Н – 10,5%; S – 1%; N  - 0,5%; Н2О – 3% (мас). чи етанол

Одержання палив з твердих горючих копалин

- Що таке каустобіоліти?

- Що таке акаустобіоліти?

- Що таке вуглефікація?

- Що таке карбонізація?

- Що таке діагенези?

- Що таке метаморфізм?

- Що таке гумусове вугілля?

- Що таке сапропелітове вугілля?

- На якій стадії утворюється сапропель?

- Яка характерна особливість торф’яної стадії утворення вугілля?

- Яка характерна особливість буровугільної стадії утворення вугілля?

- Яка характерна особливість кам’яновугільної стадії утворення вугілля?

- Як змінюється співвідношення С/Н в ряду нафта, газ, вугілля?

- Яку хімічну будову має викопне кам’яне вугілля?

- З яких компонентів складається баласт у кам’яному вугіллі?

- Яка мета збагачення вугілля?

- На якому принципі засновані гравітаційні методи збагачення твердих горючих копалин?

- На якому принципі засновані флотаційні методи збагачення твердих горючих копалин?

- Яким чином одержують тверде альтернативне паливо „чисте вугілля”?

- Яким чином одержують тверде альтернативне паливо „брикети”?

- Яким чином одержують тверде альтернативне паливо „термовугілля”?

- Яким чином одержують тверде альтернативне паливо „автоклавоване вугілля”?

- Продуктом якого процесу є  „вугільна нафта”?

- Продуктом якого процесу є  „первинні смоли”?

- Який основний продукт пароповітряної газифікації?

- Який основний продукт гідрогазифікації?

- Який основний продукт парокисневої газифікації?

- Який твердий продукт одержують в результаті піролізу?

- Який рідкий продукт одержують в результаті піролізу?

- Який газоподібний продукт одержують в результаті піролізу?

- При якій температурі відбувається процес напівкоксування?

- При якій температурі відбувається процес коксування?

- При якій температурі відбувається виділення адсорбованої води в процесі  піролізу?

- При якій температурі починається виділення хімічно зв’язаної води в процесі  піролізу?

- При якій температурі відбувається бурхливе виділення первинної смоли в процесі  піролізу?

- Як залежить вихід рідких продуктів пролізу від швидкості нагрівання вугілля?

- Що таке гідропіроліз?

- Як залежить вихід рідких продуктів пролізу від величини гранул?

- Як залежить вихід рідких продуктів піролізу від тиску?

- Що таке процес гідрогенізації?

- Що таке процес газифікації?

- Що таке процес зрідження?

- Що таке процес коксування?

- Який продукт переважно утворюється при газифікації вуглекислим газом?

- Що таке процес напівкоксування?

Альтернативні палива з природного газу та різних вуглеводневих фракцій

- Що таке бітумні піски?

- Що таке буре вугілля?

- Що таке сланці?

- Що таке торф?

- Що таке кероген?

- Чим відрізняються сапропелітові сланці від сапропелітово-гумусових сланців?

- Яка температура є оптимальною в процесах термічної переробки сланців? Пояснити чому.

- Який склад бітумних пісків?

- Яка послідовність основних стадій переробки бітумних пісків?

- Яка основна мета газифікації нафтових залишків?

- В чому полягають недоліки газового палива?

- Який переважний склад зріджених вуглеводневих газів?

- Який переважний склад стиснених природних газів?

- Які переваги зрідженого вуглеводневого палива порівняно зі стисненим паливом?

- Навести реакцію риформінгу в процесі одержання синтез-газу з природного газу.

- Навести реакцію повного окислення в процесі одержання синтез-газу з природного газу.

- Як змінюється ентальпія в реакції риформінгу процесу утворення синтез-газу з природного газу?

- Як змінюється ентальпія в реакції повного окиснення процесу утворення синтез-газу з природного газу?

- Як змінюється ентальпія в процесі синтезу Фішера-Тропша?

- Які каталізатори більш широко застосовують в синтезі Фішера-Тропша?

- Навести послідовність головних стадій процесу Фішера-Тропша.

- В результаті якого процесу синтез-газ утворюється  з природного газу?

- Навести схему хемосорбції СО і водню на поверхні каталізатора в процесі синтезу Фішера-Тропша.

- Навести схему утворення первинного комплексу на поверхні каталізатора в процесі синтезу Фішера-Тропша.

- Навести схему зародження і зростання ланцюга шляхом конденсації на поверхні каталізатора в процесі синтезу Фішера-Тропша.

- Навести схему зародження і зростання ланцюга шляхом полімеризації на поверхні каталізатора в процесі синтезу Фішера-Тропша.

- Навести схему обриву ланцюга на поверхні каталізатора в процесі синтезу Фішера-Тропша.

- Які переваги реакторів синтезу Фішера-Тропша зі стаціонарним шаром каталізатора?

- Які недоліки реакторів синтезу Фішера-Тропша зі стаціонарним шаром каталізатора?

- Який з реакторів синтезу Фішера-Тропша функціонує в трьохфазній системі?

- Які переваги реакторів синтезу Фішера-Тропша зі псевдозрідженим шаром каталізатора?

- Які недоліки реакторів синтезу Фішера-Тропша зі псевдозрідженим шаром каталізатора?

- Які переваги сларрі-реакторів синтезу Фішера-Тропша?

- Які недоліки сларрі-реакторів синтезу Фішера-Тропша?

- На якому типі каталізатора проводять промисловий синтез метанолу?

- На якому типі каталізатора проводять промисловий синтез вуглеводнів з метанолу?

Штучне паливо з рослинної сировини”

- Які недоліки застосування біомаси як сировини для альтернативного палива?

- Які переваги застосування біомаси як сировини для альтернативного палива?

- Дати визначення біомаси.

- Що розуміють під висловом „використання біомаси в енергетичних цілях”?

- Які процеси належать до термохімічних процесів переробки біомаси?

- Які процеси належать до біохімічних процесів переробки біомаси?

- Які процеси належать до активно чистих?

- В результаті якого процесу утворюється біогаз?

- Навести порядок стадій утворення біогазу.

- Яка температура є оптимальною в процесі утворення біогазу?

- Як залежить вихід метану в процесі анаеробного зброджування біомаси від концентрації сухої речовини?

- Як залежить вихід метану в процесі анаеробного зброджування біомаси від рН середовища?

- Як залежить вихід метану в процесі анаеробного зброджування біомаси від співвідношення С/N?

- Як залежить вихід метану в процесі анаеробного зброджування біомаси від наявності мікроелементів (Fe, Mo, Ni, Co)?

- Як залежить вихід метану в процесі анаеробного зброджування біомаси від наявності антибіотиків?

- Який склад має біогаз?

- Навести схему очищення біогазу від сірководню мікробіологічним методом.

- Навести схему очищення біогазу від сірководню методом додавання хлориду заліза.

- Які переваги застосування біоетанолу?

- Які недоліки застосування біоетанолу?

- Що таке метантенк?

- З чого переважно складаються рослинні олії?

- Навести рівняння процесу ферментування цукрів.

- Як залежить процес утворення біоетанолу від концентрації спирту?

- Як залежить процес утворення біоетанолу від кислотності середовища?

- Як залежить процес утворення біоетанолу від температури?

- Які переваги застосування ріпакової олії?

- Які недоліки застосування ріпакової олії?

- Наведіть схему процесу переестерифікації.

- Які особливості застосування первопараційного реактору?

- Навести схему процесу утворення РМЕ.

- Яка речовина є побічним продуктом утворення РМЕ?

- В чому полягає екстрактивна ферментація?

- В чому полягає відновлювана дегідратація?

- В якій послідовності перебігають стадії утворення РМЕ?