Лабораторна робота №4

побудова моделі раптових відмов

Мета роботи: Придбати практичні навички побудови моделей надійності,

які застосовуються при раптових відмовах.

# Методичні вказівки

В період сталого характеру (t) коли, значення (t) практично не залежать від наробітку й відмови мають раптовий характер, вживають експоненційну функцію розподілу, що має вигляд:

Р(t) = е-t,

f(t) = е-t,

(t) = const.

Розподіл має один параметр і широко використовується для аналізу раптових відмов виробів та складних систем ПС.

Оцінка параметру розподілу залежить від плану випробувань. У випадках цензорування спостережень інтенсивність відмов визначається за формулою:

λ=nnti+N0−nT, люд.−1

# Порядок виконання роботи

1. Згрупувати дані з наробіток виробів, що спостерігаються, до відмови по інтервалам.

2. Визначити і(t) у кожному інтервалі:

λi=ΔnN0−ntΔt=rt+Δt−rtNtΔt=Nt−Nt+ΔtNtΔt=ΔnNtΔt.

3. Визначити емпіричні значення Р(t) на кінець кожного інтервалу:

Pet=NtN0=1−ntN0.

4. Визначити параметр експоненційного розподілу .

λ=nnti+N0−nT, люд.−1

5. Визначити Ртеор(t) за формулою

Ртеор(t) = е-t.

6. Побудувати графіки і(t), , Ре(t), Ртеор(t) від наробітку.

7. Результати розрахунків подати у таблиці й зробити висновки.

8. Вирішити завдання.

Визначити середній наробіток до відмов Ті виробу, який має експоненційне розподілення до відмови й забезпечує ймовірність безвідмовної роботи Р(t)  0,99 за час напрацювання  tі = 1000 годин.

# Вихідні дані

R = 6000;      N0 = 200;       n = 30.

Наробіток виробів до відмови tі:

950	1100	2900	5600	1700	3700	1500	3200

2100	4100	1300	3100	600	5400	4700	800

4250	2300	3400	4500	2800	4700	2000	300

4400	1800	2780	3950	5800	4300

# Розрахункова таблиця

| Величини, що визначаються | Інтервал спостереження |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 – 1000 | 1000 - 2000 | 2000 -3000 | 3000 -4000 | 4000 -5000 | 5000 -6000 |
| n |  |  |  |  |  |  |
| N(t) |  |  |  |  |  |  |
| f*i(t) |  |  |  |  |  |  |
| *i(t) |  |  |  |  |  |  |
| P*(t) |  |  |  |  |  |  |
| PT(t) |  |  |  |  |  |  |
| fT(t) |  |  |  |  |  |  |
| t |  |  |  |  |  |  |