Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

______Навчально-науковий Аерокосмічний інститут_____

(назва інституту)

Кафедра _збереження льотної придатності авіаційної техніки

(повна назва кафедри)

Методичні рекомендації

з виконання розрахунково-графічної роботи на тему

«Розрахунок елементів польоту»

з дисципліни «Технічна експлуатація повітряних суден»

за напрямом (спеціальністю) 6.070103 "Обслуговування повітряних суден

(шифр та повна назва напряму (спеціальності))

Укладач: _к.т.н., с.н.с Молодцов М.Ф__

(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)

Методичні рекомендації розглянуті та схвалені на засіданні кафедри збереження льотної придатності авіаційної техніки____

(повна назва кафедри)

Протокол № ____ від «___»_____20__р.

Завідувач кафедри ________Дмитрієв С.О.

КИЇВ

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

______Навчально-науковий Аерокосмічний інститут_____

(назва інституту)

Кафедра _збереження льотної придатності авіаційної техніки

(повна назва кафедри)

Методичні рекомендації

з виконання розрахунково-графічної роботи на тему

«Розрахунок елементів польоту»

з дисципліни «Технічна експлуатація повітряних суден»

за напрямом (спеціальністю) 6.070103 "Обслуговування повітряних суден

(шифр та повна назва напряму (спеціальності))

КИЇВ

УДК 629.735.07 (076.5)

ББК 052-082р

Е457

Укладачі: М.Ф. Молодцов, Ю.П. Пучков

Рецензент

Затверджено на засіданні секції факультету літальних апаратів

Редакційної ради НАУ    вересня 20__ роки.

Технічна експлуатація повітряних суден: Методичні вказівки

Е457      по виконанню розрахунково - графічної роботи / Укладачі: М.Ф. Молодцов, Ю.П. Пучков.- К.: НАУ, 20__. – ___ с.

Методичні вказівки містять пояснення по виконанню, варіанти розрахунково-графічної роботи, список рекомендованої літератури.

Призначено для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом (спеціальністю) 6.070103 "Обслуговування повітряних суден».

1. Общие положения

Для обеспечения безопасности полета и большей эффективности использования воздушных судов (ВС), перед каждым полетом выполняют расчет параметров полета. Этот расчет выполняют разные службы эксплуатанта, его качество зависит от оперативности учета изменений исходных данных, связанных с конкретной ситуацией при подготовке к вылету ВС (метеообстановка, аэронавигационная информация, утвержденный маршрут и план полета, количество пассажиров, объем и масса грузов для перевозки и т. д.).

Расчетно-графическая работа включает в себя расчет элементов полета, который выполняет экипаж в процессе предполетной подготовки. Этот расчет, кроме подготовки экипажа к полету и его действий в особых условиях и особых случаях полета, включает  определение количества топлива, заправляемого в ВС, определение коммерческой загрузки и центровки ВС, что и предполагается выполнить в расчетно- графической работе.

2. Цель расчетно-графической работы

Целью работы является привитие студентам навыков решения инженерных задач по эксплуатации ВС, решаемых в процессе подготовки экипажа ВС к полету. Выполнение расчетно-графической работы является одним из этапов творческого применения на практике знаний по летной эксплуатации ВС, полученных студентами в университете как при посещении занятий, так и в период самостоятельной проработки учебного материала.

В процессе выполнения расчетно-графической работы необходимо использовать рекомендованные учебные пособия и техническую литературу.

Вариант работы по расчету элементов полета и действиям экипажа при полетах в особых условиях и особых случаях выбирается по согласованию с преподавателем, с учетом типа ВС, изучаемого студентом и приложений 1 и 2.

3. Объем и содержание расчетно-графической работы

Расчетно - графическая работа выполняется в виде пояснительной записки (ПЗ) и рисунков. Объем работы должен составлять 10…12 страниц формата А4.

ПЗ должна состоять из следующих основных разделов:

- Вариант контрольной работы с соответствующими ему данными.

- Краткое описание содержания предварительной и предполетной подготовки экипажа и ВС к полету.

- Описание действий экипажа ВС при полете в заданных особых условиях или особом случае.

- Определение количества заправляемого топлива.

- Определение коммерческой загрузки ВС.

- Определение центровки самолета.

- Краткие выводы по работе.

4. Требования к оформлению расчетно-графической работы

4.1. Расчетно-графическая работа должна быть выполнена в виде компьютерной версии или написано разборчиво, темными чернилами, с полями, аккуратно оформлена и сброшюрована. В тексте ПЗ необходимо выделять заголовки и абзацы.

4.2. Титульный лист оформлять согласно Приложения 3.

4.3. Следует соблюдать требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД), международную систему единиц (СИ), единую техническую терминологию и обозначения, принятые в стандартах и учебно-методических пособиях.

4.4. Расчеты должны сопровождаться необходимыми формулами, графиками, таблицами, схемами. Изложение должно быть четким и понятным. Схемы (рисунки) должны иметь пояснения позиций, указанных на рисунках. Заимствованные материалы должны иметь ссылки на источники.

4.5. По разделу 5.5 Методических указаний необходимо на копии центровочного графика конкретного типа ВС представить графическое решение задачи по определению центровки по заданному варианту данных.

4.6. В начале ПЗ дается оглавление, в конце – список использованной литературы.

5. Методические указания по выполнению расчетно-графической работы

5.1. Краткое описание предварительной и предполетной подготовки экипажа и ВС к полету

Организация полетов предусматривает не только тщательную подготовку к полету ВС инженерно-техническим составом, но и подготовку летных экипажей, участвующих в полетах. Это правило касается всех лиц летного состава, независимо от занимаемой должности и опыта летной работы [4]. Подготовка экипажа к полету включает в себя расчет данных предстоящего полета и выполнение соответствующих работ на ВС перед вылетом. Различают предварительную и предполетную подготовку. Предварительная подготовка выполняется накануне вылета (за сутки до вылета), а предполетная - не менее чем за 1 час до вылета.

В данном разделе работы следует:

- описать цели и задачи предварительной и предполетной подготовки экипажа;

- перечислить и дать краткую характеристику основных элементов предварительной и предполетной подготовки;

- привести перечень расчетов элементов полета.

5.2. Описание действий экипажа при полетах в особых условиях и особых случаях

Особый случай, особые условия – ситуации, которые возникают в результате внезапного отказа авиационной техники или попадания ВС в экстремальные условия, требующие от экипажа действий, отличающихся от обычного пилотирования ВС [4,5]. Как правило, эти факторы обуславливают потенциальное снижение уровня безопасности полетов (БП).

В данном разделе необходимо дать описание действий экипажа в одном из заданных преподавателем особом случае, а также в особых условиях, перечень которых приведен в Приложении 2.

5.3. Определение количества заправляемого топлива

Краткие теоретические сведения

Полет ВС не может выполняться до полной выработки топлива, но нерационально иметь и излишки топлива, т.к. при этом снижаются ЛТД и коммерческая загрузка ВС. Нужно стремиться к тому, чтобы в ВС было заправлено необходимое и достаточное количество топлива.

Количество топлива (mзап), необходимого для полета, определяется как сумма:

- общего расхода топлива в полете (mрасх) от момента взлета до момента посадки (горизонтальный полет, набор высоты, снижение, маневрирование);

- расхода топлива при работе двигателей на земле до взлета и после посадки (mз);

- аэронавигационного запаса топлива (mАНЗ);

- невырабатываемого остатка топлива в баках ВС (mно ).

Таким образом, перед запуском:

mзап = mрасх + mз + mно + mАНЗ,

а перед взлетом:

mзап = mрасх +1/3 mз + mно + mАНЗ.

Общий расход топлива mрасх в полете для ВС с ГТД определяется по таблице (графику), в зависимости от длины маршрута L, высоты полета Н, эффективной составляющей скорости ветра. Для некоторых типов ВС, в соответствии с Руководством по летной эксплуатации (РЛЭ), необходимо учитывать отклонение фактической взлетной массы от расчетной.

На земле топливо mз тратится на запуск, прогрев, руление до взлета, ожидание начала выполнения взлета и руление после посадки.

Нормы расхода и время работы на земле для каждого типа ВС имеются в (РЛЭ). Длительность работы составляет в среднем 10 мин. до взлета и 5 мин. после посадки.

Аэронавигационный запас (АНЗ) топлива mАНЗ – это резерв на случай непредвиденного увеличения времени полета (при усилении встречного ветра, вынужденного отклонения от заданного маршрута, ухода на запасной аэродром и др.).

Он определяется в каждом конкретном случае командиром корабля в зависимости от метеорологических условий на аэродроме посадки и расстояния до запасных аэродромов. Во всех случаях аэронавигационный запас топлива должен быть не менее чем на 1 час полета для самолетов и на 30 мин полета для вертолетов.

Невырабатываемый остаток топлива mно в баках ВС является конструктивной особенностью его топливной системы и приводится в РЛЭ данного типа ВС.

В канун вылета, если еще не рассчитано нужное количество топлива с учетом конкретных условий полета, норма заправки - на 1 ч полета плюс аэронавигационный запас.

В день вылета, после расчета полета заправка уточняется. ВС дозаправляется топливом или производится слив избытка топлива для увеличения коммерческой загрузки.

Методика и примеры расчетов количество топлива, необходимого для выполнения конкретного полета, приводится в РЛЭ для каждого типа ВС.

В качестве примера воспользуемся методикой, изложенной в РЛЭ для Ан-24.

Методика расчетов

Основные задания по расчету количество топлива, необходимого для выполнения конкретного полета:

- для заданной дальности полета (L) определить наивыгоднейшую высоту полета (Ннаив).

- найти величину эквивалентного ветра (W–V).

- определить количество топлива mрасх, расходуемое за полет.

- определить необходимые поправки для аэронавигационного запаса (АНЗ) топлива.

- определить необходимое количество топлива в баках ВС для заданного полета.

Перед определением количества заправляемого топлива необходимо по заданной дальности (L) определить наивыгоднейшую высоту (Ннаив)  полета (таблицы 1 и 2,).

Величину эквивалентного ветра W–V для ВС типа Ан-24 с крейсерскими воздушными скоростями 400…500 км/ч определяют по таблице 3 (угол ветра определяют обычным способом, применяемым в штурманских расчетах, а скорость и направление берут из метеорологического прогноза по высотам).

Таблица 1 Наивыгоднейшие высоты полета в штиль для Ан-24 с двигателями АИ-24 2 серии

| Расстояние (L), км |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ≥1100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ннаив, м | до tМСА+100 | 900… 1200 | 1500… 2400 | 2400… 3300 | 3300… 4200 | 3600… 4800 | 4800… 5400 | 5400… 5700 |  |  |  |  |
|  | свыше tМСА+100 | 900… 2100 |  |  |  | 2400… 2700 | 2700… 3000 | 3000… 3300 | 3300… 3900 | 3600… 4200 | 3900… 4500 | 5100… 5400 |

Таблица 2 Наивыгоднейшие высоты полета в штиль для Ан-24 с двигателями АИ-24Т

(для любых температур воздуха)

| Расстояние (L), км | < 100 | 100… 200 | 200… 300 | 300… 500 | 500… 700 | 700… 1000 | > 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ннаив, м | 900… 1200 | 1500… 2400 | 2400… 3300 | 3600… 4800 | 4800… 5400 | 5400… 5700 | 5700… 6000 |

Примечание 1: При взлетной массе ≤ 19000 кг высота полета Ннаив увеличивается на 300 м.

Примечание 2: В целях экономии топлива высоты эшелонов выбирать ближайшие к верхним пределам наивыгоднейших эшелонов, приведенных в таблицах 1 и 2.

Примечание 3: При увеличении величины эквивалентного встречного ветра (W–V) с набором высоты более чем на 20 км/ч, целесообразно выполнять полет на меньшей высоте, ближайшей к наивыгоднейшей, для уменьшения расхода топлива и увеличения путевой скорости.

Таблица 3 Значения величин эквивалентного ветра для самолетов Ан-24

| Угол ветра, град | Скорость ветра, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 0 360 5 355 10 350 15 345 20 340 25 335 30 330 35 325 40 320 45 315 50 310 55 305 60 300 65 295 70 290 75 285 80 280 85 275 90 270 95 265 100 260 105 255 110 250 115 245 120 240 125 235 130 230 135 225 140 220 145 215 150 210 155 205 160 200 165 195 170 190 175 185 | 20 20 20 19 19 18 17 16 15 14 13 11 10 8 6 5 3 1 1 2 4 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 20 | 40 40 39 38 37 36 34 32 30 27 25 22 19 15 12 9 5 2 2 5 9 12 15 18 21 24 27 29 31 33 35 36 38 39 39 40 | 60 60 59 58 56 54 51 48 44 40 36 32 27 22 17 12 6 1 4 9 14 19 24 29 33 37 41 44 47 50 53 53 57 58 59 60 | 80 80 78 77 74 71 68 63 58 53 47 41 35 28 21 14 7 0 7 14 21 27 34 40 45 51 56 60 64 68 71 74 76 78 79 80 | 100 100 98 96 93 89 84 78 72 65 58 50 42 33 24 16 7 2 11 20 28 36 44 51 58 65 71 76 81 86 89 93 95 97 99 100 | 120 120 117 115 111 106 100 93 85 77 68 58 48 35 27 16 5 5 16 26 36 46 55 66 72 80 85 93 99 104 108 112 115 117 118 120 | 140 140 137 134 129 123 116 107 98 88 77 66 54 41 29 16 3 9 22 34 45 57 67 77 86 95 103 110 116 122 127 131 134 137 138 140 | 160 160 156 152 147 140 131 122 111 99 86 73 59 44 30 15 0 14 28 42 55 68 80 91 101 111 120 127 134 140 146 150 153 157 158 160 | 180 180 176 171 165 157 147 135 123 109 95 79 63 46 30 13 4 20 36 51 66 80 93 106 117 127 137 145 153 159 165 169 173 176 178 180 | 200 200 196 Попутный ветер 190 183 173 162 149 135 119 102 85 67 48 29 10 8 27 44 62 78 93 108 Встречный ветер 121 133 145 155 164 171 179 184 189 193 196 198 200 |

Количество топлива (mзап), которое необходимо иметь в баках самолета перед вылетом (запас, заправка), чтобы выполнить полет на заданную дальность, определяется как сумма:

mзап = mрасх + mз + mно + mАНЗ ,                                                               (1)

где mрасх – расход топлива в полете от взлета ВС до посадки (взлет, набор высоты, горизонтальный полет по маршруту, снижение, посадка). Определяется по графику, рисунок 1;

mз – количество топлива, расходуемого двигателями при работе на земле. Для Ан-24 принимается 10 кг/мин. Время работы на земле (запуск, руление на взлет, сруливание с ВПП после посадки, заруливание на стоянку)- 15 мин;

mно – масса невырабатываемого остатка топлива. Для Ан-24- 110 кг;

Данные о расходе топлива на земле и невырабатываемом остатке в баках представлены в РЛЭ каждого типа ВС. Для некоторых типов самолетов невырабатываемого остатка нет.

mАНЗ - масса аэронавигационного запаса топлива (АНЗ), определяется по таблице 4, в зависимости от удаления запасного аэродрома от основного аэродрома посадки.

В аэронавигационный запас входит топливо, расходуемое на:

а) уход на второй круг с безопасной высоты;

б) обход грозовой деятельности;

в) набор высоты Нкрейс при уходе на запасной аэродром;

г) полет на запасной аэродром на крейсерской высоте (Нкрейс = 2400 м) со скоростью, соответствующей минимальному километровому расходу;

д) снижение с высоты крейсерского полета до высоты круга;

е) полет по кругу (6 мин) с расходом топлива 15…20 кг/мин;

Рис. 1.

ж) заход на посадку и посадку на запасной аэродром.

Таблица 4 Значения АНЗ в зависимости от удаления запасного от основного аэродрома

| Расстояние до запасного аэродрома, км | Высота, м | Истинная скорость, км/ч | АНЗ, кг | Увеличение АНЗ на каждые 10 км/ч встречного ветра, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 100 150 200 250 300 350 400 450 | 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 3300 3300 | 405 405 405 405 405 405 405 400 400 | 700 770 870 980 1080 1190 1290 1390 1490 | 5 5 5 10 10 10 15 20 20 |

АНЗ должен быть не менее чем на 1 ч полета на режиме минимального километрового расхода топлива, то есть, для Ан-24 не менее 700 кг.

Кроме того, АНЗ при расчете следует брать, в зависимости от условий планируемого полета, с учетом Приказа Госавиаслужбы №295 от 28.04.2005 г. [8] и варианта, задаваемого преподавателем.

а) полет с запасным аэродромом;

б) полет без запасного аэродрома;

в) полет на изолированный аэродром.

При принятии решения на вылет с использованием запасного аэродрома с высоты принятия решения (ВПР) аэродрома назначения, АНЗ топлива рассчитывается так, чтобы обеспечить:

- топливо для полета на запасной аэродром (mзпа), которое включает топливо для выполнения захода на второй круг на аэродроме назначения, набора крейсерского эшелона, полета по установленному маршруту, снижения, заход на посадку и посадку на запасном аэродроме;

- конечный резерв топлива (mкрт), включающий топливо для обеспечения полета в течение 30 мин на скорости ожидания на высоте 450 м относительно уровня аэродрома, после прилета на запасной аэродром.

Конечный резерв топлива определяется в соответствии с РЛЭ. Если эта величина в РЛЭ не определена, рекомендуется принимать ее равной :

mкрт = 0,03 mрасх.

В целом АНЗ, как правило, представляет сумму следующих составляющих:

mАНЗ = mр + mзпа + mкрт + mдоп + mквс ,                                                     (2)

где      mр – резервное топливо;

mзпа – топливо для полета на запасной аэродром;

mкрт  - конечный резерв топлива;

mдоп – дополнительный запас топлива (если он необходим);

mквс – запас топлива по решению КВС.

Все составляющие формулы (2) учтены в таблице 4 в графе АНЗ.

Резервное топливо – запас топлива на непредвиденные обстоятельства, вызванные отклонением от маршрута, утвержденного планом полета, усиления скорости ветра и другими обстоятельствами.

При принятии решения на вылет без использования запасного аэродрома, АНЗ топлива рассчитывается так, чтобы обеспечить полет ВС после пролета ВПР аэродрома назначения на скорости ожидания на высоте 450 м относительно уровня аэродрома в течение 60 минут для ВС с газотурбинным двигателем (ГТД).

При полете на изолированный аэродром АНЗ топлива рассчитывается так, чтобы обеспечить выполнение полета на Vкрейс и на Нкрейс втечение 120 мин. для ВС с ГТД.

АНЗ топлива не может быть меньше указанного в РЛЭ для данного типа ВС.

Примечание 4: Для самолетов с ледобоем на стабилизаторе полученный путем расчета потребный запас топлива должен быть увеличен на 3 %.

Примечание 5: Для самолетов с двигателями АИ-24Т полученный указанным расчетом потребный запас топлива необходимо увеличить на 4 %.

Следует помнить, что для каждого типа ВС могут иметься свои особенности в методике определения количества топлива, в отличие от представленной в РЛЭ для самолета Ан-24.

Пример расчета заправки топлива

Рассчитать потребное количество топлива для самолета Ан-24 с двигателями АИ-24Т. Исходные данные:

- расстояние от аэродрома вылета до аэродрома посадки L = 1100 км;

- скорость ветра W на высоте полета - 80 км/ч;

- угол ветра-  1600.

Вариант полета: полет с запасным аэродромом на удалении 50 км от основного аэродрома.

Решение:

Для упрощения расчетов принимаем, что ВС заправляется на перроне аэропорта, поэтому необходимо учесть расход топлива на запуск, прогрев, руление и время ожидания ВС до начала выполнения взлета.

потребное количество топлива mзап, согласно формулы (1):

mзап = mрасх + mз + mно + mАНЗ.

По таблице 2 определяем Ннаив горизонтального полета, которая для L>1000 км составляет 6000 м.

Потребную заправку топлива mзап определяем следующим образом:

1) Находим по таблице 3 величину эквивалентного ветра: W–V = – 76 км/ч (знак «минус»- так как ветер встречный).

2) Определяем по графику (рис. 1) количество топлива mрасх, расходуемого за полет, для этого:

а) откладываем на горизонтальной оси графика заданное расстояние L= 1100 км (точка 1);

б) по «ключу ветра» (см. справа на графике, рис. 1) от точки 1 вдоль линий, наклоненных вправо (для встречного ветра), проводим эквидистантную линию до значения W–V = - 76 км/ч (точка 2);

в) от точки 2 проводим вертикальную линию до пересечения с линией наивыгоднейшей высоты горизонтального полета Ннаив = 6000 м (точка 3).

В точке 3 путем аппроксимации получаем mрасх = 2500 кг.

3) Находим сумму аэронавигационного запаса, невырабатываемого остатка и количества топлива, расходуемого на земле (в течение 15 мин).

Для этого по таблице 4 при заданном расстоянии до запасного аэродрома 50 км определяем, что АНЗ должен составлять 700 кг. Учитывая (см. табл. 4) дополнительный расход топлива (+5 кг на каждые 10 км/ч встречного ветра), при W–V = – 76 км/ч получаем величину поправки к АНЗ в количестве 38 кг. Окончательно:

mАНЗ  =700+38 =738 (кг).

Из РЛЭ ан-24 масса невырабатываемого остатка топлива mно. = 110 кг

Количество топлива mз, расходуемого двигателями при работе на земле, для Ан-24 принимается 10 кг/ мин. Время работы на земле (запуск, руление на взлет, сруливание с ВПП после посадки, заруливание на стоянку)- 15 мин. Следовательно:

mз= 150 кг.

Тогда: mАНЗ + mно + mз = (700+38) + 110 + 150 = 960 (кг).

4) Потребное количество топлива в баках ВС составит:

mзап = 2500 + 960 =3460 (кг).

Учитывая, что на ВС, в данном случае, установлены двигатели АИ-24Т, запас топлива (см. Примечание 5) должен быть увеличен на 4% (на 138,4 кг). Окончательно:

mзап= 3598,4 3600 кг.

Используя техническое описание самолета и РЛЭ, необходимо составить схему заполнения топливной системы ВС по группам баков, а также указать сорт топлива.

5.4. Определение коммерческой нагрузки ВС

Максимально допустимая коммерческая нагрузка лимитируется по условию безопасного взлета и посадки и определяется в зависимости от максимально допустимых взлетной и посадочной масс ВС для фактических метеорологических условий и характеристик ВПП аэродрома вылета, запасных и посадки

Mком.макс.=Mвзл.макс−Mнеизм+mзапр−23mзем,

где Mвзл.макс - максимально допустимая взлетная масса;

Mнеизм - неизменная масса ВС;

mзапр - масса заправленного топлива;

23mзем - масса топлива, израсходованного на земле перед взлетом.

Mнеизм определяется по данным, приведенным в РЛЭ, в техническом описании ВС и в инструкции или руководстве по центровке и загрузке ВС.

Неизменная масса Mнеизм содержит в себе:

- массу снаряженного ВС;

- массу экипажа и бортпроводников;

- массу продуктов питания, напитков, белья, литературы.

Масса снаряженного ВС включает:

- массу пустого ВС;

- массу эксплуатационного оборудования (масло для двигателей, оборудование буфета, жидкость в санузлах, бытовое, аварийно-спасательное, служебное, кислородное и вспомогательное оборудование).

Максимально допустимые взлетную и посадочную массы определяют из условий безопасного взлета и посадки.

Перед взлетом определяется фактическая коммерческая нагрузка и сравнивается с максимально допустимой:

Mком.факт.=Mпас+Mбагажа+Mгруза=75n+15(или 20)n+Mгруза≤Mком.макс.,

где n- количество пассажиров;

75- масса одного пассажира, кг;

15- условно принятая масса багажа на одного пассажира для ВС МВЛ, кг;

20- условно принятая масса багажа на одного пассажира, для средне- и дальнемагистральных ВС, кг;

Mпас- масса пассажиров (75∙n);

Mбагажа- масса багажа пассажиров; Mбагажа = 15(или 20)∙n;

Mгруза- масса груза.

Если Mпас+Mбагажа+Mгруза Mком.макс., то сначала исключают из коммерческой нагрузки часть груза (груз), а если этого мало, то снимают также несколько пассажиров с их багажом с целью недопущения превышения фактической коммерческой загрузки над максимально допустимой.

Получаем допустимую величину массы груза:

Mгруза  Mком.макс.- Mпас- Mбагажа

Масса и размеры багажа, груза и почты, которые могут быть размещены в багажно - грузовых отсеках (размеры грузовых люков и дверей пассажирских кабин приведены для каждого типа ВС в РЛЭ).

Расчет центровки и схему распределения нагрузки по отсекам составляет диспетчер по центровке.

Каждый тип ВС может эксплуатироваться в нескольких вариантах по числу пассажирских кресел и благоустройству салонов. Вариант ВС следует выбирать самостоятельно, исходя из наличия полноты технической литературы.

В ПЗ необходимо указать объемы и максимально допустимую загрузку багажно- грузовых отсеков ВС.

5.5. Определение центровки ВС

На центровку ВС влияет как масса, так и место расположения коммерческой нагрузки. На некоторых типах ВС, кроме этого, - количество топлива и его распределение по группам баков.

Для обеспечения необходимой устойчивости и управляемости ВС как на земле, так и в полете существует диапазон эксплуатационных центровок, указанный в процентах (или долях) САХ и нанесенный на центровочный график и ограничение Mвзл.макс.

Поэтому перед полетом необходимо составить схему размещения коммерческой нагрузки на ВС до начала загрузки и посадки пассажиров. При этом следует руководствоваться следующими средними нормативами удельных масс:

- багаж – 120 кг/м3;

- почта -270 кг/м3;

- груз – 300 кг/м3.

Общая масса багажа и грузов в багажно- грузовых отсеках не должна превышать допустимых значений.

Методы определения центровки, массы и размеры багажа, груза и почты, которые могут быть размещены в багажно- грузовых отсеках , размеры грузовых люков указаны для каждого типа ВС в его РЛЭ, а также в [8].

Если полученное значение центровки выходит за пределы диапазона допустимых эксплуатационных, то необходимо перераспределить багаж и грузы по багажно- грузовым отсекам, а при необходимости - изменить размещение пассажиров в салонах ВС. Копию центровочного графика со схемой расчета следует приложить к тексту ПЗ.

Список рекомендованной литературы

1. Техническая эксплуатация летательных аппаратов /Под ред. А.И. Пугачева. – М.: Транспорт, 1977. – 440 с.

2. Наставление по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники ГА (НТЭРАТ ГА – 83),  - М.: РИО МГА, 1985, - 368 с.

3. Воздушный кодекс Украины. – К.:

4. Наставление по производству полетов в гражданской авиации СССР (НПП ГА – 85), - М.: Воздушный транспорт, 1985. - 286 с.

5. Единые нормы летной годности гражданских самолетов

6. Справочник авиационного инженера /Под общ. Ред. В.Г. Александрова. – М.: Транспорт, 1973. –  400 с.

7. Руководства по летной эксплуатации самолетов и вертолетов, Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию самолетов и двигателей.

8. Руководство по центровке и загрузке ВС гражданской авиации.

9. Приказ Госавиаслужбы № 295 от 28.04.2005г. «Об утверждении Порядка принятия решения на вылет и пролет воздушных судов гражданской авиации Украины по правилам полета по приборам».

Приложение 1

Варианты заданий для выполнения расчетно-графической работы

| Вариант | Тип ВС | Расстояние между аэропортами L, км | Высота полета H, км | Скорость ветра по маршруту, W, км/ч | Угол ветра, град, | Максимально допустимая взлетная масса mвзл.max, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Ан-24 Ан-26 Ан-30 | 400 500 600 700 750 800 900 1000 1100 1200 | 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 | 40 60 20 10 30 25 30 5 45 50 | 330 290 85 115 270 30 90 210 150 60 | 21,0 20,8 20,6 20,4 20,2 20,0 19,5 19,0 18,5 20,3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Ан-140 | 600 650 700 750 800 850 450 900 950 1000 | 4,3 4,5 5,0 5,2 5,5 6,0 6,3 6,6 7,0 7,1 | 25 30 40 15 0 20 50 35 10 45 | 0 15 30 45 50 65 75 90 120 230 | 19,0 19,1 18,8 18,9 18,6 18,4 18,0 18,1 17,8 17,9 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Ан-72 Ан-74 | 350 500 550 200 400 600 700 800 850 900 | 10,0 9,6 9,4 9,5 9,0 7,3 7,5 7,8 6,8 8,0 | 0 15 40 60 10 25 20 30 50 55 | 90 100 90 120 180 200 220 260 300 160 | 32,0 31,0 30,6 29,8 29,4 29,2 28,5 28,8 28,1 28,0 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Ан-12 | 600 700 800 900 1000 1200 1400 1500 500 2000 | 9,0 9,2 9,4 9,5 9,6 9,8 10,0 10,2 10,6 8,2 | 15 25 40 60 50 20 45 65 70 35 | 10 45 90 60 180 230 270 290 0 330 | 61,0 60,0 60,5 58,0 59,0 59,5 60,5 58,5 57,0 57,5 |

Продолжение Приложения 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Ан-124 | 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000 8000 9000 10000 | 10,0 10,4 10,6 10,8 9,6 9,2 11,0 9,8 10,2 9,4 | 40 45 50 60 55 35 65 20 30 15 | 0 25 300 160 60 90 290 180 45 0 | 392 390 385 380 375 370 383 388 365 400 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Як-40 | 200 300 350 400 450 500 550 600 650 700 | 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6,3 6,6 6,9 | 15 20 30 5 0 35 40 45 50 55 | 300 330 270 150 90 45 60 90 210 180 | 16,0 15,8 15,6 15,4 15,2 15,0 14,8 14,5 14,3 14,0 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Як-42 | 450 500 700 850 900 1000 1200 1400 1600 1100 | 9,0 8,8 8,6 8,4 8,2 8,7 8,5 8,3 7,6 8,7 | 15 35 20 25 30 10 0 20 60 80 | 40 90 100 120 140 270 0 10 30 140 | 54,0 53,2 52,8 52,4 52,2 52,0 51,6 51,4 52,1 54,0 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Ил-62 | 5000 5300 5600 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 | 10,6 10,1 9,1 9,4 9,6 10,1 10,6 11,1 11,6 12,0 | 20 10 25 60 90 80 70 60 50 40 | 160 210 60 300 45 0 30 210 260 180 | 157 156 155 158 159 155 156 157 158 150 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Ил-76 | 3000 3500 3800 4000 4500 5000 5500 6000 6300 5800 | 10,6 10,1 9,6 9,4 9,2 9,0 8,7 8,5 8,2 8,0 | 50 60 70 80 10 20 40 35 30 85 | 270 240 210 180 120 150 90 60 30 0 | 168 166 164 162 160 156 154 150 145 155 |

Окончание Приложения 1

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Ил-86 | 2000 2300 2500 2800 3000 3500 3800 4000 4200 4500 | 11,4 10,2 8,4 9,6 8,4 9,0 9,6 10,2 10,8 9,4 | 45 35 25 15 0 50 40 30 75 90 | 110 95 85 10 60 300 0 270 240 150 | 180 185 200 190 195 190 203 205 200 207 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Ми-8 | 400 350 250 500 550 300 450 200 380 150 | 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,25 0,9 0,5 0,75 0,65 | 20 25 10 5 15 30 35 40 0 0 | 170 110 30 340 290 140 220 20 180 350 | 12,0 11,5 11,0 12,5 11,4 11,6 11,2 11,3 11,7 11,9 |

Приложение 2.

Особые условия и особые случаи в полете

Особые условия

- Полеты в зоне обледенения.

- Полеты в зоне грозовой деятельности и сильных ливневых осадков.

- Полеты в зоне сильной болтанки.

- Полеты в зоне повышенной электрической активности атмосферы.

- Полеты в условиях сдвига ветра.

- Полеты в условиях пыльной бури.

- Полеты в горной местности.

- Полеты в малоориентирной местности и пустынях.

- Полеты над водной поверхностью.

- Полеты в полярных районах Северного и Южного полушарий.

- Полеты в условиях сложной орнитологической обстановки.

Особые случаи

- Попадание ВС в опасные метеорологические явления.

- Отказ двигателя на взлете.

- Отказ двигателя в наборе высоты, на снижении и на предпосадочном планировании.

- Отказ двигателя (двигателей) в горизонтальном полете.

- Заход на посадку и посадка с одним (двумя) неработающими двигателями.

- Уход на второй круг с одним (двумя) неработающими двигателями.

- Посадка при несимметричной тяге двигателей.

- Пожар в двигателе.

- Пожар в одном из отсеков ВС.

- Посадка с неисправным шасси.

- Посадка с убранными средствами механизации крыла.

- Обесточивание ВС.

- Разгерметизация кабины.

- Отказ подкачивающих насосов топливной системы.

- Отказ механизма управления стабилизатором.

- Отказ бустерной системы.

- Посадка с массой, превышающей максимальную посадочную массу.

- Потеря устойчивости, управляемости, нарушение прочности.

- Потеря радиосвязи.

- Нападение на экипаж (пассажиров).

- Ранение или внезапное ухудшение состояние здоровья членов экипажа (пассажиров).

- Вынужденная посадка вне аэродрома.

- Вынужденная посадка на воду.

- Отказ радиолокационных средств на аэродроме посадки.

- Отказ одной из неназванных выше систем ВС.

Приложение 3.

Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

______Навчально-науковий Аерокосмічний інститут_____

(назва інституту)

Кафедра _збереження льотної придатності авіаційної техніки

(повна назва кафедри)

Розрахунково-графічна робота

на тему «Розрахунок елементів польоту»

з дисципліни «Технічна експлуатація повітряних суден»

за напрямом (спеціальністю) 6.070103 "Обслуговування повітряних суден

(шифр та повна назва напряму (спеціальності))

Студента (ки) ______________________________________ Група _______________

(ПІБ)

Керівник ____________________________

Киев 2018