МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ КІБЕРБЕЗПЕКИ, КОМП’ЮТЕРНОЇ

ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

Литвиненко О.Є.

«    »              	        2020 р.

ДИПЛОМНА РОБОТА

(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)

ВИПУСКНИКА ОСВІТНЬО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 123 «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»

Тема:       «Програмний модуль оброблення цифрового радіосигналу»

Виконавець: 		  студент 224М групи Чаплінський Ярослав Олегович

Керівник: 				                 професор  Кучеров Дмитро Павлович

Нормоконтролер:	          		          	              Тупота Євгеній Вікторович

Київ 2020

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії

Кафедра комп`ютеризованих систем управління

Спеціальність  123 «Комп’ютерна інженерія»

Освітньо-професійна програма «Системне програмування»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

Литвиненко О.Є.

«		»	                2020 р.

ЗАВДАННЯ

на виконання дипломної роботи

Чаплінського Ярослава Олеговича

1. Тема дипломної роботи: Програмний модуль оброблення цифрового радіосигналу.

затверджена наказом ректора від «27» серпня 2019 р. № 1808/ст.

2. Термін виконання роботи (проекту): з 14 жовня 2019 по  9 лютого 2019.

3. Вихідні дані до роботи (проекту): інформація про цифрові радіосигнали, інформація про оброблення, мова програмування високого рівня, Microsoft Word.

4. Зміст пояснювальної записки:

1) доцільність застосування радіосигналів;

2) етапи проектування програмного модуля;

3) опис та модель програмного модуля оброблення цифрових радіосигналів

5. Перелік обов`язкового графічного (ілюстративного) матеріалу:

1) алгоритм додатку;

2) діаграма послідовностей додатку;

3) діаграма компонентів модуля;

4) екранна форма інтерфейсу користувача;

5) приклад тест-кейсу.

6. Календарний план-графік

| № пор. | Завдання | Термін виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознайомитись з задачами цифрової обробки сигналів. | 30.10.2019 |  |
| 2 | Проаналізувати сфери застосування цифрової обробки сигналів | 15.11.2019 |  |
| 3 | Розробити та відладити програмний код модуля. Підготувати текст третього розділу пояснювальної записки. | 28.11.2019 |  |
| 4 | Провести тестування створеного модулю. Підготувати текст четвертого розділу пояснювальної записки. | 14.12.2019 |  |
| 5 | Завершити оформлення пояснювальної записки. Оформити графічний матеріал. | 24.12.2019 |  |
| 6 | Підготувати доповідь та презентацію. | 25.01.2020 |  |

7. Дата видачі завдання:  « 12 » жовтня  2019 р.

Керівник дипломної роботи        				          Кучеров Д.П.

(підпис керівника)		    (П.І.Б.)

Завдання прийняв до виконання 				          Чаплінський Я.О.

(підпис випускника)		    (П.І.Б.)

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему “Програмний модуль оброблення цифрового радіосигналу”: 80 с., 26 рис., 8 табл., 27 літературних джерел,  1 додаток.

Ключові слова: ЦИФРОВИЙ СИГНАЛ, ЦИФРОВА ОБРОБКА СИГНАЛІВ, ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ, SOFTWARE-DEFINED RADIO, МОДУЛЯЦІЯ.

Об’єкт дослідження: цифрова обробка сигналів.

Предмет проектування: Програмний модуль оброблення цифрового радіосигналу.

Мета дипломної роботи: створити програмний модуль для запису радіосигналу у файл.

Методи проектування: розробка алгоритму, написання програмного коду для програмного модуля, тестування.

Було розроблено програмний модуль для запису радіосигналу у файл.

Результати дипломного проекту рекомендується використовувати для детального аналізу радіосигналів і пошуку вільного радіоефіру.

Прогнозні припущення про подальший розвиток проекту – можливість зміни інтерфейсу користувача на графічний. Реалізація нових функцій, що дозволять паралельно з записом сигналу переглядати або слухати зміст файлу в залежності від типу отриманого сигналу.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ.............................….7

ВСТУП……………………………………………………..……...……………………….8

РОЗДІЛ 1 ЦИФРОВІ РАДІОСИГНАЛИ…………………………………………...…..11

1.1. Застосування цифрових сигналів…........…………………………...….11

1.2. Переваги цифрової передачі сигналів………………...................…….17

1.3. Види цифрових сигналів……………….……….......…………………..19

1.4. Постановка задачі дослідження……………….……….......……...…...20

1.5. Висновки до розділу …………………….….......………………………21

РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ЦИФРОВОГО ПРИЙОМУ ІНФОРМАЦІЇ ……………..23

2.1. Структура цифрового радіоприймача……………….………...........…23

2.2. Частота дискретизації …………………….………......………………..28

2.3. Види модуляції…………………….…................................................…29

2.4. Порівняння видів модуляції…………………….….......………...…….43

2.5. Висновки до розділу…………………………………………………….41

РОЗДІЛ 3 ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ОБРОБЛЕННЯ ЦИФРОВОГО СИГНАЛУ….46

3.1. Алгоритм роботи модуля……….........................................................…46

3.2. Структура програмного модуля ………………………………….....…48

3.3. Робота з програмним модулем…………………….….......................…49

3.4. Формат WAV …………………….………............................................…51

3.5. Вибір мови програмування…………………….…………….….......…53

3.6. Структура сигналу…………………….……………………..…........…58

3.7. Висновки до розділу …………………….…………….……...…......…61

РОЗДІЛ 4 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДУЛЯ……………………63

4.1. Опис інтерфейсу……………….………..............................................…63

4.2. Тестування………………………….....................................................…64

4.3. Оцінка якості програмного модуля ……………………….….….....…72

4.4. Висновки до розділу …………………….……………………….......…73

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...………74

СПИСОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……….78

ДОДАТОК А………………………………………………………………….……...…..81

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ

ЦОС – цифрова обробка сигналу

ПМ – програмний модуль

SDR – Software Defined Radio

ЛЧМ – лінійно-частотна модіуляція

АМ – амплітудна модуляція

WAV – waveform audio format

АЦП – аналогово-цифровий перетворювач

ВСТУП

Цифрова обробка сигналів (ЦОС) − це одна з галузей сучасної електроніки, яка найбільш швидко розвиваються. Цифрова обробка сигналів застосовується майже в будь-якій області, де інформація міститься в цифровому вигляді. Цифрова обробка сигналів являє собою сукупність математичних методів, алгоритмів і технічних прийомів, які використовуються для управління сигналами після того, після того як вони були перетворені в цифрову форму.

Цифрова обробка сигналів − способи обробки сигналів на основі чисельних методів з використанням цифрової обчислювальної техніки. Тобто оброблення деякого сигналу представленого у цифровому виді за допомогою обчислювальної техніки.

Будь-який безперервний аналоговий сигнал s ( t ) {\displaystyle s(t)} може бути підданий дискретизації по часу і квантуванню по рівню (оцифровуванню), тобто представлений в цифровій формі.

До числа областей застосування можна віднести наступні:
−  обробка зображень (розпізнавання образів, машинне зір) ;
−  інструментальні засоби (спектральний аналіз, зниження шуму) ;
−  аудіо (розпізнавання мови, синтез мови озвучування тексту) ;
−  військові цілі (безпечний зв'язок, робота з радарами) ;
−  телекомунікації (усунення відлуння, розширення спектру, передача даних);

−  біомедицина (спостереження за пацієнтами, сканери);
−  споживчі цілі (цифрові стільникові мобільні телефони, цифрове телебачення, цифрові камери)

До переваг цифрової обробки сигналів відносяться:

−  точність;

−  гнучкість систем цифрової обробки;

−  висока продуктивність.

Зараз для ефективної обробки цифрових сигналів доцільно використовувати системи SDR.

SDR − радіопередавач або радіоприймач, який використовує технологію, що дозволяє за допомогою програмного забезпечення встановлювати або змінювати робочі радіочастотні параметри, такі як діапазон частот, тип модуляції або вихідну потужність, за винятком зміни робочих параметрів, використовуваних в ході звичайної попередньо визначеної роботи з попередніми установками пристрою, згідно з тією чи іншою специфікації або системи.

SDR виконує значну частину цифрової обробки сигналів на звичайному персональному комп'ютері або на програмованих логічних інтегральних схемах. Мета такого підходу - створити систему, яка може приймати і передавати практично будь-які радіосигнали з допомогою програмного забезпечення, яке апріорі є гнучким і адаптивним.

Базова система SDR може складатися з персонального комп'ютера, оснащеного звуковою картою. Значна кількість обробки сигналів передається процесору загального призначення, а не в апараті спеціального призначення ( електронних схемах ). Така конструкція створює радіо, яке може приймати та передавати дуже різні радіопротоколи, засновані виключно на використаному програмному забезпеченні.

Перевагами SDR є:

−  регульовані цифрові фільтри і звукові ефекти;
−  панорамний огляд ефіру;
−  можливість вимірювань;
−  широкосмугова обробка;
−  прийом і передача практично будь-яких видів модуляції;
−  широкосмугова запис і відтворення;
−  віддалена робота.

До недоліків можна віднести:

−  висока ціна;

−  складність програмного забезпечення;

−  тільки стаціонарна робота;

−  енергоспоживання і процесорні вимоги.

Об’єкт дослідження: цифрова обробка сигналів.

Предмет проектування: Програмний модуль оброблення цифрового радіосигналу.

Мета дипломної роботи: створити програмний модуль для запису радіосигналу у файл.

Для досягнення поставленої мети сформульовано такі завдання:

- проаналізувати сферу застосування цифрової обробки сигналів;

- вибрати напрямок роботи програмного модуля;

- розробити алгоритм роботи програмного модуля;

- розробити код програми;

- протестувати готову програму.

Методи проектування: розробка алгоритму, написання програмного коду для програмного модуля, тестування.

Прогнозні припущення про подальший розвиток проекту – можливість зміни інтерфейсу користувача на графічний. Реалізація нових функцій, що дозволять паралельно з записом сигналу переглядати або слухати зміст файлу в залежності від типу отриманого сигналу.

РОЗДІЛ 1

ЦИФРОВІ РАДІОСИГНАЛИ, ЯК СПОСІБ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

1.1. Застосування цифрових сигналів

Цифровий сигнал − це сигнал, який використовується для подання даних у вигляді послідовності дискретних значень. В будь-який момент часу він може приймати лише одне з кінцевої кількості значень. Це контрастує з аналоговим сигналом, який представляє безперервні значення. В будь-який момент часу це реальне число в безперервному діапазоні значень [1]. Цифровий сигнал отримують з аналогового. Оцифрований аналоговий сигнал зображено на рис. 1.1.

Рис 1.1. Оцифрований аналоговий сигнал

До поняття цифрового сигналу слід додати поняття дискретного та аналогового сигналу.

Дискретний сигнал − сигнал, який є перевірним, на відміну від аналогового, і який є відомим у часі і пропонує будь-яке значення з списку можливих значень. Список можливих значень може бути безперервним або квантованим. Дискретний сигнал зображено на рис. 1.2.

Рис 1.2. Дискретний сигнал

У теорії інформації під сигналом розуміється матеріальний носій інформації. У цифровій же обробці сигналів під сигналом слід розуміти його математичний опис, тобто деяку речову функцію, що містить інформацію про стан або поведінку фізичної системи при якомусь подію, яка може бути визначена на безперервному або дискретно просторі зміни часу або просторових координат.

Існує різниця між поняттями дискретного та цифрового сигналів. Часто цифровий сигнал називається дискретним, після чого він виявляється з дискретних (відокремлених) частин (зразків), невідомих на те, що цифровий сигнал не є перевірним сигналом.

Цифровий сигнал отримує послідовно двома кроками:

−   Дискретизація;

−   Квантування.

Дискретність застосовується у обчислювальній техніці для пакетної передачі даних.

Термін дискретний сигнал використовується для позначення сигналу, незалежна змінна (частіше всього в часі), якого квантована, так що ми знаємо значення сигналу тільки в дискретні моменти часу. Таким чином, дискретний сигнал представляється не постійною лінією, а набором значень. Крім квантування за часом, дискретні сигнали квантуються ще і по значенню [2].

На відміну від аналогового сигналу, цифру складно передати без спотворень на великі відстані. Виправити цей недолік дозволяє модуляція сигналу передавачем і демодуляція приймачем. Для перевірки відсутності спотворень в переданої інформації використовуються цифрові алгоритми, що покращують надійність отримання даних.

Іншим недоліком цифрового сигналу є наявність порогового значення сигнал/шум. Якщо зашумленний аналоговий сигнал можна частково відновити, то з цифровим сигналом це неможливо. Найбільш яскравим прикладом, що демонструє подібний недолік, є стільниковий зв'язок.

Аналоговий сигнал − сигнал, неперервний на всьому проміжку часу. Аналоговий сигнал є або вираженим синусоїдальним коливанням, або, у загальному випадку, розкладеним у ряд Фур'є накладанням синусоїдальних коливань певної амплітуди і частоти. Протилежністю аналоговим сигналам є дискретний сигнал, який має обмежені часові рамки (дискрета, імпульс). Аналоговий сигнал є традиційним для використання у радіо-телекомунікаційних системах, системах автоматичного керування тощо. При передачі інформації аналоговим сигналом, його видозміна можлива шляхом зміни частоти чи амплітуди коливань.

Головна відмінність дискретного та аналогового сигналу полягає в структурі потоку. Аналоговий сигнал являє собою безперервний потік, із змінними за часом в межах максимальних значень частотою і амплітудою. Графічно це схоже на синусоїду. Аналоговий сигнал зображено на рис. 1.3.

Рис 1.3. Аналоговий сигнал

Для опису аналогового сигналу використовуються три основні характеристики:
    −  амплітуда;
    −  довжина хвилі;
    −  частота.

До недоліків аналогового сиганалу можна віднести відсутність чіткої диференціації дискретних рівнів. Тому для їх опису неможливо застосувати поняття інформації так, як воно трактується в цифрових технологіях. Кількість інформації, що міститься в одному відліку, обмежується виключно динамічним діапазоном засобів вимірювання.

Аналогові сигнали абсолютно безпорадні перед перешкодами. Тобто будь-яка перешкода, що накладається на канал передачі інформації, буде без змін отримана і відтворена приймачем.

Ще одна властивість аналогових сигналів - надмірність. Вони несуть в собі багато зайвої інформації. Ну і нарешті, з безпекою у аналогового сигналу теж не все в порядку: він повністю беззахисний перед несанкціонованим вторгненням ззовні.

Аналоговий і цифровий сигнал обробляється і створюється на то, що передає і отримує інформацію, закодовану в сигналі. Після вивільнення інформації її можна зменшити в різних цілях. У деяких випадках інформація піддається форматизації. Аналогові сигнали піддаються посиленню, фільтрації, модуляції та демодуляції. Цифровий же можемо це ще більше підвергати стисненню, виявленню та ін.

В сучасному світі цифрові сигнали знаходять широке застосування в різних сферах діяльності. Найчастіше використовуються в науці, військовій справі та телекомунікаціях. Для отримання цифрового сигналу аналоговий сигнал який підданий дискретизації по часу і квантуванню по рівню. Для цього використовуються методи цифрової обробки сигналів (ЦОС).

Цифрова обробка сигналів − способи обробки сигналів на основі чисельних методів з використанням цифрової обчислювальної техніки. Тобто оброблення деякого сигналу представленого у цифровому виді за допомогою обчислювальної техніки.

Будь який безперервний (аналоговий) сигнал s ( t ) {\displaystyle s(t)} може бути підданий дискретизації по часу і квантуванню по рівню (оцифровуванню), тобто представлений в цифровій формі.

Розрізняють методи обробки сигналів у часовій і в частотній області. Еквівалентність частотно-часових перетворення однозначно визначається через перетворення Фур'є.

Обробка сигналів у часовій області широко використовується в сучасній електронній осцилографії и в цифрових осцилографом. Для Подання сигналів в частотній області використовують цифрові аналізаторі спектра.

Цифрова обробка сигналів застосовується в різних сферах. ЦОС в цифровому телебаченні грає ключову роль в обробці сигналів, кодування, модуляції чи демодуляції відео і аудіосигналів від точки захоплення до моменту появи на екрані. ЦОС лежить в основі алгоритмів кодування MPEG, які використовуються для стиснення сигналів перед їх передачею і при декодуванні в приймачах.

Основне призначення в біомедицині - посилення сигналів, які зазвичай не відрізняються гарною якістю, і витяг з них інформації, що представляє певний інтерес, на тлі істотного рівня шумів і численних артефактів.

Зараз для цифрової обробки радіосигналу є можливість використання систем SDR.

SDR (Software-defined radio, програмно-визначена радіосистема) − система радіозв'язку, в якій програмне забезпечення використовується як для модуляції, так і для демодуляції радіосигналів [3].

SDR виконує значну частину цифрової обробки сигналів на звичайному персональному комп'ютері або на ПЛІС. Метою такої схеми є радіоприймач або радіопередавач довільних радіосистем, змінюваний шляхом програмної переконфігурації (звідси походить альтернативне найменування таких систем - програмно конфігуровані). Ідея software-defined radio базується на двох пунктах.

Передача широкосмугового сигналу з радіоприймача в комп'ютер. Ширина оброблюваної смуги може бути від 48 КГц (звукова карта ПК) до 50 МГц (надшвидкий АЦП з передачею сигналу по Gigabit Ethernet або USB3.0).
          Демодуляція сигналу − все те, що звичайний радіоприймач (AM, FM, фільтри) робить в апаратній частині − в SDR робиться на комп'ютері, математичними алгоритмами. Сам радіоприймач звичайно, все одно потрібен, але тільки його «половина» - та частина, яка власне приймає радіосигнал [4].

При використанні SDR практично весь обсяг робіт по обробці сигналу перекладається на програмне забезпечення, яке запускається на персональному комп'ютері або управляє роботою деяких конкретних спеціалізованих мікропроцесорних пристроїв, призначених для обробки сигналу. Мета такого підходу - створити систему, яка може приймати і передавати практично будь-які радіосигнали з допомогою програмного забезпечення, яке апріорі є гнучким і адаптивним.

У режимі прийому SDR може забезпечити вищу ефективність, ніж при використанні традиційних аналогових методів, оскільки при цифровій обробці сигналів їх фільтрація близька до ідеальної. Крім того, за допомогою програмних алгоритмів можуть бути реалізовані такі функції, які дуже складно отримати при аналоговій обробці.

В даний час SDR широко застосовуються у військовому і стільниковому зв'язку, де в режимі реального часу потрібна підтримка різноманітних радіопротоколів, що змінюються. Прикладом реалізації технології SDR у військовій сфері є проект ESSOR [5].

1.2. Переваги цифрової передачі сигналів

Основною тенденцією розвитку телекомунікацій в усім світі є цифровізація мереж зв'язку, що передбачає побудову мережі на базі цифрових методів передачі й комутації. Це розуміється наступними істотними перевагами цифрових методів передачі перед аналоговими.

Висока завадостійкість. Подання інформації в цифровій формі дозволяє здійснювати регенерацію (відновлення) цих символів при передачі їх по лінії зв'язку, що різко знижує вплив перешкод і перекручувань на якість передачі інформації.

Слабка залежність якості передачі від довжини лінії зв'язку. У межах кожної регенераційної ділянки перекручування переданих сигналів виявляються незначними. Довжина регенераційної ділянки й устаткування регенератора при передачі сигналів на більші відстані залишаються практично такими ж, як й у випадку передачі на малі відстані. Так, при збільшенні довжини лінії в сто разів для збереження незмінним якості передачі інформації досить зменшити довжину регенераційної ділянки лише на кілька відсотків [6].

Стабільність параметрів каналів ЦСП. Стабільність й ідентичність параметрів каналів (залишкового загасання, частотної і амплітудної характеристик та ін.) визначаються в основному пристроями обробки сигналів в аналоговій формі. Оскільки такі пристрої становлять незначну частину встаткування ЦСП, стабільність параметрів каналів у таких системах значно вище, ніж в аналогові [6].

Ефективність використання пропускної здатності каналів для передачі дискретних сигналів. При уведенні дискретних сигналів безпосередньо в груповий тракт ЦСП швидкість їхні передачі може наближатися до швидкості передачі групового сигналу. Якщо, наприклад, при цьому будуть використатися тимчасові позиції, що відповідають тільки одному каналу ТЧ, то швидкість передачі буде близька до 64 кбіт/с, у той час як в аналогових системах вона звичайно не перевищує 33,6 кбіт/с [6].

Можливість побудови цифрової мережі зв'язку. Цифрові системи передачі в сполученні із цифровими системами комутації є основою цифрової мережі зв'язку, у якій передача, транзит і комутація сигналів здійснюються в цифровій формі. При цьому параметри каналів практично не залежать від структури мережі, що забезпечує можливість побудови гнучкої розгалуженої мережі, що володіє високими надійністю і якісними показниками [6].

Високі техніко-економічні показники. Передача й комутація сигналів у цифровій формі дозволяють реалізовувати встаткування на єдиних апаратних платформах. Це дозволяє різко знижувати трудомісткість виготовлення встаткування, значно знижувати його вартість, споживану енергію й габарити. Крім того, істотно спрощується експлуатація систем і підвищується їхня надійність [6].

Можливість передачі безперервних сигналів за допомогою його дискретних відліків була обґрунтована В. А. Котельниковим в 1933 році. Відповідно до теореми Котельникова, будь-який безперервний сигнал, обмежений по спектрі верхньою частотою FB, повністю визначається послідовністю миттєвих значень амплітуди, взятих через проміжок часу Тд ≤ 1/2 FB. Таким чином, якщо потрібно передати безперервний сигнал U(t) з обмеженим спектром, те, не обов'язково передавати весь сигнал, а досить передати лише окремі миттєві значення амплітуди, відлічені через інтервали часу. З таких відліків значень амплітуди може бути повністю відновлений вихідний безперервний сигнал [6].

1.3. Види цифрових сигналів

Бінарний цифровий сигнал з прямокутними імпульсами, відповідний бінарним цифровому повідомленням, являє собою найпростіший вид модулюючого сигналу. Практично такий сигнал дуже рідко використовується для модуляції несучої частоти. Це пов'язано перш за все з характером розподілу потужності в спектрі цифрового сигналу.
          Різкі злами обвідної імпульсу q(t) цифрового сигналу призводять до того, що спектр потужності сигналу містить значну кількість гармонік високого порядку, амплітуда яких повільно убуває з ростом частоти. Отже, сигнал з імпульсами прямокутної форми має надмірно широкий (по відношенню до обсягу переданої інформації) спектр частот. Крім того, істотне значення для правильної передачі і прийому інформації має характер розподілу потужності в області нульової частоти і наявність в спектрі сигналу тактової частоти. Для формування спектра цифрового сигналу з необхідними властивостями використовуються сигнали з синтезованою формою імпульсу, багаторівневі сигнали і формують фільтри.

Цифрові сигнали з синтезованою формою імпульсу складаються з імпульсів обмеженою тривалості і непрямокутної форми. Так, наприклад, при частотної модуляції типу MSK модулюючий сигнал являє собою послідовність імпульсів, кожний з яких має вигляд відрізка синусоїди:

q(t) = Ak ×sin[p(k - t /Ts )],	 k ×Ts < t < (k +1)×Ts

Спектральний склад одиночного імпульсу синусоїдальної форми визначається перетворенням Фур'є:

Q(f) = (2AkTs / p) x (cos(pfTs) / 1 - 4(fTs)2)

Основна ознака сигналів з синтезованою формою імпульсу - обмеженість часового інтервалу TS, на якому визначено імпульс і необмежена частотна характеристика імпульсу, а отже, і всього цифрового сигналу.

Цифровий сигнал зі згладженої формою імпульсів виходить після проходження цифрового сигналу з прямокутною формою імпульсів через формує ФНЧ. Сигнали із згладженою формою імпульсів принципово відрізняються від сигналів з синтезованою формою імпульсів тим, що вони мають обмежений частотний спектр, а тривалість кожного імпульсу не обмежена в часі. Теоретично необмеженість у часі імпульсу цифрового сигналу є прямим наслідком обмеженості його спектра.

Багаторівневий цифровий сигнал характеризується тим, що амплітуда імпульсів Ak в може приймати більш ніж два різних значення. Багаторівневий цифровий сигнал завжди може бути отримано з вихідного бінарного повідомлення шляхом об'єднання двох або більше значень mk вихідного бінарного цифрового повідомлення в один передається символ і встановленням прямого відповідності між символами отриманого багаторівневого повідомлення {mk} і амплітудам {Ak} імпульсів багаторівневого сигналу. Очевидно, що при цьому кожен рухаючись імпульс М-рівневого цифрового сигналу містить m біт інформації і приймає M = 2m різних значень.

1.4. Постановка задачі дослідження

Дипломна робота направлена на створення програмного модуля обробки цифрового радіосигналу. Це означає, що необхідно створити програмну реалізацію для обробки цифрових сигналів отриманих із радіоприймача.

Для кінцевого програмного модуля пропонуються такі вимоги:

−  програмний модуль повинен бути написаний для SDR примача;

−  програмний модуль повинен бути написаний для платформи Windows;

−  модуль має бути написаний із використанням мови програмування Python;

−  програмний модуль повинен записувати отриманий сигнал з радіоприймача;

−  програмний модуль повинен записувати сигнал із заданими параметрами;

−  параметри сигналу повинні вказуватися користувачем у вікні модуля;

- після закінчення процесу запису повинно виводися повідомлення про закінчення роботи модуля;

−   сигнал повинен зберігатися у файл.

1.5. Висновки до розділу

В даному розділі було розглянуто та розкрито такі поняття:

−  цифровий сигнал;

−  дискретний сигнал;

−  аналоговий сигнал;

−  цифрова обробка сигналів;

−  SDR.

Розглянуто переваги цифрової передачі інформації. До переваг відносяться: висока завадостійкість, слабка залежність якості передачі від довжини лінії зв'язку, стабільність параметрів каналів, ефективність використання пропускної здатності каналів для передачі дискретних сигналів, можливість побудови цифрової мережі зв'язку, високі техніко-економічні показники.

Було розглянуто види цифрових сигналів. Цифрові сигнали бувають: з синтезованою формою імпульсу, зі згладженої формою імпульсів, з імпульсами прямокутної форми.

Та найголовніше було розглянуто проблеми прийому цифрового сигналу та застосування цифрових сигналів.

Отже за розділом можна зробити висновок, що цифрова обробка сигналів – це способи обробки сигналів на основі численних методів із застосуванням цифрової обчислювальної техніки. Цифровий сигнал можна отримати з аналогового за допомогою дискретизації по часу і квантуванню по рівню. Тобто будь який безперервний  сигнал s ( t ) {\displaystyle s(t)} може бути представлений в цифровій формі.

ЦОС в сучасному світі застосовується в різноманітних сферах діяльності. Наприклад в цифровому телебаченні для модуляції та демодуляції відео та аудіо сигналів, в біомедицині, у військовій справі і т.д.

Також для обробки цифрових сигналів використовується система SDR в якій програмне забезпечення використовується як для модуляції, так і для демодуляції радіосигналів. Метою такого підходу є створення системи, яка може приймати і передавати практично будь-які радіосигнали з допомогою програмного забезпечення, яке апріорі є гнучким і адаптивним.

Також в цьому розділі було складено вимоги до програмного модуля.

РОЗДІЛ 2

ОСОБЛИВОСТІ ЦИФРОВОГО ПРИЙОМУ ІНФОРМАЦІЇ

2.1. Структура цифрового радіоприймача

Для роботи програмного модуля необхідно використовувати SDR приймач.

SDR приймач − це радіоприймач, який використовує технологію, що дозволяє за допомогою програмного забезпечення встановлювати або змінювати робочі радіочастотні параметри, включаючи, зокрема, діапазон частот, тип модуляції або вихідну потужність.

На сьогоднішній день існує багато різних типів SDR радіоприймачів від різних виробників в тому числі і саморобні. Приклади радіоприймачів показано на рисунках рис. 2.1, рис. 2.2 та рис. 2.3.

Рис 2.1. RTL-SDR приймач

Рис 2.2. DDC SDR приймач

Рис 2.3. HackRF SDR приймач

Ідеальна реалізація SDR-приймача − це підключення антени безпосередньо до аналого-цифрового перетворювача (АЦП), з'єднаному з потужним комп'ютером. В такому випадку програмне забезпечення, запущене на комп'ютері, забезпечувало б обробку надходить потоку даних і перетворював би їх в необхідну форму [7].

Зараз традиційна схема SDR виглядає наступним чином. А податкова частина виконана за принципом прямого перетворення. Сигнал, що приймається через діапазонний смуговий фільтр надходить на два змішувача, на які від опорного генератора приходять сигнали однакової амплітуди, але з відносним зсувом фази 90 градусів. Відносний зсув фази між сигналами I (in-phase) і Q (quadrature) на виході змішувачів в цьому випадку також становить 90 градусів, а частота сигналів - приблизно від 0 до 20 кГц. Якщо подати ці сигнали на звукову карту персонального комп'ютера, в якому низькочастотний фазообертач реалізований програмно, то можна виділити використовувану бічну смугу і придушити неробочу. Саме цей принцип фазової селекції, але реалізований апаратно, часто застосовується в аматорських односмугових DCR. Проте, навіть для досягнення придушення неробочої смуги на 40 дБ потрібна висока точність підтримки фази і амплітуди сигналів I і Q. Відхилення фази не повинна перевищувати 1 градуса, а амплітуди - 0,1 дБ [7].

Ще складніше досягти 60 дБ придушення неробочої смуги: сигнали I і Q повинні мати точність 0,1 по фазі і 0,01 дБ за амплітудою. Але ж 60 дБ придушення неробочої смуги легко досягається в супергетеродині при використанні кварцового фільтру в тракті проміжної частоти.

Якщо застосувати в SDR опорний генератор, вихідні сигнали якого формуються цифровим квадратурних фазовращателем, то в цьому випадку автоматично виходять точні фазові співвідношення між сигналами I і Q в широкій смузі частот. Можна було б подавати ці сигнали на входи звукової карти комп'ютера для подальшої обробки. Проте, в реальних пристроях сигнали I і Q схильні до впливу багатьох дестабілізуючих факторів. Навіть якщо прийняти, що сигнали гетеродина точно збалансовані, може бути присутнім фазовий зсув, викликаний відведенням від антени, а також в тракті проходження сигналу − у високочастотних ланцюгах, діапазонних смугових фільтрах, змішувачах, малошумливих попередніх НЧ підсилювачах, ФНЧ і т.д. Будь-який з цих вузлів може погіршити ідентичність фазових і амплітудних співвідношень між сигналами I і Q. Зміни фази і амплітуди можуть бути дуже значними на широких аматорських діапазонах і значно погіршити придушення неробочої бокової смуги і, відповідно, ефективність роботи приймача.

Зазначені проблеми долаються в SDR програмними методами. Для цього передбачається автоматична або ручна корекція амплітуди і фази сигналів I і Q, що забезпечує придушення неробочої смуги до 90 дБ. Правда, ця функція, як правило, ефективно працює тільки на дуже вузьких ділянках, це як правило від 3 до 4 кГц, а потім знову потрібна корекція. В результаті цей процес доводиться періодично повторювати як при перебудові всередині аматорського діапазону, так і при зміні діапазону.

Виходом з цієї ситуації є формування вбудованої в комп'ютерну програму таблиці, в яку той чи інший спосіб заноситься інформація про розбіжність фазових і амплітудних співвідношень між сигналами I і Q на певних частотах (наприклад, програма сканує діапазони і, вибираючи деякі потужні сигнали як опорні, підбирає найбільш оптимальні фазові і амплітудні співвідношення). При перебудові за діапазоном або зміні діапазону дані про необхідної корекції фази і амплітуди вибираються з таблиці, що дозволяє програмі підтримувати дуже високу придушення неробочої смуги

Для роботи було обрано широкосмуговий Realtek RTL-SDR приймач RTL2832U.

Його перевагами є:

−  низька ціна;

−  доступність на ринку;

−  простота.

Типова схема SDR показана на рис 2.4.

Рис 2.4. Типова схема SDR приймача

АС – сигнал з антени.

МШП – малошумний підсилювач.

Д – детектор.

ФНЧ – фільтр нижніх частот.

АЦП – аналогово-цифровий перетворювач.

I та Q – синфазний та квадратурний сигнали.

Такий приймач є найпростішим. Має в своєму складі мінімальну кількість вузлів, необхідних саме для прийому сигналів. Сигнал з антени потрапляє на малошумний підсилювач і преселективной фільтр. Далі за допомогою єдиного гетеродина (який також служить формувачем I/Q сигналів) переноситься на частоту прийому. Сформовані I/Q сигнали посилюються і передаються на АЦП [8]. 
          Далі складові сигналу у вигляді цифрового потоку поступають на обчислювач де проходить подальша обробка сигналу.

Деякі характеристики приймача, наприклад динамічний діапазон, смуга пропуску, частотний діапазон знаходяться в залежності від характеристик АЦП – його розрядності та частоти перетворення (дискретизації) [9].

Переваги схеми:
−  низька складність побудови;
−  придатність до побудови на інтегрованих схемах;
−  невисокі вимоги до фільтрів;
−  наявність одного гетеродина.
Недоліки схеми:
−  вплив ефекту прямого детектування;
−  вимоги до гетеродина підвищуються.

2.2 Частота дискретизації

Частота дискретизації - частота, з якою відбувається оцифровка, зберігання, обробка або конвертація сигналу з аналогової форми в цифрову. Частота дискретизації, згідно Теоремі Котельникова, обмежує максимальну частоту оцифрованого сигналу до половини своєї величини.

Чим більша їх кількість, тим більш якісною буде оцифровка. Згідно теореми Котельникова для того щоб однозначно відновити вихідний сигнал, частота дискретизації повинна перевищувати найбільшу необхідну частоту сигналу в два рази.

На етапі перетворення аналогового сигналу в цифровий виникає питання вибору частоти дискретизації аналогового сигналу. Чим більше частота, тим точніше відповідає цифровий сигнал аналогового. Однак паралельно зі збільшенням частоти зростають:

– інтенсивність потоку цифрових даних;
           – обчислювальна навантаження на цифрові процесори;
           – збільшується необхідний обсяг пам'яті, для зберігання цифрового сигналу.

Від вибору частоти дискретизації залежить частотний діапазон отриманого цифрового звуку і максимальна частота аналогового сигналу, правильно представлена ​​в цифровому. Вважається, що людина чує частоти в діапазоні від 20 до 20 000 Гц. Згідно теоремі Котельникова, для того, щоб аналоговий сигнал можна було точно відновити по його відлікам (або семплам), частота дискретизації повинна бути як мінімум удвічі більше максимальної частоти сигналу.

Звукова частота, рівна половині частоти дискретизації, називається частотою Найквіста і є максимальною частотою, яку дана цифрова система може правильно зберегти і відтворити. Таким чином, якщо реальний аналоговий сигнал, який треба перетворити в цифрову форму, містить частотні компоненти від 0 до 20 кГц, то частота дискретизації такого сигналу повинна бути як мінімум вдвічі більша, а отже її значення повинно бути не менше 40 кГц. Сьогодні найпоширенішими частотами дискретизації являютcя 44,1 кГц і 48 кГц.

2.3 Види модуляції

Канал зв'язку характеризується ефективним діапазоном частот визначає той частотний діапазон сигналу, котрі можуть передаватися за допомогою даного каналу зв'язку. Часто червоний сигнал лежить за межами цього діапазону (У більшості випадків нижче потрібного діапазону), тому для ефективного передавання використовують модуляцію сигналу.

Модуляція - це процес зміни в часі за заданим законом параметрів будь-якого з фізичних процесів. У радіотехніці таким фізичним процесом є гармонійне коливання, яке називають частотою носієм (несучою частотою, опорною частотою):

S(t) = A0 cos (ω0t + φ0t)

Де A0 – амплітуда, ω – частота, φ – початкова фаза, t – час.

Тобто, модуляцією називається процес перетворення низькочастотних первинних сигналів в сигнали радіочастотного діапазону.

Зміна одного з перерахованих вище параметрів визначає тип модуляції: амплітудну, частотну або фазову. Часто частотну і фазову модуляцію поєднують під однією назвою - кутова модуляція.

Виділяють такі види модуляції: аналогова, цифрова, імпульсна.

До аналогової модуляції входять:

−  амплітудна модуляція;

−  частотна модуляція;

−  фазова модуляція;

−  лінійна частотна модуляція;

−  сигнально-кодова модуляція;

−  сігма-дельта-модуляція.

До цифрової модуляції входять:

−  фазова маніпуляція;

−  амплітудна маніпуляція;

−  частотна маніпуляція;

−  квадратурна амплітудна маніпуляція.

До імпульсної модуляції входять:

−  широтно-імпульсна модуляція;

−  імпульсно-кодова модуляція;

−  частотно-імпульсна модуляція;

−  фазово-імпульсна модуляція.

Розглянемо види модуляції більш детально.

Амплітудна модуляція − вид аналогової модуляції, під час якої амплітуда високочастотного сигналу-носія змінюється відповідно до амплітуди низькочастотного модулювального інформаційного сигналу.

Амплітудну модуляцію носія акустичним сигналом уперше запропоновано промисловцем та інженером М. Лебланом у 1886. Наявність бічних смуг продемонстровано експериментально А. Маршаллом Майєром у 1875, теоретично — Дж.В. Стреттом у 1894. Піонером застосування амплітудної модуляції на практиці був Реджінальд Обрі Фессенден, який у 1906 здійснив першу широку демонстрацію радіотрансляції мови й музики для амплітудно-модуляційного носійного сигналу з частотою 50 кГц між генератором й антеною. Ним використано вугільний мікрофон, який змінював загасання сигналу в електричному колі. Цей вид модуляції від 1920 став основним у звуковому радіомовленні в діапазонах низьких, середніх і високих частот і в мережі аналогового мовлення. До 40-х років АМ використовували не тільки в мовленні, а й в усіх інших видах радіозв’язку.

Амплітудно-модульований сигнал U am ( t ) {\displaystyle \scriptstyle U_{\text{am}}(t)} може бути записаний таким чином:

Uam(t) = Uc(t)[1 + mS(t)]

Де Uc – опорний сигнал, S(t) – інформаційний сигнал, m – константа, коефіцієнт модуляції.

Також необхідне виконання умов:

|S(t)| < 1, 0 < m ≤ 1

Виконання даних умов необхідне для того, щоб вираз [1 + mS(t)] мав позитивний знак. Інакше, коли в деяких моментах часу цей вираз має від’ємний знак, то відбувається перемодуляція. Демудялютори демодулюють такий сигнал із значними спотвореннями. Амплітудний сигнал зображено на рис 2.5.

Рис 2.5. Амплітудний сигнал

Кутова модуляція за обсягом поняття об’єднує фазову модуляцію і частотну модуляцію. Ці види модуляції є більш досконалими і перспективними, ніж АМ, внаслідок високої завадостійкості, малих спотворень, економічності передавачів.

Кутова модуляція зазвичай застосовується, коли потрібно забезпечити високу достовірність прийому переданого повідомлення. Це пояснюється тим, що системи з кутовою модуляцією мають підвищену в порівнянні з AM завадостійкістю.

Фазова модуляція − вид модуляції, при якій фаза несучого коливання змінюється прямо пропорційно інформаційного сигналу. Фазовий-модульований сигнал S(t) має такий вигляд:

S(t) = Acos[2πfct + kum(t)]

Де A {\displaystyle A}A – амплітуда сигналу; u m ( t ) {\displaystyle u_{m}(t)} um(t) – модулюючий інформаційний сигнал; k {\displaystyle k}k– константа; fcf c {\displaystyle f_{c}} – частота несучого сигналу; t {\displaystyle t}ttt – час.

Фазовий-модульований сигнал зображено на рис 2.6.

Рис 2.6. Фазовий-модульований сигнал

Певною перевагою ФМ є дещо краща завадозахищеність порівняно з амплітудною модуляцією. Дійсно, імпульсні завади, які виникають від грозових розрядів або роботи індустріальних пристроїв, накладаючись на високочастотний сигнал, створюють короткочасні викиди, які після детектування стають причиною трісків у звуковому сигналі.

При фазовій модуляції можна за допомогою амплітудного обмежувача позбутися цих викидів і зберегти незмінний за амплітудою високочастотний сигнал. Усування завад при цьому звичайно не буває повним, бо завада може дещо змістити фронт коливань ліворуч чи праворуч, імітуючи тим фазову модуляцію. Проте, рівень завад все ж таки дещо зменшується.

Частотна модуляція − тип аналогової модуляції, за якого частота вихідного сигналу змінюється у часі залежно від миттєвого значення інформаційного сигналу, тобто інформаційний сигнал керує частотою опорного сигналу. У порівнянні з амплітудною модуляцією, амплітуда сигналу залишається постійною. Частотно-модульований сигнал U am ( t ) {\displaystyle \scriptstyle U_{\text{am}}(t)} може бути записаний таким чином:

xc(t) = Accos(2πfct)

Частотно-модульований сигнал зображено на рис 2.7.

Рис 2.7. Частотно-модульований сигнал

Частотна модуляція широко використовується для радіомовлення FM. Також застосовується в телеметрії , радіолокації , сейсмічній розвідці та деяких системах передачі відео. Перевага радіопередачі в частотної модуляції полягає в тому, що вона має більший коефіцієнт сигнал-шум і тому відхиляє радіочастотні перешкоди краще, ніж сигнал рівної амплітудної модуляції. З цієї причини більшість музики транслюється через FM-радіо.

Частотна модуляція та фазова модуляція - це два взаємодоповнюючих основні методи кутової модуляції. Фазова модуляція часто використовується як проміжний етап для досягнення частотної модуляції. Ці методи контрастують з амплітудною модуляцією, при якій амплітуда несучої хвилі змінюється, а частота і фаза залишаються постійними.

Про лінійно-частотну модуляцію (ЛЧМ) можна сказати, що вона є видом частотної модуляції. Частота сигнал, при даній модуляції, змінюється за лінійним законом. Тобто при ЛЧМ частота несучого сигналу зменшується чи збільшується з часом.

Як вже зазначалось раніше в ЛЧМ зміна частоти відбувається за лінійним законом:

f(t) = f0 + b * t,   -(Tc / 2)  ≤ t ≤ (Tc / 2)

Де f0  – значення нусучої частоти, b – тривалість сигналу.

ЛЧМ-сигнал зображено на рис 2.8.

Рис 2.8. ЛЧМ-сигнал

ЛЧМ-сигнали застосовуються в радіолокації та гідролокації. В радіолокаторах для дослідження стану іоносфери. Використання ЛЧМ-сигналу позволяє спростити оцифровку радіолокаційних даних. За допомогою змішувача прийнятого і переданого ЛЧМ-сигналу виходить сигнал на різній частоті, який можна піддати оцифровуванню, використовуючи низькочастотні аналогово-цифрові перетворювачі, причому різна частота прямо пропорціональна дальності до розсіючого об'єкта.

Сігма-дельта модуляція – це метод кодування аналогових сигналів у цифрові сигнали, що знаходяться в аналого-цифровому перетворювачі. Він також використовується для перетворення високих бітових, низькочастотних цифрових сигналів у нижчі бітові.

При перетворенні сигналів амплітудно-імпульсної модуляції у цифрову форму кодується не квантоване значення аналогового сигналу, а знак приросту даного відліку щодо попереднього. Інформація про знак передається за допомогою дворівневого однорозрядного коду [11].

При даній модуляції вхідний аналоговий сигнал апроксимується слідкуючим сигналом (рис 2.9).

Рис 2.9. Дельта модуляція

Ступінь відповідності функцій визначається значенням кроку квантування в час і за рівнем. Згідно функції ступеневого сигналу отримують модульований сигнал у вигляді одиночних імпульсів. Дані імпульсу відображають знак різниці між поточною вибірці і її прогнозованим значенням, в якості якого береться квантоване значення попередньої вибірки [11].
          Таким чином, при дельта-модуляції значення повідомлення в кожній точці кодується однорозрядним двійковим кодом. на виході приймального пристрою з імпульсної послідовності відновлюється вхідний сигнал [11].

Недоліки сігма-дельта модуляції:

– низька стійкість системи до шуму;

– залежність динамічного діапазону від частоти модулюючого сигналу.

Фазова маніпуляція  - це процес цифрової модуляції, який передає дані шляхом зміни фази опорного сигналу постійної частоти. Модуляція здійснюється шляхом зміни синусоїдальних та косинусних входів у точний час.

Сигнал даної маніпуляції можна описати таким чином:

Sm(t) = g(t) cos[2πfct + φm(t)]

Де g(t) – огинаюча сигналу, φm(t) – модулюючий сигнал, fc – несуча частота.

Фазову маніпуляцію зображено на рис 2.10.

Рис 2.6. Фазова маніпуляція сигналу

Дана маніпуляція складний в реалізації. Та має, також, свої переваги у вигляді високої стійкості до перешкод. Одним їх основних недоліків фазової маніпуляції є ефект «зворотної роботи» в фазовому детекторі, коли помилка в одному символі може привести до помилкового детектування всіх наступних символів. Від цього небажаного ефекту вільна відносна фазова маніпуляція.

Принцип відносної фазової маніпуляції полягає в тому, що фаза сигналу визначається не тільки поточним значенням інформаційного сигналу, але і значенням попередніх сигналів.

Ще одним великим недоліком фазової маніпуляції є необхідність широкої смуги пропускання для передачі фазово-маніпулюючого сигналу. Широка смуга, необхідна для передачі такого сигналу, обумовлена ​​розширенням спектра через різких переходів між фазою попереднього і подальшого сигналу.

Амплітудна маніпуляція - це форма амплітудної модуляції, яка представляє цифрові дані у вигляді варіацій амплітуди несучої хвилі. Це вид маніпуляції при якому амплітуда несучого сигналу змінюється стрибкоподібно в залежності від значення символу інформаційної послідовності. Такі символи представляються як нуль і одиниця.

Амплітудна маніпуляція має на увазі, що для передачі нуля та одиниці застосовуються різні рівні несучого сигналу за напругою. При цьому частота і фаза несучого сигналу залишаються незмінними. Для підвищення завадостійкості часто застосовують рівні різної полярності [12]. Амплітудну маніпуляцію зображено на рис 2.11.

Рис 2.11. Амплітудна маніпуляція сигналу

Це найбільш простий з усіх видів маніпуляції. Пристрої для реалізації амплітудної маніпуляції також прості й недорогі. Крім того, амплітудна маніпуляція вимагає мінімальної ширини смуги пропускання каналу зв'язку. Однак аналогова маніпуляція не часто використовується на практиці, тому що вона найменш стійка до впливу зовнішніх перешкод з усіх. Зазвичай аналогова маніпуляція застосовується в поєднанні з іншими видами маніпуляції і не використовується сама по собі [12].
          Амплітудна маніпуляція знайшла застосування в оптичних каналах зв'язку, тому що вони набагато менше схильні до амплітудним перешкод. При цьому під амплітудою в оптичному сигналі розуміється сила світла. Таким чином, наявність або відсутність світлового імпульсу буде відповідати двом значенням цифрового потоку [12].

Частотна маніпуляція – вид частотної модуляції, в якій цифрова інформація передається через дискретні зміни частоти несучого сигналу [13].

При частотної маніпуляції в залежності від переданого символу змінюється частота несучого сигналу. Цей вид маніпуляції також не складний в реалізації і є більш перешкодостійким, ніж амплітудна маніпуляція. Але, в ефірі досить часто спостерігаються частотно-селективні перешкоди, викликані роботою промислового устаткування (генератори, трансформатори). Якщо передається сигнал виявиться в смузі дії таких перешкод, то можливий високий відсоток втрати інформації або навіть повне перекриття каналу зв'язку. Частотну маніпуляцію зображено на рис 2.12.

Рис 2.12. Частотну маніпуляцію

Частотна маніпуляція також як і амплітудна рідко застосовується на практиці. Вона використовується лише в надійно захищених каналах зв'язку при передачі на невеликі відстані.

# Широтно-імпульсна модуляція – це метод зменшення середньої потужності, поданої електричним сигналом, шляхом ефективного подрібнення її на дискретні частини. Тобто це метод кодування безперервного аналогового сигналу.

Реалізований в контролерах широтно-імпульсний модулятор складається з двох блоків: лінійного інтегратора і трипозиційного релейного елемента. Встановленими при виготовленні вироби параметрами схеми є: постійна часу ланки та рівень сигналу на виході релейного елементу [14].

Широтно-імпульсний модулятор генерує послідовність імпульсів з шпаруватістю, пропорційною рівню сигналу на його вході. Параметр його налаштувань, тобто мінімальна тривалість імпульсу, встановлюється за допомогою зони нечутливості релейного елемента широтно-імпульсного модулятора [14]. Широтно-імпульсну модуляцію зображено на рис 2.13.

Рис 2.13. Широтно-імпульсна модуляція

Імпульсно-кодова модуляція – це процес оцифровки аналогового сигналу шляхом квантування відліків безперервного сигналу і подальшому перетворенні їх у код [15].

АЦП перетворює аналоговий сигнал в цифровий. Перетворювач отримує амплітуду безперервного сигналу через рівні проміжки часу. Далі отримує миттєві значення або відліки сигналу і перетворить відліки в цифровий код [16].

Як правило знаходится своє використання при підготовці до передачі сигналу. Дана модуляція застосовується у всіх анлогових даних. Імпульсно-кодова модуляція зображена на рис 2.14.

Рис 2.14. Імпульсно-кодова модуляція

Квадратурна модуляція – вид амплітудної модуляції в якій сигнал уявляється як сума двох сигналів однакової частоти і зсунутих на 90 градусів по фазі відносно один одного.

Даний вид модуляції передає два аналогових сигнали повідомлення або два цифрових бітових потоки, змінюючи модулюючи амплітуди двох несучих хвиль, використовуючи схему цифрової модуляції амплітудного зсуву або аналогову схему модуляції амплітуди. Два несучі сигнали однакової частоти перебувають поза фазою між собою на 90 градусів. Переданий сигнал створюється додаванням двох несучих сигналів. На приймачі обидва сигнали можуть бути когерентно розділені через властивість їх ортогональності. Ще однією ключовою властивістю є те, що модуляція - це хвилі низької смуги частот порівняно з частотою несучої. Квадратурна модуляція зображена на рис 2.15.

Рис 2.15. Квадратурна модуляція

2.4 Порівняння видів модуляції

Вище, окремо було розглянуто такі модуляції, як амплітудна та кутова. Кожна має свої особливості, позитивні та негативні сторони. Порівняльну характеристику модуляцій наведено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Порівняльна характеристика модуляцій

|  | Амплітудна модуляція | Частотна модуляція | Фазова модуляція |
| --- | --- | --- | --- |
| Переваги | Смуги частот, які займає амплітудно-модульований сигнал досить вузькі, тобто займають менший частотний діапазон. Реалізація пристроїв нескладна. | Висока завадозахищеність. Проста реалізація | Аналогічні до частотної модуляції |

Закінчення таблиці 2.1

| Недоліки | Недоліком амплітудної модуляції є те, що приймач підсилює та виявляє шум та електромагнітні перешкоди в рівній пропорції до сигналу. AM також неефективна у використанні енергії. Щонайменше дві третини потужності зосереджено в несучому сигналі. | Широкий частотний спектр при інтенсивному модулюючому сигналі. | Аналогічні до частотної модуляції |
| --- | --- | --- | --- |

2.5. Висновки до розділу

В цьому розділі було розглянуто структуру SDR радіоприймача. Розглянуто переваги та недоліки схеми радіоприймача.

Було розглянуто різні види модуляцій. А саме:

−  аналогову;

−  цифрову;

−  імпульсну.

Більш детально було розглянуто та проаналізовано складові аналогової модуляції. А саме: амплітудну та кутову модуляції.

Також складено порівняльну характеристику даних модуляцій.

Отже за розділом можна зробити висновки, що для роботи створеного в ході  дипломної роботи програмного модуля необхідний SDR радіоприймач. На теперішній час є великий вибір між різними  SDR приймачами. Для роботи програмного модуля було обрано потрібний приймач який відповідає таким критеріям:

−  низька ціна;

−  доступність на ринку;

−  простота.

Модуляцією називається процес перетворення низькочастотних первинних сигналів в сигнали радіочастотного діапазону. Кутова модуляція об’єднує фазову модуляцію і частотну модуляцію. В наслідок порівняння видів модуляції можна зробити висновок, що фазова і частотна види модуляції є більш досконалими і перспективними, ніж амплітудна модуляція, внаслідок високої завадостійкості, малих спотворень, економічності передавачів.

РОЗДІЛ 3

ПРОГРАМНИЙ МОДУЛЬ ОБРОБЛЕННЯ ЦИФРОВОГО СИГНАЛУ

3.1. Алгоритм роботи модуля

В процесі виконання дипломної роботи було розроблено алгоритм обробки цифрового сигналу, що надходить від SDR радіоприймача. В даному випадку під обробкою цифрового сигналу розуміється запис цифрових даних з приймача у файл спеціального формату wav. Цей формат створено компаніями Microsoft та IBM  спеціально для  використання його в якості контейнера для збереження цифрового аудіопотоку.

Алгоритм роботи програмного модуля можна описати так. Спочатку користувачем вводиться частота сигналу. Далі вводиться час запису сигналу. Потім на приймачі встановлюється задана частота сигналу. Визначається розмір блоку даних. Після цього виділяється пам'ять під файл і створюється сам файл для запису.  Далі відбувається активація запису сигналу у файл. Починається зчитування потоку даних з радіоприймача. Потім починається відлік часу  Це необхідно для того щоб перервати запис при досягненні або незначному перевищенні заданого часу запису. Починається запис блоку даних. Після запису блоку даних у файл перевіряється чи пройдений час з моменту початку запису досягає чи перевищує заданий користувачем час запису. Якщо час запису не досягає заданого, то продовжується запис даних з приймача. Якщо ж пройдений час досягає або перевищує заданий час, то запис даних у файл припиняється, припиняється надходження даних з приймача. Остаточний результат зберігається у файл і виводиться повідомлення про завершення процесу запису. Схема алгоритму роботи програмного модуля наведена на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Алгоритм роботи програмного модуля

3.2. Структура програмного модуля

До структури програмного модуля входять такі компоненти:

- пам'ять комп’ютера.

- екран;

- клавіатура;

- інтерфейс;

- виконуваний файл програмного модуля.

Пам'ять комп’ютера − це периферійний пристрій комп’ютера, контейнер в якому на постійній основі зберігаються і записуються дані. В даному випадку файл в який записано сигнал зберігається у постійній пам’яті комп’ютера. Тобто пам’ять використовується для збереження файлу сигналу створеного програмним модулем.

Інтерфейс − це компонент, що реалізує інтерфейс користувача. В даному випадку інтерфейс користувача має консольну форму і призначений для взаємодії користувача з програмним модулем.

Екран використовується програмним модулем для виведення інтерфейсу користувача та повідомлень для взаємодії з користувачем.

Клавіатура використовується для введення користувачем параметрів сигналу.

Виконуваний файл програмного модуля − це файл, що запускає програмний модуль. Він виконує процес запису сигналу у файл.

Структуру програмного модуля можна подати у вигляді діаграми компонентів (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Структура програмного модуля

3.3. Робота з програмним модулем

Розроблений програмний модуль виконує процес запису цифрового сигналу у   файл формату wav.

Робота з ПМ складається з двох частин. В першій частині користувач вводить параметри сигналу. Друга частина полягає у записі сигналу із заданими користувачем параметрами у файл.

Роботу з програмним модулем можна описати наступним чином. Перш за все до персонального комп’ютера через інтерфейс USB підключається SDR радіопримач. Потім на комп’ютері запускається виконуваний файл програмного модуля. Після запуску файлу на екрані комп’ютера з’явиться вікно операційної системи Windows з консольним інтерфейсом користувача. У вікні програмного модуля буде запропоновано ввести частоту сигналу в одиницях мегагерц. Необхідно ввести потрібну користувачеві частоту сигналу. Наприклад можна вказати частоту 101.5. Після введення параметру необхідно натиснути клавішу Enter для початку запису сигналу. Після цього буде виведено повідомлення про початок запису сигналу у файл з іменем такого формату: HDSDR_data_time_101500kHz_RF.wav. В імені файлу на місці слово data буде відображено дату запису, а замість слова time буде вказано час закінчення запису сигналу. Після завершення запису буде виведено повідомлення про завершення запису сигналу. Взаємодію користувача з програмним модулем зображено на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Взаємодія користувача з програмним модулем

3.4. Формат WAV

Створений програмний модуль виконує процес запису  цифрового сигналу у файл формату wav. Формат wav – це формат файлів для збереження запису оцифрованого потоку сигналів. Був розроблений компаніями Microsoft та IBM.

Формат WAV спочатку використовувався в системі Windows для збереження цифрових аудіоданих. Це найвідоміший і широко підтримуваний формат завдяки популярності платформи Windows і великій кількості написаних для неї програм. Майже будь-яка сучасна програма, що працює зі звуком, може прочитати або записати формат WAV, тому цей формат дуже цікавий для розробників програмного забезпечення [17]. Далі докладно описуються структури даних формату WAV.

Оскільки формат WAV-файлу прийшов від операційної системи Windows, в якій традиційно використовувалися процесори Intel, все значення даних формату зберігаються як Little-Endian, тобто самий молодший значущий байт йде першим.
          WAV-файли можуть містити рядки тексту, наприклад мітки секцій, інформаційні коментарі і т.д. Рядки зберігаються таким чином, що перший байт вказує кількість байт тексту ASCII в рядку.

Файл формату WAV складається з двох частин:

-заголовок файлу;

-область з даними.

WAV-файл використовує стандартну RIFF-структуру, яка групує вміст файлу з окремих секцій які називаються чанками. Кожна секція має свій окремий заголовок секції та окремі дані секції. Заголовок секції вказує на тип секції і кількість байт, що містяться в секції. Такий принцип організації дозволяє програмам аналізувати тільки необхідні секції, пропускаючи інші секції, які не відомі чи які не вимагають обробки [17].

Деякі певні секції можуть мати в своєму складі підсекції або суб-чанки. Наприклад, секції fmt і data є підсекціями секції RIFF. Структуру файлу формату WAV зображено на рис 3.1.

Рис. 3.4. Структуру файлу формату WAV

Адреси початку секцій повинні бути вирівняні на розмір слова (2 байта). Це означає, що загальний розмір секції повинен бути кратний числу 2. Якщо секція містить непарне число байт даних, тобто невирівняний до 2 байт, то додається додатковий нульовий байт даних в кінець даних секції. Цей додатковий байт не враховується в розмірі секції заголовка, таким чином програма завжди повинна враховувати вирівнювання для розрахунку зсуву початку наступної секції.

Заголовки WAV-файлу використовують стандартний формат RIFF. Перші 8 байт файлу - стандартний заголовок секції RIFF, який має ID секції RIFF і розмір секції, рівний розміру файлу мінус 8 байт, які використовуються для RIFF-заголовка. Перші 4 байти даних в секції RIFF визначають тип ресурсу, який можна знайти в секції. Файли формату WAV завжди використовують тип ресурсу WAVE. Після типу ресурсу йдуть все секції звукового файлу, які визначають аудіосигнал.

Більшість WAV-файлів містять тільки дві секції:

-секцію формату fmt;

-секцію даних data.

Це саме ті секції, які необхідні для опису формату вибірок аудіо, і для зберігання самих звукової інформації. Секція формату fmt містить інформацію про те, як збережені звукові дані і як вони повинні відтворюватися. Інформація включає в себе тип використовуваної компресії, кількість каналів, швидкість видачі вибірок, кількість біт у вибірці та інші атрибути.

Секція даних data містить дані цифрових вибірок аудіосигналу, які можна декодувати з використанням формату і методу компресії, зазначених в секції формату fmt. Якщо код компресії 1, то дані представлені в вигляді сирих, непертворених величин вибірок (RAW) [17].

WAV-файли зазвичай містять тільки одну секцію даних, але секцій може бути кілька, якщо вони містяться в секції списку.

3.5. Вибір мови програмування

На даний момент існує досить мало спеціалізованих засобів описи і розробки систем а алгоритмів для області цифрової обробки сигналів. Для розробки систем алгоритмів цифрової обробки використовуються найчастіше або великі математичні пакети такі як Matlab, Octave, Mathematica, Mathcad та інші, в яких підтримується деякий набір функцій і алгоритмів з області цифровий обробки сигналів, які мови
програмування загального призначення, такі як Python, C++, C, зі спеціалізованими бібліотеками, які допомагають підвищити рівень абстракції до предметної
області.

Для вибору мови програмування для реалізації програмного модуля необхідно розглянути різні варіанти та проаналізувати їх особливості, переваги та недоліки.

Matlab − пакет прикладних програм для вирішення задач технічних обчислень і однойменну мову програмування, що використовується в цьому пакеті є комерційним продуктом. Matlab як мова програмування був розроблений Клівом Моулером в кінці 1970-х років коли він був деканом факультету комп'ютерних наук в Університеті Нью-Мексико. Метою розробки служила задача дати студентам факультету можливість використання програмних бібліотек Linpack і EISPACK без необхідності вивчення мови Фортран [18].

Matlab підтримує такі парадигми:

−  паралельне програмування;

−  розподілене програмування;

−  імперативне програмування;

−  програмування потоків даних;

−  об'єктно-орієнтоване програмування.

Дану мову програмування відносять до інтерпретованих. Підтримує динамічну, неявну та слабку типізації. Підтримує візуальне програмування за допомогою Simulink. Simulink інтегрований в середовище Matlab. Simulink - це графічне середовище імітаційного моделювання, що дозволяє за допомогою блок-діаграм у вигляді направлених графів, будувати динамічні моделі, включаючи дискретні, безперервні і гібридні.

До переваг мови можна віднести:

−  наявність середовища Simulink;

−  великий функціонал;

−  генерація коду для платформ обробки цифрових сигналів;

До недоліків можна віднести:

−  платний;

−  громісткий;

−  складний в написанні паралельних програм.

Octave − це мова високого рівня, що призначена перш за все для численних обчислень [22]. Вона має зручний інтерфейс консольної форми для вирішення лінійних і нелінійних задач. Також може використовуватися для виконання інших чисельних експериментів і в основному сумісний з Matlab. Octave вільно поширюване програмне забезпечення. Мова Octave передусім була створена в якості супутнього програмного забезпечення для навчального посібника по хімічному реактору, написаного Джеймсом Б. Роулінгс з Університету Вісконсін-Медісон і Джоном Г. Екердтом з Техаського університету. Спочатку розробники передбачили деякі дуже спеціалізовані інструменти для вирішення проблем проектування хімічних реакторів. Пізніше, побачивши обмеження цього підходу, вони вирішили спробувати створити набагато більш гнучкий інструмент.

Octave підтримує такі парадигми:

−  розподілене програмування;

−  паралельне програмування;

−  метапрограмування;

−  об'єктно-орієнтоване програмування.

Octave також як і Matlab відносять до до інтерпретованих мов програмування. Octave має типізації аналогічні до Matlab. Отже до переваг Octave можна віднести:

−  сумісність з Matlab;

−  мультипарадигменість.

Недоліками є:

−  повільність обчислень;

−  складність в написанні паралельних програм.

Python − високорівнева мова програмування загального призначення, орієнтований на підвищення продуктивності розробника і читання коду. Синтаксис ядра Python мінімалістичний. В той же час cтандартна бібліотека включає великий обсяг корисних функцій. Розробка мови Python була розпочата в кінці 1980-х років співробітником голландського інституту CWI Гвідо ван Росумом. Для розподіленої ОС Amoeba потрібна була розширювана скриптова мова, і Гвідо почав писати Python на дозвіллі, запозичивши деякі напрацювання для мови ABC. Мова Python був задуманий як нащадок мови програмування ABC. Ван Росум є головним розробником  мови Python і продовжує виконувати головну роль в прийнятті рішень щодо розвитку мови [19].

Python підтримує такі парадигми:

−  розподілене програмування;

−  паралельне програмування;

−  метапрограмування;

−  об'єктно-орієнтоване програмування;

−  імперативне програмування;

−  функціональне програмування.

Python − це інтерпретована мова програмування. Має динамічну, сильну, неявну типізацію. Перевагами мови є:

−  вільне розповсюдження;

−  зручний та стислий синтаксис;

−  велика кількість бібліотек;

−  наявність сучасних бібліотек для обробки цифрових сигналів.

Недоліки мови такі:

−  повільне обчислення;

−  немає підтримки багатонитковості на рівні процесора.

C++ − процедурна мова програмуання. Була розроблена для компіляції за допомогою порівняно простого компілятора для забезпечення низького рівня доступу до пам'яті та мовних конструкцій, які ефективно відображають машинні інструкції з мінімальною підтримкою виконання. Незважаючи на невеликі можливості, мова була розроблена для кроссплатформенного програмування. Мова С була розроблена американцем Денісом Рітчі. Первісна реалізація С була виконана на ЕОМ PDP-11 фірми DEC для створення операційної системи UNIX. Згодом була перенесена в середовище багатьох операційних систем і існує незалежно від будь-якої з них. Програми, написані на мові С зазвичай можна перенести в будь-яку іншу операційну систему або на інший комп'ютер або з мінімальними змінами, або зовсім без них [20].

Підтримує такі парадигми:

−  процедурне програмування;

−  об'єктно-орієнтоване програмування;

−  узагальнене програмування.

C++ відносять до мов програмування, що компілюються. Має статичну, слабку, явну типізацію. Перевагами мови є:

−  масштабованість;

−  можливість роботи з пам’яттю на низькому рівні;

− використання шаблонів;

−  наявність бібліотеки для обробки цифрових сигналів;

−  має властивості високорівневих та низькорівневих мов.

До недоліків можна віднести;

−  складність;

−  надмірність;

−  погана підтримка модульності;

−  бібліотека для обробки цифрових сигналів застаріла.

Отже проаналізувавши різні мови програмування, що використовуються для створення рішень в сфері ЦОС для реалізації програмного модуля було обрано мову Python. Аргументами на користь даної мови програмування є наявність великої кількості бібліотек зокрема бібліотеки Soapy SDR для взаємодії програми з SDR радіоприймачем. Також синтаксис даної простий та стислий.

3.6. Структура сигналу

В минулому розділі в підрозділі «Структура цифрового радіоприймача» було описано складові частини SDR приймача та шлях проходження аналогового сигналу для його подальшої обробки.

Аналоговий сигнал можна розділити на дві складові − синфазну і квадратурну.

Синфазна і квадратурна складові – це результат уявлення аналогового сигналу у вигляді комбінації дійсної і уявної частин. Синфазна і квадратурна складові сигналу показано на рис 3.1.

Рис 3.5. Синфазна і квадратурна складові сигналу

Частини Q та I можна записати так:

I(t) = A1(t)cos(ωt)

Q(t) = A2(t)sin(ωt)

Терміни I-компонент і Q-компонент є загальними способами посилання на фазові та квадратурні сигнали. Обидва сигнали містять синусоїд високої частоти (або носій ), який амплітудно модулюється відносно низькочастотною функцією, зазвичай передаючи якусь інформацію.

Термін I/Q є абревіатурою від in-phase (синфазний) і quadrature (квадратура). На жаль, вже тут є проблема з термінологією. Перш за все, синфазний і квадратурний самі по собі не мають ніякого значення. Фаза є відносною, і щось може бути в фазі або не в фазі щодо іншого сигналу або встановленої опорної точки. Крім того, тепер у нас є слово квадратура, що застосовується як до сигналу, так і до способів модуляції чи демодуляції, пов'язаним з цим сигналом [21].
          У будь-якому випадку синфазний і квадратурний відносяться до двох синусоїдів, які мають однакову частоту і зсув по фазі 90 градусів. За угодою, I-сигнал є сигналом косинусоїд, а Q-сигнал являє собою сигнал синусоїди. Як ви знаєте, хвиля синусоїди (без будь-якої додаткової фази) зрушена щодо хвилі косинусоїди на 90 градусів. Інший спосіб висловити це полягає в тому, що сигнали синусоїди і косинусоїди є квадратурними сигналами.
          Перше, що потрібно знати про I і Q сигналах, полягає в тому, що вони завжди модулюються по амплітуді, а не по частоті або фазі. Однак амплітудна IQ модуляції відрізняється від способу амплітудної модуляції: у I і Q модулятор сигнали, які модулюють I і Q синусоїди, що не зміщуються по напрузі, тому вони завжди позитивні. Іншими словами, I і Q модуляція включає в себе множення I і Q сигналів на модулюючі сигнали, які можуть мати негативні значення напруги, і, отже, амплітудна модуляція може привести до фазового зсуву на 180 градусів.

Сигнали I і Q самі по собі не дуже цікаві. Цікаве відбувається при додаванні осцилограм сигналів I і Q. Виявляється, що будь-яка форма модуляції може бути виконана просто шляхом зміни амплітуди (тільки амплітуди) сигналів I і Q, а потім їх підсумовування.

Рис 3.6. Результат суми сигналів I і Q

Якщо прийняти сигнали I і Q рівній амплітуди і скласти їх, результатом буде синусоїда з фазою, яка знаходиться точно між фазою сигналу I і фазою сигналу Q.
Іншими словами, якщо ви вважаєте, що фаза сигналу I дорівнює 0 градусів, а фаза сигналу Q дорівнює 90 градусів, то сигнал після складання матиме фазу 45 градусів. Якщо ви хочете використовувати ці I і Q сигнали для створення амплітудно-модульованого сигналу, вам необхідна просто модулювати по амплітуді окремі сигнали I і Q. Очевидно, сигнал буде збільшуватися або зменшуватися за амплітудою, якщо він створюється шляхом додавання двох сигналів, які одночасно збільшуються або зменшуються по амплітуді. Тим не менш, ви повинні бути впевнені, що амплітудна модуляція, що застосовується до сигналу I, ідентична амплітудної модуляції, що застосовується до сигналу Q, тому що, якщо вони не будуть ідентичні, ви отримаєте фазовий зсув.

Традиційні методи аналогової модуляції змінюють високочастотний сигнал тільки в одному вимірі. При амплітудної модуляції змінюється тільки амплітуда A(t), в той час як при частотної та фазової модуляції змінюються, відповідно, тільки частота або фаза φ(t) несучої. Амплітудна модуляція здійснюється головним чином на етапі виведення високочастотного сигналу, а частотна і фазова модуляції відбуваються на етапах його генерації. Сигнал модуляції має форму корисного сигналу. Сучасні квадратурні I/Q модулятори змінюють несучий високочастотний сигнал в двох вимірах. Вони формують сигнал модуляції з суми двох модулюючих сигналів, i(t) і q(t), де i(t) є синфазною складовою, а q(t) квадратурною складовою. Ортогонально розташовані на квадратурній площині вони формують вектор з довжиною A(t) і фазою φ(t). Складові i(t) і q(t) нормовані до постійної величини яка менше або дорівнює одиниці.

3.7. Висновки до розділу

Третій розділ присвячено проектуванню програмного модуля. В даному розділі описано алгоритм роботи програмного модуля. Отже вдалося розробити такий алгоритм. Спочатку на радіоприймач потрапляє сигнал і оцифровується за допомогою АЦП. Потім сигнал через інтерфейс USB потрапляє до комп’ютера. З цього моменту починає працювати ПМ. Користувач вводить параметри сигналу такі як його частоту та вводить необхідну тривалість запису сигналу у файл. Відбувається виділення памяті під файл, розпочинається запис сигналу файл. Після настання вказаного користувачем часу потік даних з приймача закривається і сигнал зберігається у файл.

Розглянуто архітектуру ПМ. Програмний модуль складається з виконуваного файлу програмного модуля, що використовує екран для виведення повідомлень користувачу. Користувач вводить через клавіатуру параметри сигналу. Пам'ять комп’ютера використовуються для постійного зберігання файлу із записаним сигналом. Структуру програмного модуля зображено у вигляді діаграми компонентів.

Описано взаємодію ПМ з користувачем. Цей опис слугує як інструкція щодо використання програмного модуля. Взаємодію з користувачем було зображено у вигляді діаграми послідовностей.

Розглянуто та проаналізовано структуру файлу формату WAV. Цей спеціальний формат, що був створений для запису цифрового потоку інформації. Файли такого формату складаються з двох частин: заголовок та дані. В секції заголовок знаходиться інформація про збережені дані. А в секції дані записаний сам цифровий сигнал.

Проаналізувавши різні мови програмування, що використовувались в сфері ЦОС, для реалізації модуля обрано мову Python. Під неї написано багато бібліотек, зокрема бібліотеки для взаємодії з радіоприймачем. Синтаксис мови компактний та зрозумілий.

РОЗДІЛ 4

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДУЛЯ

4.1. Опис інтерфейсу

Програмний модуль має консольний інтерфейс користувача. Такий інтерфейс ще називають інтерфейсом командного рядка. Інтерфейс командного рядка  - це різновид текстового інтерфейсу користувача який обробляє команди комп’ютерної програми у вигляді рядків тексту. Сучасні користувачі покладаються на графічний інтерфейс користувача та кероване меню взаємодії. Однак деякі завдання програмування та обслуговування можуть не мати графічного інтерфейсу користувача, але можуть використовувати командний рядок. Консольні додатки як і раніше міцно утримують свої позиції.

В порівнянні з графічним інтерфейсом консольний має такі переваги:

− потребує меншої кількості системних ресурсів;

− швидкий набору та виконання команд;

− простий у використанні;

− простий у реалізації.

А недоліками є:

− важкий набір деяких параметрів з клавіатури;

− інтерфейс незрозумілий для початківців;

− не є гнучким у використанні;

− проблеми з виводом тексту кирилиці.

Реалізацію ПМ з консольним інтерфейсом користувача зумовлено тим, що даний інтерфейс простий у реалізації та потребує малої кількості ресурсів комп’ютера. Інтерфейс користувача наведена на рис 4.2.

Рис 4.1. Консольний інтерфейс користувача

Інтерфейс забезпечує користувачу введення параметрів сигналу для подальшого запису. А саме частоту сигналу. І виводить на екран повідомлення про завершення запису.

4.2. Тестування

Для запису дій та результатів тестування використовують тест-кейси. Точного визначення поняття тест-кейс немає. Але про тест-кейс можна сказати, що це документація, що описує послідовність дій для перевірки правильності роботи деякої системи.

Тест-кейс може мати такі атрибути:

- номер (унікальний ідентифікатор);

- назва (суть перевірки);

- попередні кроки (дії, якщо такі існують, які необхідно виконати до початку          тестування, але які не мають до нього прямого відношення);

- дії (послідовність дій необхідних для перевірки системи);

- очікуваний результат перевірки.

Відповідно поставлених задач дипломного проекту, потрібно перевірити роботу створеного програмного модуля. Тестування програми полягає у перевірці її роботи відповідно до поставлених вимог. А саме:

  - параметри сигналу повинні вводитись користувачем в головному вікні;

  - після завершення запису сигналу, у вікно програмного модуля, повинен виводитись час запису;

  - записаний сигнал повинен зберігатися у файл формату wav;

  - записаний сигнал повинен відповідати заданим параметрам.

Тест-кейс номер один наведено в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Тест-кейс номер один

| Створення опису моделі сцени та її візуалізація |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дія | Очікуваний результат | Результат |
| Запустити виконуваний файл програмного модуля | Запуститься вікно програмного модуля. У вікні програмного модуля буде виведено напис: «Введіть частоту сигналу:» | Співпадає з очікуваним |
| Ввести частоту сигналу 101.0 і натиснути клавішу Enter | Буде виведено напис: «Введіть час запису в секундах:». | Співпадає з очікуваним |

Закінчення таблиці 4.1

| Ввести час запису сигналу в секундах і натиснути клавішу Enter | Буде виведено напис: «Збереження файлу:HDSDR_data_time_101000kHz_RF.wav». Після заданого часу очікування запису файлу буде виведено напис: «Запис сигналу завершено». | Співпадає з очікуваним |
| --- | --- | --- |

Таблиця 4.2

Тест-кейс номер два

| Створення опису моделі сцени та її візуалізація |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дія | Очікуваний результат | Результат |
| Запустити виконуваний файл програмного модуля | Запуститься вікно програмного модуля. У вікні програмного модуля буде виведено напис: «Введіть частоту сигналу:» | Співпадає з очікуваним |
| Ввести частоту сигналу 101.5 і натиснути клавішу Enter | Буде виведено напис: «Введіть час запису в секундах:». | Співпадає з очікуваним |

Закінчення таблиці 4.2

| Ввести час запису сигналу в секундах і натиснути клавішу Enter | Буде виведено напис: «Збереження файлу:HDSDR_data_time_101500kHz_RF.wav». Після заданого часу очікування запису файлу буде виведено напис: «Запис сигналу завершено». | Співпадає з очікуваним |
| --- | --- | --- |

Таблиця 4.3

Тест-кейс номер три

| Створення опису моделі сцени та її візуалізація |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дія | Очікуваний результат | Результат |
| Запустити виконуваний файл програмного модуля | Запуститься вікно програмного модуля. У вікні програмного модуля буде виведено напис: «Введіть частоту сигналу:» | Співпадає з очікуваним |
| Ввести частоту сигналу 101.9 і натиснути клавішу Enter | Буде виведено напис: «Введіть час запису в секундах:». | Співпадає з очікуваним |

Закінчення таблиці 4.3

| Ввести час запису сигналу в секундах і натиснути клавішу Enter | Буде виведено напис: «Збереження файлу:HDSDR_data_time_101900kHz_RF.wav». Після заданого часу очікування запису файлу буде виведено напис: «Запис сигналу завершено». | Співпадає з очікуваним |
| --- | --- | --- |

Таблиця 4.4

Тест-кейс номер чотири

| Створення опису моделі сцени та її візуалізація |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дія | Очікуваний результат | Результат |
| Запустити виконуваний файл програмного модуля | Запуститься вікно програмного модуля. У вікні програмного модуля буде виведено напис: «Введіть частоту сигналу:» | Співпадає з очікуваним |
| Ввести частоту сигналу 101.3 і натиснути клавішу Enter | Буде виведено напис: «Введіть час запису в секундах:». | Співпадає з очікуваним |

Закінчення таблиці 4.4

| Ввести час запису сигналу в секундах і натиснути клавішу Enter | Буде виведено напис: «Збереження файлу:HDSDR_data_time_101300kHz_RF.wav». Після заданого часу очікування запису файлу буде виведено напис: «Запис сигналу завершено». | Співпадає з очікуваним |
| --- | --- | --- |

Таблиця 4.5

Тест-кейс номер п’ять

| Створення опису моделі сцени та її візуалізація |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дія | Очікуваний результат | Результат |
| Запустити виконуваний файл програмного модуля | Запуститься вікно програмного модуля. У вікні програмного модуля буде виведено напис: «Введіть частоту сигналу:» | Співпадає з очікуваним |
| Ввести частоту сигналу 102.0 і натиснути клавішу Enter | Буде виведено напис: «Введіть час запису в секундах:». | Співпадає з очікуваним |

Закінчення таблиці 4.5

| Ввести час запису сигналу в секундах і натиснути клавішу Enter | Буде виведено напис: «Збереження файлу:HDSDR_data_time_102000kHz_RF.wav». Після заданого часу очікування запису файлу буде виведено напис: «Запис сигналу завершено». | Співпадає з очікуваним |
| --- | --- | --- |

Таблиця 4.6

Тест-кейс номер шість

| Створення опису моделі сцени та її візуалізація |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дія | Очікуваний результат | Результат |
| Запустити виконуваний файл програмного модуля | Запуститься вікно програмного модуля. У вікні програмного модуля буде виведено напис: «Введіть частоту сигналу:» | Співпадає з очікуваним |
| Ввести частоту сигналу 105.5 і натиснути клавішу Enter | Буде виведено напис: «Введіть час запису в секундах:». | Співпадає з очікуваним |

Закінчення таблиці 4.6

| Ввести час запису сигналу в секундах і натиснути клавішу Enter | Буде виведено напис: «Збереження файлу:HDSDR_data_time_105500kHz_RF.wav». Після заданого часу очікування запису файлу буде виведено напис: «Запис сигналу завершено». | Співпадає з очікуваним |
| --- | --- | --- |

Таблиця 4.7

Тест-кейс номер сім

| Створення опису моделі сцени та її візуалізація |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дія | Очікуваний результат | Результат |
| Запустити виконуваний файл програмного модуля | Запуститься вікно програмного модуля. У вікні програмного модуля буде виведено напис: «Введіть частоту сигналу:» | Співпадає з очікуваним |
| Ввести частоту сигналу 101.1 і натиснути клавішу Enter | Буде виведено напис: «Введіть час запису в секундах:». | Співпадає з очікуваним |

Закінчення таблиці 4.7

| Ввести час запису сигналу в секундах і натиснути клавішу Enter | Буде виведено напис: «Збереження файлу:HDSDR_data_time_101100kHz_RF.wav». Після заданого часу очікування запису файлу буде виведено напис: «Запис сигналу завершено». | Співпадає з очікуваним |
| --- | --- | --- |

4.3. Оцінка якості програмного модуля

В попередньому підрозділі було написано тест-кейси для перевірки функціонування створеного програмного модуля.

Тест-кейси передбачають перевірку програмного модуля на відповідність його до основних вимог поставлених в першому розділі. А саме:

- програмний модуль повинен бути написаний для SDR примача;

- програмний модуль повинен бути написаний для платформи Windows;

- програмний модуль повинен записувати отриманий сигнал з радіоприймача;

- програмний модуль повинен записувати сигнал із заданими параметрами;

- параметри сигналу повинні вказуватися користувачем у вікні модуля;

- записаний сигнал повинен зберігатися у файл формату wav;

- записаний сигнал повинен відповідати заданим параметрам.

Під час тестування програмний модуль видавав результати які відповідали очікуваним результатам тест-кейсів. Тому можна зробити висновок, що програмний модуль відповідає основним поставленим вимогам.

4.4. Висновки до розділу

В четвертому розділі описано інтерфейс програмного модуля, розглянуто поняття тест-кейсу та створено тест-кейси для перевірки правильності роботи ПМ згідно з поставленими вимогами. На основі створених тест-кейсів було проведено тестування програмного модуля.

Отже за розділом можна зробити висновки, що тест-кейс – що це документація, що описує послідовність дій для перевірки правильної роботи деякої системи. Основними атрибутами тест-кейсу є:

–  номер або унікальний ідентифікатор;

–  назва;

–  послідовність дій при тестуванні;

–  очікувані результати.

Суть створених тест-кейсів полягає в тестуванні розробленого ПМ на відповідність вимогам, що було визначено в розділі 1.

За результатами тестування зроблено висновки, що даний ПМ відповідає поставленим вимогам. А саме:

–  параметри сигналу повинні вводитись користувачем у вікні ПМ;

–  програмний модуль виконує запис сигналу за заданими параметрами;

–  у вікні програмного модуля виводиться повідомлення про закінчення запису;

–  сигнал повинен бути записаний і збережений у файл формату wav.

ВИСНОВКИ

В ході виконання дипломного проекту виконано такі завдання:

- проаналізувати сферу застосування цифрової обробки сигналів;

- вибрати напрямок роботи програмного модуля;

- розробити алгоритм роботи програмного модуля;

- розробити код програми;

- протестувати готову програму.

Розглянуто поняття цифрового сигналу та цифрової обробки сигналів. Цифровий сигнал - це сигнал , який використовується для подання даних у вигляді послідовності дискретних значень. В будь-який момент часу він може приймати лише одне з кінцевої кількості значень. Це протиставляється аналоговому сигналу, який представляє безперервні значення. В будь-який момент часу це реальне число в безперервному діапазоні значень. Цифровий сигнал можна отримати із аналогового сигналу шляхом дискретизації по часу і квантуванню по рівню цього сигналу.

Для роботи з цифровими сигналами існує цифрова обробка сигналів. Цифрова обробка сигналів – це способи обробки сигналів на основі чисельних методів з використанням цифрової обчислювальної техніки.

Найголовніше завдання цифрової обробки − це усунення перешкод і шумів. Вирішити це завдання повною мірою можна тільки в тому випадку, якщо сигнал надходить надлишковий з точно визначеними параметрами.
          В результаті необхідно забезпечити правильний прийом сигналу. Чим більше надходить корисного сигналу і чим менше перешкод, тим більша ймовірність виконати завдання якісно.

До переваг використання ЦОС можна віднести:

− обробка сигналу проводиться з високою точністю;
          − дестабілізуючі фактори зводяться до мінімуму;

− гнучкість систем цифрової обробки;

− висока продуктивність;
          − обробка інформації може проводитися програмними засобами.

ЦОС знаходить своє використання в різноманітних сферах діяльності. Наприклад:

− літакобудування, оборонні системи, космічне обладнання;
   − електроніка для автомобілів;
   − освітлювальні системи;
   − мобільна, стаціонарний зв'язок, інтернет-телефонія та інше;
   − електронні прилади та пристрої для будинку;
   − медичне обладнання;
   − вимірювальні та інші прилади;
   − системи управління;
   − засоби для забезпечення безпеки.

В сучасному світі для більш ефективної обробки цифрових сигналів використовують системи SDR. SDR − це пристрій для роботи з радіо, в якому працює комп'ютер зі спеціальним програмним забезпеченням. Він замінює традиційні апаратні компоненти: фільтри, підсилювачі, модулятори і демоулятори. Це дозволяє створити радіоприймач, що працює з різними протоколами і контролюється програмними засобами.

При використанні SDR практично весь обсяг робіт по обробці сигналу перекладається на програмне забезпечення, яке запускається на персональному комп'ютері або управляє роботою деяких конкретних спеціалізованих мікропроцесорних пристроїв, призначених для обробки сигналу.

В другому розділі дипломної роботи було розглянуто структуру SDR приймача, а також види модуляції сигналів і складено порівняльну характеристику видів модуляції.

SDR приймач складається з таких частин:

− антена;

− малошумний підсилювач;

− детектор;

− фільтр нижніх частот;

− аналогово-цифровий перетворювач;

− обчислювач.

Приймач працює таким чином. Сигнал з антени потрапляє на малошумний підсилювач і преселекційний фільтр. Далі за допомогою єдиного гетеродина (який також служить формувачем I/Q сигналів) переноситься на частоту прийому. Сформовані I/Q сигнали посилюються і передаються на АЦП. Далі складові сигналу у вигляді цифрового потоку поступають на обчислювач де проходить подальша обробка сигналу.

Для передачі інформації на великі відстані використовується модуляція сигналу. По суті модуляція − це процес перетворення низькочастотних первинних сигналів в сигнали радіочастотного діапазону.

Існують аналогова, цифрова та імпульсна модуляції. Аналогова модуляція складається з амплітудної та кутової модуляції. Кутова модуляція об’єднує в собі поняття фазової та частотної модуляції. Завдяки тому, що кутова модуляція відхиляє радіочастотні перешкоди краще ніж амплітудна модуляція, то вона використовується для трансляції голосу в FM-радіо.

В ході виконання завдання до дипломного проекту було розроблено програмний модуль, що записує сигнал із заданими параметрами у файл формату wav. Для перевірки правильного функціонування програмного модуля було складено тест-кейси. Результати перевірки роботи ПМ співпадають з очікуваними. З цього можна зробити висновок, що програмний модуль відповідає поставленим вимогам, а зміст записаного сигналу відповідає очікуваному.

Основною функцією розробленого програмного модуля є запис сигналу із заданим параметром частоти у файл. Його можна використовувати, наприклад, для запису ефіру різних радіостанцій. Для запису сигналу зі супутника. Наприклад такого як NOAA. Цей супутник транслює зображення поверхні землі. Метеорологи на основі такого зображення складають прогнози погоди.

Інтерфейс користувача ПМ являє собою консольну форму. В майбутньому є можливість створення графічного інтерфейсу для більш комфортної взаємодії користувача з програмним модулем. Програмний модуль написаний мовою програмування Python. Вибір мови програмування був обґрунтований наявністю сучасної бібліотеки для взаємодії з радіоприймачем. А також простотою Python.

СПИСОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Proakis, John G.; Manolakis, Dimitris G. (2007-01-01). Digital Signal Processing.

- Ричард Лайонс. Цифровая обработка сигналов: Второе издание. Пер. с англ. — М.: ООО. «Бином-Пресс», 2006 г. — 656 с.: ил.

- Software radio. – Електрон. дан. – Режим доступу: https://web.archive.org/web/20070824023605/http://www.comsec.com/software-radio.html, вільний.

- Software Defined Radio — как это работает? Часть 1. – Електрон. дан. – Режим доступу: https://habr.com/ru/post/451674/, вільний.

- Слюсар, В.И. (2008). Военная связь стран НАТО: проблемы современных технологий.. Электроника: Наука, Технология, Бизнес. с. 66—71.

- Теорема Котельникова. – Електрон. дан. – Режим доступу: https://studopedia.su/17_15588_perevagi-tsifrovih-sistem-peredachi.html, вільний.

- SDR Software Defined Radio. – Електрон. дан. – Режим доступу: http://www.rw3ps.qrz.ru/sdr.html, вільний.

- SDR. – Електрон. дан. – Режим доступу: http://masters.donntu.org/2012/fkita/bonebryukh/diss/index.htm, вільний.

- Д.П. Кучеров, А.Л. Березкін.; ПРОГРАМНО ВИЗНАЧАЄМЕ РАДІО – СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ТА КОНСТРУЮВАННЯ РАДІОПРИСТРОЇВ.

- Классификация видов модуляции. – Електрон. дан. – Режим доступу: http://nauchebe.net/2012/04/klassifikaciya-vidov-modulyacii/, вільний.

- Теорія сигналів. Методичні вказівки до самостійної роботи і контроля знань студентів та виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.050801 | "Мікро- та наноелектроніка" / Укл. Є.Я. Швець, Ю.В. Головко. - Запоріжжя: ЗДІА, 2010. - 36 с.

- Амплитудная манипуляция (АМ). – Електрон. дан. – Режим доступу: http://celnet.ru/am.php, вільний.

- Частотная манипуляция (ЧМ). – Електрон. дан. – Режим доступу: http://celnet.ru/chm.php, вільний.

- Сабании В.Р. Автоматические системы регулирования на основе нейросетевых технологий / В.Р. Сабанин, Н.И Смирнов, А.И. Репин // Труды Международной научной конференции Control-2003. М.: Издательство МЭИ, 2003.С. 45—51.

- ІМПУЛЬСНО-КОДОВА МОДУЛЯЦІЯ. – Електрон. дан. – Режим доступу: http://ukrndnc.org.ua/index.php?option=com_terminus&Itemid=194&task=view&id=22926, вільний.

- Панфилов И.П., Дырда В.Е. Теория электрической связи. — М.: Радио и связь, 1991. — 344 с.

- Wave File Format - формат звукового файла WAV. – Електрон. дан. – Режим доступу: http://microsin.net/programming/pc/wav-format.html, вільний.

- MATLAB. – Електрон. дан. – Режим доступу: http://znaimo.com.ua/MATLAB, вільний.

- Мова програмування Python 4. – Електрон. дан. – Режим доступу: http://ua.convdocs.org/docs/index-122431.html, вільний.

- C (мова програмування). – Електрон. дан. – Режим доступу: https://www.uk.w3ki.com/php/c_programming_language.html, вільний.

- Понятие I/Q сигналов и квадратурной модуляции. – Електрон. дан. – Режим доступу: https://radioprog.ru/post/415, вільний.

- GNU Octave. – Електрон. дан. – Режим доступу: http://www.gnu.org/software/octave/, вільний.

- ДСТУ 3008-95 Структура і правила оформлення. Документація. Звіти у сфері науки і техніки.

- Бойчено С В., Іванченко О. В.. Положення про дипломні роботи (проекти) випускників національного авіаційного університету. Київ: «НАУ-друк», 2017.

- ГОСТ 2.106-96. Единая система конструкторской документации. Текстовые документы.

- Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления: ГОСТ 7.1-84. – Введ. 01.01.86. – М: Изд-во стандартов, 1985.

- Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения: ГОСТ 19.701-90. – Введ. 01.01.92. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 25 с.